Министерство образования и молодежной политики Рязанской области

Областное государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение «Ряжский колледж имени

Героя Советского Союза А.М. Серебрякова»

«ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА»

Специальность: 08.02.05. Строительство и эксплуатация

автомобильных дорог и аэродромов.

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ

ПО ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТАМ

Раздел 1. Теоретическая механика

(для освоения умений при аудиторной и дистанционной форме обучения)

Автор:     преподаватель

Вашкина Галина Павловна

2020г.

Аннотация

Методическая разработка направлена на повышение качества образовательной

подготовки студентов при выполнении практических работ

по дисциплине «Техническая механика» по специальности 02.08.05 «Строительство

и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов»

Данные методической разработки помогут преподавателям  дисциплины

«Техническая механика» разобраться в методической продукции и выбрать для

себя  нужный алгоритм своей методической работы

Методическая разработка выполнена в соответствии с учебной  рабочей программой,

утвержденной  4 сентября 2019г.

Рассмотрена на заседании цикловой комиссии «Общепрофессиональных дисциплин»

и  рекомендована для использования в учебном процессе

«  12  »   февраля   2020г.                                 Протокол № 6

Председатель цикловой комиссии _______________________________ Вашкина Г.П

Содержание

Лист

1. Введение                                                                                                                                                      4

2. Рабочая тетрадь                                                                                                                                          5

2.1. Практическая работа № 1  «Определение направлений реакций основных видов связей»           6

2.2. Практическая работа № 2  «Определение усилий в стержнях плоской фермы»                             8

2.3. Практическая работа № 3  «Практические упражнения на определение моментов сил

относительно точки и решение практических задач на определение свойств пары сил»              14

2.4. Практическая работа № 4  «Определение опорных реакций простых балок»                                16

2.5. Практическая работа № 5  «Определение опорных реакций консольных балок»                          19

2.6. Практическая работа № 6  «Определение координат центра тяжести плоского  сечения

геометрической формы»                                                                                                                        21

2.7. Практическая работа № 7  «Определение положения центра тяжести плоского сечения

из прокатных профилей»                                                                                                                      24

2.8. Практическая работа № 8  «Определение коэффициента устойчивости тела,

опирающегося на плоскость»                                                                                                                27

Заключение                                                                                                                                                    30

Рецензия                                                                                                                                                        31

3

Введение

Учебная дисциплина «Техническая механика» относится к общепрофессиональному циклу и

предназначена для реализации Федерального государственного образовательного стандарта

(ФГОС) среднего профессионального образования (СПО).

Целью учебной дисциплины является формирования базовых знаний   для освоения

специальных дисциплин по специальности 02.08.05. Строительство и эксплуатация

автомобильных дорог и аэродромов.

Одной из форм организации учебного процесса является практическое занятие.

Эффективность использования отведенного  времени определяется целесообразным подборам

заданий, рациональной методикой их выполнения и, безусловно, хорошей теоретической

подготовкой.

Сформулированные ниже цели составляют основу практических работ студентов:

- развить умение и навыки применения теоретических знаний к решению практических вопросов

- закрепить и углубить знания по изучаемой дисциплине

- развить способности к самостоятельному техническому мышлению и анализу, развить понимание физических явлений

- развить технику вычислений

- развить навыки работы со справочной и технической литературой

- развить смелость в подходе к техническим вопросам и настойчивость в их решении

Методические указания по выполнению обязательных аудиторных практических работ

включают в себя:

-     название работы

-    цель

-    состав задания

-    порядок выполнения

-    основные положения

-    методику решения

-    пример расчета

-    многовариантные исходные данные

-    основные источники

-    контрольные вопрос

Порядок отчетности

- Выполненную и оформленную в соответствии с методическими рекомендациями практическую

работу студент сдает преподавателю в указанные сроки

- Незачётная практическая работа подлежит исправлению и повторной сдаче преподавателю на проверку

- Все замечания преподавателя должны быть по выполнению и оформлению практической работы должны быть исправлены в срок, указанный преподавателем

- Все практические работы, проверенные и подписанные, сдаются в форме сводного отчета преподавателю до итогового занятия

- Без выполнения практических работ итоговая оценка не

выставляется

Номер варианта соответствует списочному номеру в учебном журнале

4

Министерство образования и молодежной политики Рязанской области

Областное государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение «Ряжский колледж имени

Героя Советского Союза А.М. Серебрякова»

«ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА»

Специальность: 08.02.05. Строительство и эксплуатация

автомобильных дорог и аэродромов.

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ

ПО ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТАМ

(теоретическая механика)

Вариант ____

Студент группы ________

____________________________________________________

Преподаватель __________________________ Вашкина  Г. П.

20_

6

Литера

Лист

Вашкина Г.П.

Проверил

Выполнил

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

08.02.05 1 ОПД 02____00 ПЗ

Листов

Группа__________

Определение направлений реакций основных типов связей

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1

Тема 1.1. Основные положения

Определение направлений реакций основных видов связей

Цель. Углубить понятия связей и их реакций, приобрести практические навыки и умения в

определении направлений реакций связей различных видов

Состав задания:

- для заданной схемы загружения изучить виды связей

- согласно задания показать на схеме направления реакций связей

Порядок выполнения

1. Ознакомиться с составом задания

2. Изучить заданную схему, виды связей

3. Показать на схеме направления реакций связей, обозначить реакции связей

Задание 1

Показать направление

реакции гладких стен и пола в точках А, В, С

Задание 2

Показать направление

реакции гладкой плоскости и нити

Задание 3

Показать направление

реакции гладкой поверхности в точке С

7

Подп.

№ докум.

Лист

Изм.

Дата

Лист

08.02.05 1 ОПД 02____00 ПЗ

Задание 4

Показать направления

реакций блока А. Размерами блока пренебречь

Задание 5

Показать направление

реакции стержня ДЕ, удерживающего уголок СВД

Задание 6

Показать направление

реакции гладкого уголка А

и стержней ВС и ВД

Задание 7

Показать направление

реакция связи рамы в точке В

Задание 8

Показать направление

реакций опор А и В простой балки

Основные источники (ОИ):

1. Сафонова Г.Г., Артюховская Т.Ю., Ермаков Д.Е.  Теоретическая механика.

Москва. ИНФРА-М. 2010г. §§ 1.2.8. Стр. 20 – 22

2. Сетков В.И. Техническая механика для строительных специальностей. Москва.

Академия. 2010 г.     § 1.3.2. Стр. 53 – 57

3. Методические рекомендации к практическим работам

1. Дать определение понятию «связь»

2. Дать определение понятию  «реакция связи»

3. Перечислите виды связей

Контрольные вопросы

8

Литера

Лист

Вашкина

Проверил

Разраб.

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

08.02.05 1 ОПД 02____00 ПЗ

Листов

Группа__________

Определение усилий в стержнях плоской фермы

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2

Тема 1.2. Плоская система сходящихся сил

Определение усилий в стержнях плоской фермы

Цель: - закрепить знания условий равновесия плоской системы    сходящихся

сил и приобрести практические навыки и умения в определении внутренних

усилий стержневых систем

Состав задания:

- определить усилия в стержневой системе аналитическим методом

- определить усилия в стержнях 1 и 2 графическим методом

- сравнить результаты двух решений

- определить относительную погрешность двух решений

Порядок выполнения

1. Ознакомиться с составом задания

2. Выбрать вариант по таблице вариантов

3. Ознакомиться с методикой решения задачи

4. Выполнить аналитическое решение задачи

5. Выполнить графическое решение задачи

6. Сравнить результаты двух решений

7. Определить относительную погрешность двух решений

в стержнях 1 и 2

8. Составить сравнительную таблицу усилий в стержнях системы

P2

P1

a

a

a

a

P3

Расчетная схема

a  =         м

P1  =        кН

P2  =        кН

P3  =        кН

9

Подп.

№ докум.

Лист

Изм

Дата

Лист

08.02.05 1 ОПД 02____00 ПЗ

Аналитическое решение

P2  =

P1 =

a  =

a =

a =

P3 =

a =

1.  Введем обозначение стержней и узлов

2. Рассмотрим последовательно равновесие узлов стержневой системы.

Расчет начинаем с узла  «В», так как к нему сходятся всего два стержня

Узел В.

- вырезаем узел «В» и прикладываем к нему внешнюю силу Р1 и внутренние усилия    N1 и  N2, предполагая их растягивающими, то есть направленными от узла.

Y

Х

-  назначаем оси координат: ось Х направляем по усилию  N2,
            ось Y - перпендикулярно к ней

В

Угол    α=45° получаем из геометрических размеров расчетной схемы

- составляем уравнения равновесия системы сходящихся сил:

ΣXi=0;

ΣYi=0;

Решаем систему уравнений относительно неизвестных величин

N1=

N2=

Знак (-) показывает, что стержень  ВЕ испытывает сжатие

10

Подп.

№ докум.

Лист

Изм

Дата

Лист

08.02.05 1 ОПД 02____00 ПЗ

Узел D

- вырезаем узел «D», так как к нему сходятся стержни с двумя неизвестными усилиями   N3 и  N4 .

Направление известного усилия   N2   показываем истинным, а направление неизвестных усилий предполагаем растягивающими и направленными от узла

Y

Р2

N2

N3

D

Х

N4

- составляем уравнения равновесия:

ΣXi=0;

ΣYi=0:

Решаем систему уравнений:

N3=

N4=

Узел Е

- вырезаем узел  «Е» и рассматриваем его равновесие.  Направление известного усилия    N1  показываем истинным (к узлу), а направление неизвестных усилий предполагаем растягивающими и направленными от узла.

α

Р3

α=45°

N6

N5

N4

Y

Х

принимаем рациональное расположение осей координат:  ось Х направляем по стержню 1, ось Y - перпендикулярно оси Х

N1

ΣXi=0;

ΣYi=0:

11

Подп.

№ докум.

Лист

Изм

Дата

Лист

08.02.05 1 ОПД 02____00 ПЗ

Решаем систему уравнений:

N5=  ____________________________________________=

=________________________________________________________

N6=___________________________________________=

=_______________________________________________________

Графическое решение

- выбираем масштаб сил    μ=кНм

- строим силовой треугольник. Построение начинаем с известной силы   Р1, откладывая ее в

выбранном масштабе, сохраняя направление

- из начала и конца силы проводим две прямые параллельные искомым усилиям до их взаимного пересечения

- показываем направление искомых усилий по обводу треугольника

- применяя масштаб сил, определяем значения усилий в стержнях

- делаем вывод о работе стержней

Сравниваем результаты графического и аналитического решений и вычисляем относительную погрешность графического решения:

Сравнительная таблица результатов решений

| № п/п | Решение | N1, кН | N2, кН |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аналитическое |  |  |
| 2 | Графическое |  |  |
| 3 | Относительная погрешность, % |  |  |

δ1=Nгр1-Nан1Nан1∙100%=

δ2=Nгр2-Nан2Nан2∙100%=

12

Подп.

№ докум.

Лист

Изм

Дата

Лист

08.02.05 1 ОПД 02____00 ПЗ

Графическое решение

Масштаб сил

μ=       кНсм

Узел «В»

45°

P1=

N1

N2

◦

N1=

N2=

13

Подп.

№ докум.

Лист

Изм

Дата

Лист

08.02.05 1 ОПД 02____00 ПЗ

Таблица вариантов заданий

| Вариант | P1, кН | P2, кН | P3, кН | a, м | Вариант | P1, кН | P2, кН | P3, кН | a, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45 | 73 | 53 | 2,0 | 16 | 51 | 55 | 74 | 2,0 |
| 2 | 52 | 46 | 58 | 2,5 | 17 | 50 | 66 | 35 | 2,5 |
| 3 | 38 | 53 | 71 | 3,0 | 18 | 66 | 51 | 40 | 3,0 |
| 4 | 54 | 71 | 37 | 2,0 | 19 | 56 | 64 | 46 | 2,0 |
| 5 | 64 | 54 | 48 | 2,5 | 20 | 44 | 70 | 50 | 2,5 |
| 6 | 35 | 45 | 65 | 3,0 | 21 | 57 | 62 | 38 | 3,0 |
| 7 | 47 | 66 | 56 | 2,0 | 22 | 64 | 50 | 44 | 2,0 |
| 8 | 39 | 72 | 48 | 2,5 | 23 | 58 | 49 | 40 | 2,5 |
| 9 | 53 | 58 | 60 | 3,0 | 24 | 48 | 63 | 55 | 3,0 |
| 10 | 63 | 54 | 43 | 2,0 | 25 | 37 | 80 | 65 | 2,0 |
| 11 | 46 | 55 | 62 | 2,5 | 26 | 60 | 37 | 57 | 2,5 |
| 12 | 55 | 82 | 40 | 3,0 | 27 | 65 | 70 | 55 | 3,0 |
| 13 | 38 | 56 | 46 | 2,0 | 28 | 85 | 50 | 30 | 2,0 |
| 14 | 42 | 50 | 66 | 2,5 | 29 | 96 | 60 | 48 | 2,5 |
| 15 | 40 | 58 | 70 | 3,0 | 30 | 70 | 35 | 50 | 3,0 |

Основные источники (ОИ):

1. Сафонова Г.Г., Артюховская Т.Ю., Ермаков Д.Е.  Теоретическая механика.

Москва. ИНФРА-М. 2010г. §§ 1.2.8. Стр. 20 – 22

2. Сетков В.И. Техническая механика для строительных специальностей. Москва.

Академия. 2010 г.     § 1.3.2. Стр. 53 – 57

3. Методические рекомендации к практическим работам

Контрольные вопросы

1.  Какие тела называются свободными? Несвободными?

2. Что называется связью?

3. Дайте определение силе, укажите параметры, определяющие силу как вектор, единицы

измерения силы в системе СИ.

4. Какие системы сил называются эквивалентными?

5. Какая сила называется равнодействующей, уравновешивающей?

6. Что называется реакцией связи? Назовите основные типы связей и направление их реакций.

7. Какая система называется сходящейся?

8. Сформулируйте правило треугольника и многоугольника сил.

9. Сформулируйте геометрическое условие равновесия плоской системы сходящихся сил.

10. Что называется проекцией силы на ось, как определяется знак проекции? В каком случае

проекция силы на ось равна нулю?

11. Сформулируйте аналитические условия равновесия плоской системы сходящихся сил.

14

Литера

Лист

Вашкина

Проверил

Разраб.

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

08.02.05 1 ОПД 02____00 ПЗ

Листов

Группа__________

Пара сил и момент силы относительно точки

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3

Тема 1.4. Пара сил и момент силы относительно точки

Практические упражнения на определение моментов сил относительно

точки и решение практических задач на определение свойств пары сил

Цель: - приобрести практические навыки и умения в определении моментов сил относительно точки

и в определении свойств пары сил  к решению практических задач

Состав задания:

- выполнить упражнения на определение моментов сил относительно точки

- решить задачи на применение свойств пары сил

Исходные данные: АВ=ВС=l

Порядок выполнения

1. Ознакомиться с составом задания и основными положениями

2. Выполнить упражнения на определение моментов сил относительно точки согласно задания

3. Решить задачу на применении свойств пары сил

4. Оформить выполненное задание в виде отчета

Задание 1

Записать в общем виде моменты шести сил относительно точек А, В, С

α

β

С

В

А

Р6

Р5

Р4

Р3

Р2

Р1

∑MВP1=

∑MВP2=

∑MВP3=

∑MВP4=

∑MВP5=

∑MВP6=

∑MAP1=

∑MAP2=

∑MAP3=

∑MAP4=

∑MAP5=

∑MAP6=

15

Подп.

№ докум.

Лист

Изм

Дата

Лист

08.02.05 1 ОПД 02____00 ПЗ

∑MСP4=

∑MСP5=

∑MСP6=

∑MСP1=

∑MСP2=

∑MСP3=

Задание 2

К точкам А, В, С приложены сосредоточенные силы. Составить в общем виде алгебраическую

сумму моментов всех сил относительно точек А, В, С

Р1

Р2

Р3

Р4

а

l

α

В

А

С

∑МАРi=

∑МВРi=

∑МВРi=

Задание 3

На двухопорную балку действует пара сил P,  P. Определить реакции опор балки, применяя

В

А

6м

12м

R

R

P=2кН

P=2кН

теорию пар сил

Пару P,  P можно уравновесить только парой, очевидно, реактивной, то есть образовавшейся на опорах  R,  R. Активная пара действует по часовой стрелке, следовательно, уравновешивающая ее реактивная пара будет действовать против часовой стрелки.

Составляем уравнение равновесия системы пар сил:

∑MP,P=0

Определяем реакции опор:

Контрольные вопросы

1. Каким условиям удовлетворяет пара сил?

2. Что называется моментом пары сил? Единицы измерения момента пары сил.

3. Какие системы пар сил называются эквивалентными?

4. Чему равен момент равнодействующей пары сил системы пар сил?

5. Условие равновесия системы пар сил?

12

16

Литера

Лист

Вашкина

Проверил

Разраб.

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

08.02.05 1 ОПД 02____00 ПЗ

Листов

Группа__________

Определение опорных реакций простых балок

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4

Тема 1.4. Плоская система произвольно расположенных сил

Определение опорных реакций простых балок

Цель: - закрепить знания условий равновесия плоской системы    произвольно расположенных

сил и  приобрести необходимые практические навыки и умения в определении опорных реакций

в простых балках

Состав задания:

- определить опорные реакции в простой балке

- выполнить проверку правильности решения задачи

1. Порядок выполнения

1.  Ознакомиться с составом задания

2. Выбрать исходные данные по таблице вариантов

3. Ознакомиться с методикой решения задачи

4. Выполнить аналитическое решение задачи

5. Выполнить проверку правильности решения задачи

Расчетная схема

q=

А

В

b=

c=

a=

P=

HA

VB

VA

M=

Решение

1. Освобождаем мысленно балку от связей, а их действие заменяем их реакциями

2. Определяем равнодействующую равномерно распределенной нагрузки

Rq=

3. Определяем опорную реакцию   HA

Составляем уравнение равновесия:

ΣXi=0,  отсюда  ____________________

17

Подп.

№ докум.

Лист

Изм

Дата

Лист

08.02.05 1 ОПД 02____00 ПЗ

4. Определяем опорную реакцию   VA

Составляем уравнение равновесия:

ΣMBPi=0;

Подставляем числовые значения всех известных величин и решаем уравнение относительно

неизвестной реакции   VA

VA=

5. Определяем опорную  реакцию    VB

Составляем уравнение равновесия:

ΣMAPi=0;

Подставляем числовые значения всех известных величин и решаем уравнение относительно

неизвестной реакции   VB

VB=

6. Делаем проверку правильности решения

Составляем уравнение равновесия:

ΣYi=0;

VA+VB-P-Rq=

Вывод:

Основные источники (ОИ):

1. Сафонова Г.Г., Артюховская Т.Ю., Ермаков Д.Е.  Теоретическая механика.

Москва. ИНФРА-М. 2010г. §§ 1.4.7. Стр. 39– 40

2. Сетков В.И. Сборник задач по технической механике. Москва.

Академия. 2012 г.     § 1.2. Стр. 17 – 20

3. Методические указания к практическим работам

18

Подп.

№ докум.

Лист

Изм

Дата

Лист

08.02.05 1 ОПД 02____00 ПЗ

Таблица вариантов заданий

| Вари- ант | P, кН | q, кН/м | M, кН∙м | a, м | b, м | c, м | Вари- ант | P, кН | q, кН/м | M, кН∙м | a, м | b, м | c, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22 | 4 | 10 | 2 | 6 | 2 | 16 | 25 | 2 | 12 | 4 | 4 | 2 |
| 2 | 18 | 6 | 12 | 1 | 7 | 2 | 17 | 21 | 4 | 10 | 3 | 5 | 2 |
| 3 | 34 | 8 | 14 | 1 | 6 | 3 | 18 | 16 | 4 | 16 | 5 | 4 | 1 |
| 4 | 30 | 2 | 16 | 3 | 4 | 3 | 19 | 33 | 6 | 18 | 6 | 3 | 1 |
| 5 | 28 | 6 | 18 | 3 | 5 | 2 | 20 | 44 | 8 | 14 | 7 | 2 | 1 |
| 6 | 24 | 8 | 20 | 2 | 5 | 3 | 21 | 12 | 4 | 20 | 2 | 6 | 2 |
| 7 | 40 | 4 | 22 | 1 | 6 | 4 | 22 | 17 | 2 | 10 | 2 | 5 | 3 |
| 8 | 32 | 2 | 20 | 1 | 8 | 1 | 23 | 23 | 2 | 16 | 1 | 6 | 3 |
| 9 | 26 | 2 | 18 | 2 | 7 | 1 | 24 | 18 | 4 | 14 | 4 | 4 | 2 |
| 10 | 14 | 4 | 16 | 3 | 3 | 4 | 25 | 10 | 8 | 18 | 3 | 5 | 2 |
| 11 | 15 | 6 | 14 | 4 | 4 | 2 | 26 | 11 | 6 | 12 | 5 | 3 | 2 |
| 12 | 27 | 4 | 12 | 3 | 5 | 2 | 27 | 19 | 4 | 22 | 4 | 4 | 2 |
| 13 | 20 | 8 | 20 | 2 | 5 | 3 | 28 | 36 | 2 | 10 | 3 | 6 | 1 |
| 14 | 17 | 2 | 22 | 5 | 4 | 1 | 29 | 26 | 2 | 12 | 3 | 5 | 2 |
| 15 | 35 | 2 | 10 | 4 | 5 | 1 | 30 | 24 | 4 | 16 | 5 | 4 | 1 |

Контрольные вопросы

- Что означает привести силу к данному центру?

- Что называется главным вектором и главным моментов плоской системы произвольно

расположенных сил?

- Сформулируйте условия равновесия плоской системы произвольно расположенных сил

- Какие уравнения можно составить для уравновешенной системы сил?

- Сформулируйте теорему Вариньона.

- Назовите типы опор балочных систем и их реакции.

- Перечислите различные виды нагрузок на балку, их единицы измерения.

- Что называется моментом силы относительно точки?  Каковы его знак и размерность?

- В каком случае момент силы относительно точки равен нулю?

- Что называется проекцией силы на ось?  Чему равны проекции силы на две взаимно перпендикулярные оси?  Правило знаков.

19

Литера

Лист

Вашкина

Проверил

Разраб.

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

08.02.05 1 ОПД 02____00 ПЗ

Листов

Группа__________

Определение опорных реакций консольных балок

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5

Тема 1.4. Плоская система произвольно расположенных сил

Определение опорных реакций консольных балок

Цель: - закрепить знания условий равновесия плоской системы    произвольно расположенных

сил и приобрести практические навыки и умения в определении опорных реакций консольных балок

Состав задания:

-  определить опорные реакции в консольной балке

-  выполнить проверку правильности решения задачи

Исходные данные взять из таблицы вариантов заданий к практической работе № 3

1. Порядок выполнения

1. Ознакомиться с составом задания

2. Выбрать исходные данные по таблице вариантов

3. Ознакомиться с методикой решения задачи

4. Выполнить аналитическое решение задачи

5. Выполнить проверку правильности решения задачи

Расчетная схема

M=

q=

b=

a=

P=

c=

MA

HA

VA

Решение

1. Освобождаем мысленно балку от связей, а их действие заменяем их реакциями HA,  VA,MA

2. Определяем равнодействующую равномерно распределенной нагрузки

Rq=

3. Определяем опорную реакцию   HA

Составляем уравнение равновесия:

ΣXi=0,  отсюда  _____________________

4. Определяем опорную реакцию   VA

Составляем уравнение равновесия:    ΣYi=0

20

Подп.

№ докум.

Лист

Изм

Дата

Лист

08.02.05 1 ОПД 02____00 ПЗ

4. Определяем опорную реакцию   VA

Составляем уравнение равновесия:    ΣYi=0

Решаем уравнение:

VА=

5. Определяем реактивный момент  MA

Составляем уравнение равновесия:    ΣMA=0;

MA=

Решаем уравнение:

6. Выполняем проверку вычислений:

Составляем уравнение равновесия:    ΣMB=0;

-MA+VA∙11-P∙b+c-Rq∙b2+c-M=

=

Вывод:

Основные источники (ОИ):

1. Сафонова Г.Г., Артюховская Т.Ю., Ериаков Д.Е.  Теоретическая механика.

Москва. ИНФРА-М. 2010г. §§ 1.4.7. Стр. 39– 40

2. Сетков В.И. Сборник задач по технической механике. Москва.

Академия. 2012 г.     § 1.2. Стр. 17 – 20

3. Методические указания к практическим работам

Контрольные работы

1. Что называется связью?

2. Как называется связь для заданной схемы нагружения?

3. Какие уравнения называются «основными уравнениями статики»

4. Что называется моментом силы относительно точки?

5. В каком случае момент силы относительно точки равен нулю?

21

Литера

Лист

Вашкина

Проверил

Разраб.

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

08.02.05 1 ОПД 02____00 ПЗ

Листов

Группа__________

Определение координат центра тяжести сечения геометрической формы

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6

Тема 1.7. Центр тяжести

«Определение координат центра тяжести плоского  сечения

геометрической формы»

Цель: -   приобрести необходимые практические навыки и умения

в  определении координат центра тяжести плоского сечения геометрической

формы, имеющего ось симметрии

Состав задания:

- определить координаты центра тяжести заданного сечения

геометрической формы

- указать положение центра тяжести на заданном сечении

1. Порядок выполнения

1. Ознакомиться с составом задания

2. Выбрать исходные данные по таблице вариантов

3.  Ознакомиться с методикой решения задачи

4.  Выполнить аналитическое решение задачи

5. Оформить выполненное задание

a=

b=

h1=

h2=

h3=

h3

h2

h1

b

b

a

a

Исходные данные:

Решение

1. Чертим заданное геометрическое сечение в масштабе

2. Проводим вспомогательные оси: ось  Y  проводим  по оси симметрии,

ось  Х - по  нижней грани сечения

3. Разбиваем заданное сечение на простые геометрические сечения:

1) Прямоугольник с центром тяжести С1

2) Прямоугольник с центром тяжести С2

3) Треугольник  с центром тяжести С3

22

Подп.

№ докум.

Лист

Изм

Дата

Лист

08.02.05 1 ОПД 02____00 ПЗ

Сечение геометрической формы

4. Определяем площади простых геометрических сечений

A1=

A2=

A3=

Общая площадь:   
A=А1+А2+А3 _______________________________________

5. Находим координаты центра тяжести простых геометрических сечений

в выбранной системе координат

ХС1=

ХС2=

ХС3=

23

Подп.

№ докум.

Лист

Изм

Дата

Лист

08.02.05 1 ОПД 02____00 ПЗ

YС1=

YС2=

YС3=

6.  Определяем центр тяжести заданного сечения

XC=0;

YС=

7. Наносим на заданное сечение центр тяжести  «С» с координатами (                           )

Таблица вариантов заданий

| Вариант | a, cм | b, cм | h1, cм | h2, cм | h3, cм | Вариант | a, м | b, м | h1, cм | h2, cм | h3, cм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,8 | 1,5 | 1 | 8 | 3 | 16 | 3,0 | 1,5 | 2,0 | 6,2 | 3 |
| 2 | 3,3 | 1,2 | 1,2 | 6,3 | 4,5 | 17 | 2,8 | 1,2 | 1,4 | 5,1 | 4,5 |
| 3 | 2,7 | 1,8 | 1,4 | 1,5 | 6 | 18 | 2,6 | 1,8 | 1,5 | 3,5 | 6 |
| 4 | 2,4 | 2,1 | 1,5 | 7,5 | 3 | 19 | 2,4 | 2,1 | 1,6 | 6,4 | 3 |
| 5 | 2,1 | 2,4 | 1,6 | 5,9 | 4,5 | 20 | 2,0 | 2,4 | 1 | 5,5 | 4,5 |
| 6 | 1,8 | 2,7 | 1,7 | 4,3 | 6 | 21 | 1,7 | 2,7 | 1,2 | 3,8 | 6 |
| 7 | 1,5 | 3,0 | 1,8 | 7,2 | 3 | 22 | 1,6 | 3,0 | 1,4 | 6,6 | 3 |
| 8 | 1,6 | 3,0 | 2,0 | 5,5 | 4,5 | 23 | 1,4 | 3,0 | 1,5 | 5,0 | 4,5 |
| 9 | 1,9 | 2,7 | 1,4 | 4,6 | 6 | 24 | 1,9 | 2,7 | 1,6 | 3,4 | 6 |
| 10 | 2,0 | 2,4 | 1,5 | 7,8 | 2,7 | 25 | 1,8 | 2,4 | 1,7 | 6,6 | 2,7 |
| 11 | 2,2 | 2,1 | 1,6 | 4,9 | 4,5 | 26 | 2,0 | 2,1 | 1,3 | 5,2 | 4,5 |
| 12 | 2,5 | 1,8 | 1,7 | 7,3 | 3 | 27 | 2,5 | 1,8 | 1,7 | 6,3 | 3 |
| 13 | 2,4 | 1,5 | 1 | 5,0 | 6 | 28 | 2,7 | 1,5 | 1,8 | 3,2 | 6 |
| 14 | 3,5 | 1,2 | 1,2 | 6,3 | 4,5 | 29 | 3,2 | 1,2 | 2,0 | 4,5 | 4,5 |
| 15 | 2,3 | 2,1 | 2,4 | 7,9 | 2,7 | 30 | 1,9 | 2,1 | 1,4 | 6,9 | 2,7 |

Основные источники (ОИ):

1. Сафонова Г.Г., Артюховская Т.Ю., Ермаков Д.Е.  Теоретическая механика.

Москва. ИНФРА-М. 2010г. §§ 1.4.7. Стр. 39– 40

2. Сетков В.И. Сборник задач по технической механике. Москва.

Академия. 2012 г.     § 1.2. Стр. 17 – 20

3. Методические указания к практическим работам

24

Литера

Лист

Вашкина

Проверил

Разраб.

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

08.02.05 1 ОПД 02____00 ПЗ

Листов

Группа__________

Определение координат центра тяжести сечения из прокатных профилей

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7

Тема 1.5. Центр тяжести

Определение положения центра тяжести плоского сечения

из прокатных профилей

Цель: - приобрести необходимые практические навыки и умения в определении положения центра

тяжести плоского сечения, составленного из прокатных профилей, имеющего ось симметрии

Состав задания:

- определить координаты центра тяжести заданного сечения, составленного из прокатных профилей

- указать положение центра тяжести на заданном сечении

1. Порядок выполнения

1. Ознакомиться с составом задания

2. Выбрать исходные данные по таблице вариантов

3.  Ознакомиться с методикой решения задачи

4.  Выполнить аналитическое решение задачи

5. Оформить выполненное задание

Исходные данные:

Двутавр №

Швеллер №

Решение

1. Чертим заданное сечение в масштабе

2. Проводим вспомогательные оси: ось  Y  проводим  по оси симметрии,

ось  Х - по  нижней грани сечения

3. Разбиваем заданное сечение на простые сечения:

1. Двутавр с центром тяжести С1

2. Швеллер с центром тяжести С2

25

Подп.

№ докум.

Лист

Изм.

Дата

Лист

08.02.05 1 ОПД 02____00 ПЗ

Сечение, составленное из прокатных профилей

4. Выписываем из сортамента прокатной стали площади сечений и

расстояние от наружной грани стенки до центра тяжести швеллера

A1=

A2=

Z0шв=

Общая площадь:   A=A1+A2=
          5. Находим координаты центра тяжести простых сечений

в выбранной системе координат

ХС1=0

ХС2=0

26

Подп.

№ докум.

Лист

Изм.

Дата

Лист

08.02.05 1 ОПД 02____00 ПЗ

YС1=hдв2=

YС2=hдв+z0шв=

6.  Определяем центр тяжести заданного сечения

XC=0;

YC=SxiAi=A1∙YC1+A2∙YC2A=

7. Наносим на заданное сечение центр тяжести  «С», с координатами (                  )

Таблица вариантов заданий

| Вариант | Прокат |  | Вариант | Прокат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Двутавр № | Швеллер № |  | Двутавр № | Швеллер № |
| 1 | 14 | 16 | 16 | 36 | 33 |
| 2 | 16 | 18 | 17 | 33 | 30 |
| 3 | 18 | 20 | 18 | 30 | 27 |
| 4 | 16 | 18 | 19 | 27 | 24 |
| 5 | 18 | 20 | 20 | 24 | 22 |
| 6 | 20 | 22 | 21 | 22 | 20 |
| 7 | 18 | 20 | 22 | 24 | 22 |
| 8 | 20 | 22 | 23 | 22 | 20 |
| 9 | 22 | 24 | 24 | 20 | 18 |
| 10 | 20 | 22 | 25 | 22 | 20 |
| 11 | 22 | 24 | 26 | 20 | 18 |
| 12 | 24 | 27 | 27 | 18 | 16 |
| 13 | 27 | 30 | 28 | 20 | 18 |
| 14 | 30 | 33 | 29 | 18 | 16 |
| 15 | 33 | 36 | 30 | 16 | 14 |

Основные источники (ОИ):

1. Сафонова Г.Г., Артюховская Т.Ю., Ермаков Д.Е.  Теоретическая механика.

Москва. ИНФРА-М. 2010г. §§ 1.4.7. Стр. 39– 40

2. Сетков В.И. Сборник задач по технической механике. Москва.

Академия. 2012 г.     § 1.2. Стр. 17 – 20

3. Методические указания к практическим работам

Контрольные вопросы

1. Что называют центром тяжести тела?

2. Что называют центром тяжести площади плоской фигуры?

3. Что называется статическим моментом площади плоской фигуры? Единицы измерения?

В каком случае    он равен нулю?

4. Как определить положение центра тяжести простых геометрических фигур: прямоугольника,

треугольника, круга?

5. Как определить положение центра тяжести площади сложного сечения геометрической формы?

6. Как определить положение центра тяжести площади сложного сечения, составленного из стандартных профилей проката?

27

Литера

Лист

Вашкина

Проверил

Разраб.

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

08.02.05 1 ОПД 02____00 ПЗ

Листов

Группа__________

Определение коэффициента устойчивости тела

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №8

Тема 1.6. Устойчивость равновесия

Определение коэффициента устойчивости тела,

опирающегося на плоскость

Цель: - приобрести необходимые практические навыки и умения в выполнении проверки устойчивости

тела, опирающегося на плоскость

Состав задания:

Проверить устойчивость подпорной стены от  давления грунта, если коэффициент устойчивости К = 1,5

Принять:

-   материал стены железобетон, объемный вес γ=24 кН/м3

-   объемный вес грунта γ=17 кН/м3

-  опрокидывающая сила от давления грунта на стену приложена на расстоянии h/3 от основания

Расчет вести на длину стены l=1м

1. Порядок выполнения

1. Ознакомиться с составом задания

2. Выбрать исходные данные по таблице вариантов

3. Ознакомиться с методикой решения задачи

4. Выполнить аналитическое решение задачи

Расчетная схема

5. Оформить выполненное задание

h =

a =

b =

a

b

Ропр.

h

Решение

1. Определяем давление грунта на подпорную стену

-  по верху стены:

pв=γгр∙h=

28

Подп.

№ докум.

Лист

Изм.

Дата

Лист

08.02.05 1 ОПД 02____00 ПЗ

-  на уровне подошвы стены:

pп=γгр∙h=

2. Строим график (эпюру) давления грунта по высоте стены, изменяющийся по линейному закону

h

P1уд

pп

B

h3

2b3

b3

a2

a2

P2уд

Ропр.

3. Определяем опрокидывающую силу относительно точки В

- сила давления грунта на стену на уровне подошвы

Pп=pп∙h∙l=

- опрокидывающая сила

Pопр=Pп2=

4. Определяем удерживающие силы относительно точки В

P1уд=a∙h∙l∙γб=

P2уд=0,5∙b∙h∙l∙γб=

5. Определяем опрокидывающий момент относительно точки В

Mопр=Pопр∙h3=

6. Определяем удерживающий момент относительно точки В

Mуд=M1уд+M2уд=P1уд∙a2+b+P2уд∙23b=

=

7. Определяем коэффициент устойчивости стены и сравниваемым его с допустимым значением

kуст=MудMопр=

Вывод:

29

Подп.

№ докум.

Лист

Изм.

Дата

Лист

08.02.05 1 ОПД 02____00 ПЗ

Таблица вариантов заданий

| Вариант | h, м | a, м | b, м | Вариант | h, м | a, м | b, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,7 | 0,62 | 0,81 | 16 | 2,7 | 0,55 | 0,74 |
| 2 | 2,5 | 0,56 | 0,74 | 17 | 2,5 | 0,62 | 0,85 |
| 3 | 3,0 | 0,70 | 0,85 | 18 | 3,0 | 0,68 | 0,88 |
| 4 | 2,8 | 0,64 | 0,83 | 19 | 2,8 | 0,62 | 0,86 |
| 5 | 3,2 | 0,76 | 0,86 | 20 | 3,2 | 0,74 | 0,92 |
| 6 | 2,7 | 0,58 | 0,92 | 21 | 2,7 | 0,64 | 0,78 |
| 7 | 2,5 | 0,53 | 0,83 | 22 | 2,5 | 0,58 | 0,82 |
| 8 | 3,0 | 0,78 | 0,90 | 23 | 3,0 | 0,66 | 0,90 |
| 9 | 2,8 | 0,66 | 0,85 | 24 | 2,8 | 0,70 | 0,82 |
| 10 | 3,2 | 0,74 | 0,90 | 25 | 3,2 | 0,76 | 0,93 |
| 11 | 2,7 | 0,67 | 0,84 | 26 | 2,7 | 0,63 | 0,85 |
| 12 | 2,5 | 0,55 | 0,77 | 27 | 2,5 | 0,60 | 0,80 |
| 13 | 3,0 | 0,72 | 0,92 | 28 | 3,0 | 0,74 | 0,82 |
| 14 | 2,8 | 0,60 | 0,84 | 29 | 2,8 | 0,72 | 0,78 |
| 15 | 3,2 | 0,68 | 0,99 | 30 | 3,2 | 0,72 | 0,96 |

Основные источники (ОИ):

.              1.Сафонова Г.Г., Артюховская Т.Ю., Ермаков Д.Е.  Теоретическая механика.

Москва. ИНФРА-М. 2010г. §§ 1.4.7. Стр. 39– 40

2. Сетков В.И. Сборник задач по технической механике. Москва.

Академия. 2012 г.     § 1.2. Стр. 17 – 20

3. Методические указания к практическим работам

Контрольные вопросы

1. В чем заключается идея расчета сооружений на устойчивость против опрокидывания?

2. Как определяется опрокидывающий момент?

3. Как определяется удерживающий момент?

4. Для чего вводится коэффициент устойчивости kуст?

5. Как определяется коэффициент устойчивости kуст?

Заключение

При изучении общепрофессиональных дисциплин практические занятия        занимают преимущественное место. Практическое занятие – это активная форма организации учебного процесса, дополняющая теоретический курс или лекционную часть учебной дисциплины и предполагающая выполнение студентами по заданию и под руководством преподавателя практических работ.

Сущность практической  работы студентов, как специфической педагогической конструкции определяется особенностями поставленных в ней учебно-познавательных задач. Следовательно,  практическая работа есть особая система условий обучения, организуемых преподавателем.

При выдаче заданий к практической работе, проводится инструктаж по выполнению заданий, который включает цель задания, его содержание, объем работы, основные требования к результатам работы, критерии оценок. В процессе инструктажа обращается внимание на возможные  типичные ошибки, встречающиеся при выполнении задания.

Эффективность всей самостоятельной работы студентом во многом определяется  уровнем самоконтроля. Основные объекты самоконтроля студентов в системе их труда