Урок физики. Законы постоянного тока в ЕГЭ.

Цели:

- повторить и обобщить материал по данной теме;

- повторить основные понятия и законы постоянного тока, совершенствовать навыки решения качественных задач;

- развивать познавательную активность, логическое мышление учащихся, умение видеть проявление изученных закономерностей в технике, решать задачи с техническим содержанием;

- развивать коммуникативные способности учащихся, воспитать волевые качества.

Оборудование: источники питания, проволочные сопротивления, соединительные провода, ключи, амперметры, вольтметры., раздаточный материал, проектор, экран.

Задачи урока:

- проверить знание определений и законов постоянного тока, умение объяснять физические явления, решать задачи, обращаться с электроизмерительными приборами;

- проверить усвоение основных законов постоянного тока;

- продолжить работу по развитию творческой и исследовательской деятельности учащихся.

ХОД УРОКА:

1.Здравствуйте ребята, сегодняшний урок мы начнем с задачи ( это задание 28 из ЕГЭ);

Задание 28. (слайд) Электрические вакуумные лампы накаливания со спиральной вольфрамовой нитью накала имеют довольно ограниченный срок службы, обычно не превышающий 1000 часов. В процессе длительной работы на внутренней поверхности стеклянной колбы лампы появляется чёрный налёт. Лампы, проработавшие довольно долго, обычно перегорают в момент включения, когда на них подаётся напряжение.

Объясните, основываясь на известных физических законах и закономерностях, причину образования налета на стенках колбы и перегорание ламп в момент их включения.

Решение.

1. Для повышения излучения света в видимом диапазоне длин волн рабочую температуру нити накала приходится максимально увеличивать, приближаясь к температуре плавления вольфрама.

2. При этом вольфрам постепенно испаряется, и его пары конденсируется на холодных внутренних стенках вакуумированной стеклянной колбы лампы, создавая на них чёрный металлический налёт. Нить накала за счёт её испарения постепенно (и неравномерно) истончается и в некоторый момент перегорает.

3. Сопротивление нити не является величиной постоянной. Оно зависит от температуры. В момент включения, когда лампочка холодная, нить имеет минимально сопротивление, а следовательно, в момент включения возникает большой ток, который и может привести к перегоранию (в тонком месте нить расплавится).

4. Заполнение колбы тяжёлым инертным газом сильно замедляет (по сравнению с вакуумированной колбой) процесс диффузии испарившихся атомов вольфрама и способствует их осаждению обратно на нить накала после выключения напряжения, что замедляет истончение нити и повышает срок службы ламп.

-Как вы думаете, дети,  какую тему мы будем повторять сегодня?

-Электричество, постоянный ток.

-Правильно: законы постоянного тока.

2.Для дальнейшего решения задач нам нужно повторить основные законы. Это мы сделаем с помощью викторины.

Актуализация знаний :

1. На рисунке изображен график зависимости силы тока в проводнике от напряжения между его концами.

Чему равно сопротивление проводника? (Ответ дайте в кОм.)

2. Сила тока в проводнике постоянна и равна 0,5 А. Какой заряд пройдёт по проводнику за 20 минут? (Ответ дайте в кулонах.)

3. На участке цепи, изображенном на рисунке, сопротивление каждого из резисторов равно 1Ом.  Чему равно полное сопротивление участка при замкнутом ключе К?

4.

Рассчитайте общее сопротивление электрической цепи, представленной на рисунке.

5. Чему равно время прохождения тока силой 5 А по проводнику, если при напряжении на его концах 120 В в проводнике выделяется количество теплоты, равное 540 кДж? (Ответ дайте в секундах.)

3.Задачи по теме «Постоянный ток» в ЕГЭ встречаются как  в первой части, так и во второй. Это задания №14, 16,17,18,27,31. Разберем некоторые из них:

Задание №14

Решите задачи, (слайд)

Используйте подсказки:

- Определите  полное сопротивление параллельного участка цепи.

- Найдите напряжение на параллельном участке цепи.

- Учтите равенство напряжений  при параллельном соединении.

- Вычислите силу тока на верхнем участке параллельного соединения.

У нас получился алгоритм.

4.Работа в парах:

Задание №17К источнику тока присоединены два одинаковых резистора, соединенных параллельно.

Как изменятся общее сопротивление цепи, сила тока в цепи и напряжение на клеммах источника тока, если удалить один из резисторов?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

1) увеличится;

2) уменьшится;

3) не изменится.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

| Общее сопротивление цепи | Сила тока в цепи | Напряжение на источнике тока |
| --- | --- | --- |

Задание №17 Реостат с максимальным сопротивлением R   подсоединён к клеммам батарейки с внутренним сопротивлением 3∕2R.  Перемещая движок реостата, его сопротивление увеличивают от некоторого начального значения до R . Как после этого изменятся следующие физические величины: сила тока в электрической цепи, выделяющаяся в реостате мощность, КПД электрической цепи?

| ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ |  | ИХ ИЗМЕНЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
| A) Сила тока в электрической цепи Б) Выделяющаяся в реостате мощность B) КПД электрической цепи |  | 1) Увеличится 2) Уменьшится 3) Не изменится |

| A | Б | В |
| --- | --- | --- |

Проверка решений. Разбор задач.

- Работа в группах.

Задания для групп. Задание 31.

1. На уроке физики школьник собрал схему, изображенную на рисунке. Ему было известно, что сопротивления резисторов равны R1=1Ом  и R2=2 Ом Токи, измеренные школьником при помощи идеального амперметра А при последовательном подключении ключа К  контактам 1, 2 и 3, оказались равными, I1=3А , I2=2А  , I3=1,5А    соответственно,    Чему было равно сопротивление резистора  R3?

2. Источник тока, два резистора и ключ включены в цепь, как показано на рисунке. При разомкнутом ключе на резисторе R1 выделяется мощность P1 = 2 Вт, а на резисторе R2 — мощность P2 = 1 Вт. Какая мощность будет выделяться на резисторе R2 после замыкания ключа К? Внутренним сопротивлением источника пренебречь.

Разбор задач у доски.

6.Домашнее задание: №31(19,82)решу ЕГЭ.

Литература:

- https://phys-ege.sdamgia.ru/

- ГромцеваО.И.  ЕГЭ 2019. 100 баллов. Физика:Самостоятельная подготовка к ЕГЭ.-М.:Издательство «Экзамен»,2019г.

- ЕГЭ. Физика : типовые экзаменационные варианты : 30 вариантов / под ред. М.Ю. Демидовой. – М. : Издательство « Национальное образование», 2019г.

- Репетитор по физике: электомагнетизм, колебания и волны, оптика,, теория относительности, физика атома и атомного ядра./ И.Л. Касаткина .-Изд-е 17-е./под ред. Т.В.Шкиль. -Ростов н/Д:Феникс, 2016г.