Неразъемные соединения – соединения двух или нескольких деталей, которые нельзя разъединить без их разрушения или без разрушения связывающих их элементов. К неразъемным соединениям относят сварные, заклепочные, паяные соединения, а также соединения, получаемые склеиванием, посадкой с натягом, сшиванием и др.

СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ

Сварное соединение – комплекс деталей, соединенных с помощью сварного шва. Сварка – неразъемное соединение, получаемое посредством установления межатомных связей между соединяемыми деталями при их нагревании и (или) пластической деформации (ГОСТ 2.601-84).

Сварные соединения различают:

• по виду сварки (определяется № ГОСТ);

• по способу механизации (обозначение буквенное): сварка автоматическая – А; сварка полуавтоматическая – П; сварка ручная – Р;

• по типу соединений деталей под сварку (обозначение буквенное). Взаимное расположение свариваемых деталей: стыковое – С; угловое – У; тавровое – Т; внахлестку – Н;

• по виду подготовки кромок свариваемых деталей (обозначение цифровое): со скосом одной кромки; со скосом двух кромок; без скоса кромок; с отбортовкой;

• по характеру выполненного шва: односторонний – шов расположен с одной стороны изделия; двусторонний – шов расположен с двух сторон изделия.

Основные типы швов сварных соединений (ГОСТ 5264-80) приведены в табл. 11.

Сварные прерывистые швы по расположению проваренных участков могут быть цепными, шахматными, точечными:

- цепные – с последовательным расположением провариваемых участков;

- шахматные – с шахматным расположением провариваемых участков;

- точечные

Изображение и обозначение сварных соединений

Условные обозначения и изображения швов сварных соединений на чертежах установлены ГОСТ 2.312-72.

Шов сварной независимо от способа сварки условно изображается:

видимый – сплошной основной линией

невидимый – штриховой линией

Видимую одиночную сварную точку, независимо от способа сварки, условно изображают «+», который выполняют сплошными линиями.  Невидимые одиночные точки не изображают.

Изображение сварных швов

Изображение точечных сварных швов

Тип соединения деталей

Вспомогательные знаки, в случае необходимости их простановки, выполняются сплошными тонкими линиями, высота их должна быть равна высоте цифр, входящих в обозначение шва.

Для швов таврового, углового и внахлестку соединений проставляют знак и размер катета. Знак выполняют сплошными тонкими линиями, равным высоте цифр, входящих в обозначение шва. Размер катета должен быть не больше наименьшей толщины свариваемых деталей согласно стандарту на сварной шов.

Условное обозначение швов сварных соединений для видимого шва наносят на полке – выноске, а для невидимого шва обозначение помещают под полкой – выноской.

Упрощения обозначений швов сварных соединений

При наличии одинаковых швов условное обозначение наносят у одного из изображений, а от изображений остальных швов проводят линии – выноски с небольшими полками. Всем одинаковым швам присваивается одинаковый номер, который проставляют на линии – выноске шва с условным обозначением. Все другие швы отмечаются лишь тем же порядковым номером

Заклепочные соединения

Неразборные соединения, получаемые посредством соединения при сборке деталей заклепками, называют заклепочными. Разборка их обычно сопровождается разрушением деталей соединения.

В современном машиностроении клепка в значительном числе случаев заменена более производительной электросваркой. Однако в ряде отраслей машиностроения (например, в авиастроении, автотракторостроении, сельскохозяйственном машиностроении) клепка еще широко распространена.

Особенность заклепочного соединения состоит в том, что это соединение прочное и надежное, устойчивое при ударных и повторно переменных нагрузках. При этом проверка качества соединения несложная и нетрудоемкая, имеется возможность соединить любые материалы, не изменяя их физико-химических свойств, включая те, которые обычно не соединяются другими методами.

Место соединения деталей заклепками называют заклепочным швом.

По виду соединения листов различают заклепочные швы двух видов: внахлестку когда один лист накладывают на другой, и стыковочные с одной или двумя накладками, когда листы подводят встык и соединяют наложенными на них одной или двумя накладками

По расположению заклепок:

- однорядные;

- двухрядные;

- многорядные.

Располагаться они могут друг напротив друга или в шахматном порядке.

Заклепки отличаются формой головки и стержнем. По типу стержня они бывают:

- со сплошным стержнем (высокая нагрузочная способность, но тяжело устанавливаются);

- полупустотелые (часть стержня возле закладной головки сплошная, часть — пустотелая);

- пустотелые (головка и стержень имеют цилиндрическое сплошное отверстие, легко расклепываются, но высокие нагрузки не переносят).

Заклепки имеют следующие виды головок

- Полукруглая (высокая и низкая). Иногда называется еще сферической. Наиболее надежные, создают прочный шов.

- Цилиндрической и конической (плоской). Применяются, если соединение находится в агрессивной среде.

- Потайная и полупотайная. Устанавливаются, когда крепеж не должен выступать над поверхностью. Наиболее ненадежное соединение, используется только при необходимости.

Процесс клепки металлов состоит из двух этапов: подготовительного и собственно установки. Подготовка — сверление отверстий, при необходимости раззенковка под потайные головки. Обратите внимание, что потайные головки могут быть с одной (любой) стороны или с двух.

Сам процесс клепки такой:

- вставить заклепку;

- стянуть соединяемые детали;

- сформировать при помощи инструмента замыкающую головку;

Упрощенное изображение заклепочных швов на чертежах

Если на чертеже необходимо показать несколько групп заклепок различных типов и размеров, то рекомендуется отмечать одинаковые заклепки одним и тем же условным знаком (а) или одинаковыми буквами (б).

Соединения паянные и клееные

Клееные соединения. Клееным называется неразъемное соединение составных частей изделия с применением клея. Действие клеев основано на образовании межмолекулярных связей между клеевой пленкой и поверхностями склеенных материалов.

Паяные соединения. Пайкой называется процесс образования неразъемного соединения с межатомными связями путем нагрева соединяемых материалов ниже температуры их плавления и применения легкоплавкого присадочного материала — припоя. В температуре нагрева состоит принципиальное отличие пайки от сварки. Соединение, образованное пайкой, называется паяным.

В соединениях, получаемых пайкой и склеиванием, место соединения элементов следует изображать основной сплошной линией

Для обозначения паяного и клееного соединения следует применять условный знак, который наносят на линии-выноске сплошной основной линией: 
 - для пайки

- для склеивания

Паянное соединение                                        Клееное соединение

Швы, выполняемые по замкнутой линии, следует обозначать окружностью диаметром от 3 до 5 мм, выполняемой тонкой линией (клееное соединение б)

При выполнении швов припоями или клеями различных марок всем швам, выполняемым одним и тем же материалом, следует присваивать один порядковый номер, который следует наносить на линии-выноске.

Типы паянных соединений

ПН – паянное нахлесточное

ПВ – паянное стыковое

ПТ – паянное тавровое

ПУ – паянное угловое

ПС – паянное соприкасающееся

Практическая работа «Сварное соединение»

Цель работы: научится вычерчивать чертежи сварных соединений, заполнять спецификацию

Теоретическая часть:  конспекты лекций

Практическая часть: работа выполняется на формате А4 в масштабе 1:1 по индивидуальным заданиям

- Изучить наглядное изображение сварного соединения на карточке-задания.

- По заданным размерам в проекционной связи построить необходимые виды (вид спереди, вид сверху или вид слева).

- Обозначить сварные швы.

- Обозначить номерами позиций всех деталей, входящие в сборку.

- Проставить необходимые размеры

- Заполнить основную надпись

- Оформить спецификацию

см. Пример выполненной работы

Практическая работа «Паянное соединение»

Цель работы: научится вычерчивать чертежи паянных соединений, заполнять спецификацию

Теоретическая часть:  конспекты лекций

Практическая часть: работа выполняется на формате А4 в масштабе 1:1

- По заданным размерам в проекционной связи выполнить чертеж

- Обозначить паянные швы.

- Обозначить номерами позиций всех деталей, входящие в сборку.

- Проставить необходимые размеры

- Заполнить основную надпись

- Оформить спецификацию

см. Пример выполненной работы

Практическая работа «Клепанное соединение»

Цель работы: научится вычерчивать чертежи клепанных соединений, Теоретическая часть:  конспекты лекций

Практическая часть: работа выполняется на формате А4 в масштабе 1:1

- Рассчитать параметры заклепки по вариантам.

Параметры берутся из ГОСТ 10299-80 таблица 1

Стандартная длина заклепки рассчитывается по формуле А+В+5 и выбирается из стандартного ряда длин

- По заданным размерам в проекционной связи выполнить чертеж.

- Обозначить номерами позиций всех деталей, входящие в сборку.

- Проставить необходимые размеры

- Заполнить основную надпись

- Оформить спецификацию

| Задания к работе "соединение клепкой" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| вариант | 1, 5, 9, 13 | 2, 6, 10, 14 | 3, 7, 11, 15 | 4, 8, 12, 16 |
| диаметр стержня | 6 | 8 | 10 | 12 |
| толщина соединяемых деталей А, В | А=5 В=10 | А=7 В=13 | А=10 В=15 | А=15 В=10 |