Муниципальное бюджетное общеобразовательное

учреждение «Гимназия №20»

Конспект урока по физике

на тему

«Принцип действия тепловых машин. Цикл Карно. КПД теплового двигателя и пути его повышения»

10 класс технологический профиль

Автор:

Петрунин Олег Анатольевич,

учитель физики.

г. Донской, 2021 год

Урок по теме

«Принцип действия тепловых машин. Цикл Карно. КПД теплового двигателя и пути его повышения».

Класс: 10 «А» технологический профиль

Тип урока: урок «открытия» новых знаний

Дата проведения:  19.02.21

Цель урока: организация деятельности учащихся для формирования умений использовать научные методы познания при изучении принципов работы тепловых двигателей и умения строить алгоритм решения задач, применяя формулы вычисления КПД тепловых машин.

Планируемые результаты урока:

Предметные:

- Знать понятия «тепловой двигатель», «циклический процесс», «КПД теплового двигателя», «цикл Карно», «идеальная тепловая машина».

- Познакомиться с формулами для вычисления КПД теплового двигателя.

- Уметь решать простые задачи на применение формул вычисления КПД тепловых машин.

Метапредметные:

- Коммуникативные: организовывать и осуществлять совместную деятельность в группах, формулировать затруднения и аргументировать действия и суждения.

- Регулятивные: целеполагание, планирование учебной деятельности, самоконтроль и коррекция способов действий, взаимоконтроль.

- Познавательные: анализ, синтез, выделение ключевых признаков, постановка цели и задач для её достижения, систематизация и поиск информации, сравнение информации, прогнозирование результатов на основе анализа.

- Личностные: самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая ориентация.

Ход урока:

1. Организационный момент. Мотивация к учебной деятельности.

Учитель: Добрый день, ребята! Посмотрите, какое оборудование я приготовил для проведения урока. Как вы думаете, что мы будем сегодня на уроке изучать?

Учащиеся: Штатив, пробирка с водой, закрытая пробкой, спиртовка. Модели тепловых двигателей. Будем изучать тепловые двигатели.

Учитель: зачитаю небольшое стихотворение про тепловые двигатели.

Двигатели тепловые -  серьезные устройства!

И имеют в себе очень полезные свойства,

Приводят в движение они без труда,

Автомобили, ракеты, морские суда,

Даже тепловоз по рельсам бежит от того,

Что дизельный двигатель толкает его!

Учитель: Несомненно, со всей своей мощью тепловые двигатели были востребованы в ХХ веке, в том числе и в России. Прежде чем перейти к изучению тепловых двигателей, посмотрите документальную хронику об этом времени, когда советские люди создавали новою страну, поддерживая исключительно высокую скорость индустриализации общества. Попробуйте почувствовать ритм и нерв ушедшей эпохи. Далее: просмотр видео с музыкой Георгия Свиридова «Время вперёд!» (продолжительность 1 мин. 25 с). А теперь, перейдем к демонстрации.

2. Этап актуализации и пробного учебного действия.

I вариант: демонстрация опыта по нагреванию пробирки с водой на спиртовке, в ходе которого пробка вылетает из пробирки.

Вопросы учащимся в ходе проведения демонстрации:

1. Что происходит в пробирке при её нагревании (вода при нагревании нагревается, превращается пар, давление пара растёт)?

2. Что происходит с давлением водяного пара (увеличивается)? Почему (увеличивается температура и концентрация молекул водяного пара)?

3. Предскажите результат опыта (пробка вылетит из пробирки).

Вопросы учащимся после проведения демонстрации:

1. Объясните, почему пробка вылетает из пробирки (сила давления пара с воздухом внутри пробирки станет больше равнодействующей силы трения пробки о стенки пробирки и силы атмосферного давления на пробку с внешней стороны)?

2. Какие превращения энергии происходили в опыте (внутренняя энергия топлива  внутренняя энергия воды  внутренняя энергия пара  пар производит работу при расширении  кинетическая энергия пробки)?

3. Какой вывод можно сделать, анализируя цепочку превращений энергии (внутренняя энергия топлива преобразовалась в механическую работу)?

4. Вспомните, что изучает термодинамика (термодинамика изучает возможности использования внутренней энергии тел для совершения механической работы)?

5. Можно ли данное устройство – пробирку с водой, закрытую пробкой, со спиртовкой считать тепловым двигателем (можно)? Почему (устройство преобразует внутреннюю энергию топлива в механическую работу)?

6. Подводим черту. Что мы будем изучать сегодня на уроке (мы будем изучать превращения внутренней энергии топлива в механическую работу и тепловые двигатели)?

3. Выявление трудностей, поиск противоречий.

Проблемная беседа:

Учитель: Вспомните ваши ответы на мои вопросы и попробуйте сформулировать определение понятия «ТД».

Учащиеся: ТД – это устройство, преобразующее внутреннюю энергию топлива в механическую работу.

Учитель: Недостаток теплового двигателя, использованного в опыте, состоит в однократном совершении работы. На производстве необходимы ТД непрерывно совершающие работу, т.е. работающие циклически. Это означает, что тело, чаще всего это газ или пар, совершив работу, возвращаются в исходное состояние. Значит, процесс расширения неизбежно сменяется процессом сжатия, а газы самопроизвольно не сжимаются.

Проблемный вопрос: Как должен быть устроен ТД, чтобы работать циклически? Каковы общие закономерности работы ТД? Из каких основных частей состоит ТД? Как определяется эффективность работы ТД? (Учащиеся, как правило, испытывают затруднения)

4. Построение проекта решения проблемы.

Учитель: Попытайтесь сформулировать цель и задачи урока.

Учащиеся: Дать определение понятию «тепловой двигатель»; изучить принцип работы ТД; изучить закономерности работы и эффективность ТД; познакомиться с примерами задач по теме «ТД».

Учитель: А как этого достичь? Какими будут наши действия? Предлагаю изучить §59 по группам с последующими ответами на вопросы. На каждой парте находится задание к уроку, выполнив которое вы подготовите сообщение по теме урока. Во время выполнения задания вы можете негромко общаться, задавать вопросы товарищам или учителю. Для ответа вам необходимо будет определиться с выступающим от группы. От его ответа зависит оценка работы всей группы (работа учащихся с текстом до 5 минут).

5. Реализация проекта. Самостоятельная работа с текстом учебника и подготовка сообщения.

- Выступление I группы по теме «Принцип работы теплового двигателя».

Определение теплового двигателя.

Описание, как совершается работа в циклически действующем тепловом двигателе.

Объяснение, почему работа газа при расширении должна быть больше, чем при сжатии.

Объяснение, каким образом достигается выполнение условия, чтобы работа газа при расширении была больше работы при сжатии?

Описание трёх основных частей теплового двигателя и их назначения.

- Выступление II группы по теме «КПД замкнутого цикла».

Определение замкнутого процесса (цикла).

Определение и формула КПД теплового двигателя.

Формула работы двигателя за цикл через количество теплоты, полученного от нагревателя и отданного холодильнику.

Формула КПД теплового двигателя, выраженного через количество теплоты, полученного от нагревателя и отданного холодильнику.

Объяснение, почему КПД всегда меньше 1?

- Выступление III группы по теме «Цикл Карно».

Сади Карно.

Цикл Карно: определение цикла и его описание по каждому процессу.

Формула КПД идеального теплового двигателя.

Объяснение, почему КПД идеальной тепловой машины меньше 1?

Пути повышения КПД теплового двигателя.

6. Первичное закрепление.

Задача №1.

В процессе работы тепловой машины за некоторое время рабочим телом было получено от нагревателя количество теплоты Q1 = 1,5·106 Дж, передано холодильнику Q2 = -1,2·106 Дж. Вычислите КПД машины и сравните его с максимально возможным КПД, если температуры нагревателя и холодильника соответственно равны 250°С и 30°С?

Вопросы к задаче:

- Во сколько раз КПД идеальной тепловой машины больше, чем реальной?

- Как можно повысить КПД?

Задача №2.

Можно ли рассматривать ветряные и водяные двигатели (на реках) как тепловые машины?

Предполагаемый ответ: И ветряной, и водяной двигатели в конечном счете работают за счет энергии, которая берется от более нагретого тела (Солнца) и постоянной передается в тех или иных участках Земли менее нагретым «рабочим» телами – воздуху и воде. Воздух и вода приходят в движение и совершают механическую работу. Кроме того, часть энергии обязательно отдается холодильнику, окружающей среде. Поэтому ветряные и водяные двигатели можно рассматривать как тепловые двигатели.

7. Самостоятельная работа (по вариантам) с самопроверкой по эталону.

1 вариант

В идеальной тепловой машине газ отдает холодильнику 55% количества теплоты, полученное от нагревателя. Определите температуру холодильника, если температура нагревателя 327°С.

2 вариант

Горячий пар поступает в турбину при температуре 500°С, а выходит по 30°С. Считая турбину идеальной тепловой машиной, вычислите её КПД.

8. Включение в систему знаний и повторение.

Учитель: Предлагает перейти к решению графической задачи. Предлагает зафиксировать решение задач в тетради.

Задача:

На рисунке представлены диаграммы двух циклов Карно: 1234 и 1256. При работе по какому из этих циклов тепловая машина обладает большим КПД?

Возможное решение:

Вариант 1. КПД идеальной тепловой машины определяется выражением:

max=Т1-Т2Т1

Температура Т1 нагревателя в двух циклах одинакова, т.к. изотерма 12 у них общая. Температура холодильника Т2 при работе по циклу 1234 ниже, т.к. адиабатное расширение газа происходит до большего объёма. Поэтому КПД при работе по циклу 1234 выше, чем при работе по циклу 1256.

Вариант 2. Рассматривают другой вариант решения задачи.

Работа газа численно равна площади фигуры, ограниченной графиками цикла. Чем больше площадь фигуры, тем больше работа газа. Если температура нагревателя для обоих циклов одинаковая, то чем больше площадь цикла, тем ниже температура холодильника. Следовательно, КПД второго цикла выше.

9. Рефлексия учебной деятельности на уроке.

Учитель: Организует рефлексию, предлагая ответить на вопросы по теме в листах самооценки, связывая цель, результат, и новые понятия на уроке. Просит оценить свою работу на уроке.

Листы с вопросами для самооценки:

- Что называют тепловым двигателем?

- Что такое циклический процесс?

- Что называют нагревателем, холодильником? Какова их роль в работе теплового двигателя?

- Что называют рабочим телом?

- В каком агрегатном состоянии находятся вещества, используемые в качестве рабочего тела в двигателях?

- Что называют коэффициентом полезного действия теплового двигателя?

- По какой формуле определяется коэффициент полезного действия машины Карно?

- Какими способами можно увеличить КПД?

Учащиеся: отвечают на вопросы, сформулированных в листах самооценки, и ставят себе оценку по изученной теме. Критерии самооценки:

8 правильных ответов – «5»

6-7 правильных ответов – «4»

4-5 правильных ответов – «3»

10. Домашнее задание: §59, №1-3 (всем), 4, 5 (по желанию), подготовить сообщение на тему «Тепловые двигатели и охрана окружающей среды».