Горизонтальные солнечные часы

Вырезаем из плотного материала гномом - стрелку для нашего устройства. Здесь нужен транспортир - один угол делаем прямым, а тот, что будет ложиться на циферблат, надо определять - он будет равен широте вашего города.

Делаем циферблат солнечных часов (кадран). При этом важно соблюсти такие условия: линия циферблата от 6 до 18 часов должна располагаться абсолютно горизонтально; линия от 12 до 24 часов «смотрит» в направлении север — юг; делим полукруг на 12 секторов, каждый по 15°.

Устанавливаем гномом на кардан. Для определения времени необходимо установить солнечные часы по сторонам света с помощью компаса.