Инструкционная карта

Последовательность раскладки  выкройки на ткань

и построение  контурных и контрольных линий

| No | Наименование операции | Материалы, инструменты |
| --- | --- | --- |
| 1. | Определить лицевую и изнаночную стороны ткани | ткань |
| 2. | Определить долевую нить | ткань |
| 3. | Складываем ткань лицевой стороной внутрь | ткань, лекало (выкройка) |
| 4 | Кладем выкройку на ткань (экономная раскладка) | выкройка, ткань |
| 5. | Приколоть выкройку к ткани английскими булавками | выкройка, ткань, анг. булавки |
| 6. | Обвести контуры мелком (мыло), разметить вытачки | выкройка, ткань, мелок |
| 7. | Снять выкройку, а детали юбки скрепляем английскими булавками | выкройка, ткань, анг. булавки |
| 8. | Наметить припуски на швы штриховой линией по нижним срезам - 30 – 50 мм; по боковым срезам – 20 – 30 мм; по верхним срезам – 10 мм; по всем срезам пояса – 10 мм | мелок, выкройка, ткань |
| 9. | Раскроить ножницами детали по линиям припусков на швы | ткань, выкройка, ножницы ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ |
| 10. | Выполнить контурные линии (способ переноса контурных линий на выбор) | игла, ножницы, мелок, копировальная бумага, нитки |
| 9. | Выполнить контрольную линию на переднем полотнище (шов вперед иголка) |  |