Конспект урока по технологии

6  класс

Раздел I: Создание изделий из текстильных и поделочных материалов

Тема урока:    Подготовка деталей кроя к обработке.

Перенос на ткань контурных и контрольных линий.

Тип урока: комбинированный

Цели урока:

- Образовательные цели урока:

- На уровне знания

- - учащиеся называют правила подготовки ткани к раскрою

- - учащиеся называют правила раскладки лекал юбки на ткани и правила раскроя изделия

- -учащиеся называют правила переноса контурных и контрольных линий

- На уровне понимания:

- - учащиеся определяют тип конструкции юбки по ее изображению

- На уровне применения

- - учащиеся переносят контурные  линии с одной детали на другую и прокладывают  контрольные  линии

- Развивающие цели урока:

- - развитие у учащихся способностей анализировать, обобщать и систематизировать, развитие логического мышления, координации рук, конструкторских умений;

- - способствовать развитию умений и навыков анализа трудового процесса;

- - способствовать развитию умений к самостоятельному поиску решений.

- Воспитательные цели урока:

- - способствовать воспитанию аккуратности, целеустремленности, трудолюбия, бережного, экономного отношения к имеющимся в распоряжении людей материалам и ресурсам

- способствовать развитию умений и навыков анализа трудового процесса;

- способствовать развитию умений к самостоятельному поиску решений.

Методическое оснащение урока:

1. Материально-техническая база:

  - кабинет технологии;

  - инструменты и приспособления:

мелок (мыло), игла, карандаш, ножницы, английские булавки, нитки №40, игольница.

2. Дидактическое обеспечение:

  - Технология: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/Под ред. В.Д.Симоненко. 3 – е изд., перераб. – М.: Вентана - Графф, 2008. – 208 с.: ил;

  - конспект урока прилагается;

  - инструкционные карты по выполнению контурных и контрольных линий.

Ход урока

- Организационный момент (3мин.):

- приветствие;

- назначение дежурного;

- проверка явки учащихся;

- проверка готовности учащихся к уроку;

- сообщение учащимся темы и плана урока -

- Сегодня мы продолжим работу по изучению раздела  «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов» и тема нашего урока «Подготовка деталей кроя к обработке. Перенос на ткань контурных  и контрольных линий» (слайд 1)

- На этом занятии мы вспомним, как  подготовить ткань к раскрою; правила раскладки лекала юбки на ткани, правила по подготовке ткани к раскрою.

- Познакомимся с правилами переноса контурных и контрольных  линий;

И выполним практическую работу по раскрою изделия.

- Актуализация опорных знаний (11 мин):

А сейчас давайте с вами вспомним материал с прошлых уроков.

Фронтальный опрос учащихся по следующим вопросам:

- Посмотрите на слайд и назовите основные конструкции юбок (слайд2)

(По конструкции различают три основных покроя юбок: коническая, клиньевая, прямая).

А чем они отличаются? (Конические юбки можно строить прямо на ткани, без лекал, она не имеет вытачек;

Клиньевые юбки состоят из нескольких одинаковых клиньев, расширяющихся книзу;

Прямые юбки состоят из двух деталей – заднего и переднего полотнищ).

При моделировании прямую юбку можно сделать  совсем узкой, и довольно широкой (слайд 3,4)

- Какие мерки необходимы для построения чертежа юбки?

Возьмите сантиметровую ленту и покажите (слайд 5)

(Мерки снимают с правой стороны фигуры, записывают полностью  мерки длины, а обхватов (окружностей) – в половинном размере, так как чертеж строят на половину фигуры. Полуобхват талии – Ст, полуобхват бедер – Сб, длина спины до талии – Дтс, длина изделия - Ди).

- Что такое прибавка? Зачем она нужна.

(Помимо основных мерок для построения деталей юбки необходимо учитывать прибавки на свободное облегание. Они создают воздушную прослойку и обеспечивают свободу движения. Их обозначают буквой П) (слайд 6)

- Какие вы знаете правила по  подготовке ткани к раскрою? (чтобы уменьшить усадку тканей, их перед раскроем декатируем (т.е обработка ткани через тонкую ситцевую ткань), затем рассмотреть отрез ткани, чтобы выявить всевозможные ткацкие дефекты или дефекты печати).

- А какие дефекты ткани вы знаете? (слайд 7)

- Какие правила раскладки лекал юбки на ткани вы знаете  и правила раскроя изделия?

при раскладке лекал юбки - определить лицевую и изнаночную стороны, определить долевую нить.

А как определить долевую нить?

(по кромке,  по растяжению, по звуку)

Физкультминутка (1 мин) – слайд 8

- Сообщение новых знаний (20 мин), рассказ с элементами объяснения:

Молодцы!

Что изображено на слайде? (слайд 9). Изображены детали выкройки прямой юбки. На каждой детали обозначены срезы, сгибы, долевая нить.

Что такое контурные и контрольные линии?

(слайд 10)

Если вы затрудняетесь ответить, давайте посмотрим на выкройку и ответьте, что будет являться контрольной, а что контурной линией  (слайд  11)

Как выполнить контурную и контрольную линию, и для чего они нам нужны? Об этом я сейчас расскажу.

Контрольная линия – это линия, которая проходит по середине детали  полотнища.

Она нам нужна будет, когда мы будем пришивать пояс. Контрольная линия  выполняется прямыми стежками – вперед иголка, длина стежка до 1 см (слайд 11).

Контурная линия – это линия, которая дает очертание изделия.

Я сейчас вам покажу, как  раскладывать выкройку на ткань (встать)

  - Определить лиц и изнаночную стороны.

  - Определить долевую нить.

  - Складываем ткань лицевой стороной внутрь (по размеру выкройки) – экономная раскладка.

Зачем мы экономно раскладываем ткань?

  - Берем выкройку, прикалывают к ткани анг. булавками.

  - Обводим контуры мелком, размечаем вытачки (на выкройке мы вытачки вырезали, а на ткани нельзя вырезать).

  - Потом лекала снимают, а детали юбки скрепляют английскими булавками.

  - Намечаем припуски на швы штриховой линией

- по нижним срезам  - 30 – 50 мм;

- по боковым срезам – 20 – 30 мм;

- по верхним срезам – 10 мм;

- по всем срезам пояса – 10 мм.

  - Раскраиваем ножницами детали по линиям припусков на швы (слайд 11).

Посмотрите, контурные линии есть на этой стороне, а на другой нет.

Теперь я вам покажу несколько способов переноса контурных линий.

    - При помощи копировальных стежков (выкройку приготовить) – знают с 5 класса.

    - Перенос линий с помощью похлопывания (если ткань темная).

    - Перенос линий с помощью копировальной бумаги (если ткань светлая).

Затем, на выкройке найти середину и прокладываем контрольную линию (шов вперед иголка).

Вы посмотрели, как правильно раскладывать лекало  на ткань, как правильно производить раскрой и сейчас будете раскраивать сами, а способ переноса контурных линий выберете тот способ, который вам подходит.

- Практическая работа на тему «построение контурных и контрольных  линий» (40 мин)

1. Вводный инструктаж (1 мин):

- Сообщение названия практической работы;

- Разъяснение цели практической работы;

- Ознакомление с инструментами, приспособлениями необходимыми  для работы;

- Ознакомление с  инструкционными картами;

- Соблюдение правил техники безопасности при работе с иглой и ножницами (слайд 12)

Учащиеся выполняют самостоятельную работу по учебно-технологической документации, при этом по мере утомляемости учащихся проводится физкультминутка (слайд 13) в течение 2-3 минут, с использованием следующих упражнений:

  - Тренировка мышц шеи;

  - Тренировка мышц плечевого пояса;

  - Тренировка мышц спины;

  - Тренировка мышц ног.

2. Текущий инструктаж (во время самостоятельной работы учащихся):

Обход рабочих мест с целью:

  - Осуществление контроля за организацией и выполнением практической работы;

  - Оказания практической помощи по мере необходимости при выполнении контурных и контрольных  линий;

  - Соблюдение точности построения контурных и контрольных линий;

  - Контроля за бережным отношением учащихся к средствам обучения;

  - Оказание помощи слабо подготовленным учащимся (по мере необходимости).

- Подведение итогов урока (5 мин):

  - Рефлексия (слайд  14)

  - Самооценка и оценка учителя

- аккуратность выполнения, точность и правильность линий

  - Анализ выполнения практической работы учащихся;

  - Разбор типичных ошибок, допущенных при построении контурных и контрольных линий.

  - Демонстрация лучших работ;

  - Задание учащимся на подготовку к следующему уроку:

  - Принести: ножницы, нитки, игла, игольница;

  - Повторить теоретический материал по учебнику «Технология» для учащихся 6 класса, В.Д. Симоненко, страницы  82 - 87.

- Уборка кабинета (5 мин).

- Список литературы:

      - Технология: Учебник для учащихся 6 класса общеобразовательной школы (вариант для девочек) В.Д.Симоненко, Ю.В. Крупская, О.А. Кожина и др.; Под ред. В.Д. Симоненко – М.: Вентана-Графф, 2002. – 240 с.: ил;

      - Домоводство / Сост. М.И. Никифорова, О.Н. Кагановская — 2-е изд., — М.: Колос, 1998. — 512 с., ил;

      - Жданова Л.С. и др. Одежда новая и обновленная / Жданова Л.С. и др. — Петрозаводск: Карелия, 1993. — 383 с.: ил.

      - Волевич Г.К. Детская одежда. — 2-е изд., испр. — Мн.: Полымя, 1989. — 192 с.: ил.

      - Екшурская Т.Н., Юдина Е.Н., Белова И.А. Одежда своими руками. – СПб.: ТОО «Диамант», ООО «Золотой век», – 480 с.

      - Амирова Э., Саккулин Б. и др. Конструирование одежды / уч. для  сред. проф. обр. — М.: Мастерство, 2001г.

      - Амирова Э., Саккулин Б. Конструирование мужской и женской одежды / уч. для  нач. проф. обр. — М.: Академия, 1999г

      - Захаров Е.Н., Карасев А.В., Сафонов А.А. Энциклопедия физической подготовки (Методические основы развития физических качеств) / Под общей ред. А.В. Карасева. – М.: Лептос, 1994. – 368 с.