Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Тербуны Тербунского муниципального района Липецкой области

Ул.Красноармейская, д.4 тел. 2-98-73 terbunskayashkola@yandex.ru

Проектная работа.

«Автоматизация орошения

растений в теплице»

Направление: Робототехника

Выполнил:

ученик 10 А класса

Суслин Дмитрий Алексеевич

Руководитель:

Майдуров Олег Юрьевич.

Аннотация

Каждый из нас знает, что за теплицами нужно ухаживать и к этому относится поливрастений в теплице. И мы знаем, что этому нужно уделять время и силы, но не всегда у нас хватает этого всего. Причины этому начинается от простого вызова на работу или поездки, например, на море, до простой лени или не хватки сил.  Так жетеплицу нельзя поливать днём в солнечную погоду так как капли на листьях могут создать эффект линзы: собрать солнечные лучи в пучок и привести к ожогам. Поливать нужно вечером или рано утром, чтобы влага успела впитаться до того, как летнее солнце её испарит.

Для того чтобы решить данную проблему, можно предложить сделать автоматизацию этого полива. Это стало моей целью.

Суть этого механизма в том, чтобы автоматизировать, полив теплицы, сделать его полностью автоматическим, учитывая влажность и освещённость теплицы. Тем самым полив будет полностью автоматический.

Содержание

- Аннотация………………………………………………………………………………… 2

- Ведение……………………………………………………………………………………. 4

- Описание проекта……………………………………………………………………..5

  - Проблема, цель, задачи………………………………………………….5

  - Основная часть………………………………………………………………..6

3.2.1 Материалы и сборка…………………………………………………………….6

3.2.2 Написание программы…………………………………………………………7

3.3 Результат……………………………………………………………………………… …7

4.Список литературы………………………………………………………..………….8

5.Приложение……………………………………………………………………..….......9-11

Ведение

Робототе́хника (от робот и техника; англ. robotics — роботика, роботехника) — прикладная наука, занимающаяся разработкой автоматизированных технических систем и являющаяся важнейшей технической основой развития производства. Робототехника опирается на такие дисциплины,как электроника, механика, кибернетика, телемеханика, мехатроника, информатика, а также радиотехника и электротехника. Выделяют строительную, промышленную, бытовую, медицинскую, авиационную и экстремальную (военную, космическую, подводную) робототехнику.

Arduino — это небольшая плата с собственным процессором и памятью. На плате также есть пара десятков контактов, к которым можно подключать всевозможные компоненты: лампочки, датчики, моторы, чайники, роутеры, магнитные дверные замки и вообще всё, что работает от электричества.В процессор Arduino можно загрузить программу, которая будет управлять всеми этими устройствами по заданному алгоритму. Таким образом можно создать бесконечное количество уникальных классных гаджетов, сделанных своими руками и по собственной задумке.

Описание проекта

«Автоматизация орошения растений в теплице»

Проблема, цель, задачи.

Проблема: Не хватает времени, по разным причинам, на полив культурных растений в теплице.

Цель:Создатьустройство автоматического полива,с помощью ArduinoUno, с условием влажности почвы и освещения теплицы.

Задачи:1) Подготовить все материалы для сборки.

2)Ознакомится с ArduinoUno, с его языком программирования.

3) Запрограммировать и собрать все комплектующие.

4)Установка оборудование.

5)Получить итоговый результат.

Основная часть

Материалы и сборка.

Для создания моделиавтоматического орошения растений в теплице потребуется следующие компоненты:

- ПлатаArduino Uno.

- USB кабель.

- Соединительная макетная плата.

- Набор проводов.

- Резистор.

- Резистивный датчик влажности.

- Фоторезистор.

- Реле.

- Помпа.

10)Питание для помпы.

Следует помнить, что провода должны быть воткнуты в соответствующие им порты. Нужно учитывать то, что помпа питается напряжением в 12v, плата ArduinoUNOвыдаёт не больше 5vнапряжения, поэтому подключать напрямую с платой нельзя. Для помпы нужно дополнительное питание, а для подключение её к плате использовать реле. Так же не допустить попадание воды на материалы, для избежание поражения электрическим током и короткого замыкания в цепи!

Написание программы.

Для написания программы воспользуемся программой Arduino IDE 1.8.13. Для программы будем использовать циклический алгоритм с условием влажности и освещения.

Данный резистивный датчик влажности измеряет сопротивление между двумя своими ножками (если земля сухая, то сопротивление большое;если земля влажная, то сопротивление маленькое). Используя данные о сопротивлениизададим условие, при котором помпа включатся если сопротивление большое, а выключатся если сопротивление маленькое.

Датчик света (Фоторезистор) измеряет освещенность вокруг себя. С его помощью зададим условие, при котором в зависимости освещения будет включатся или выключатся помпа, независимо от влажности почвы.

Результат

В ходе проекта мне удалось решить возникшие проблемы с кодом.

В итоге проект «Автоматизация орошения растений в теплице» получился. Я создал устройство автоматического полива,с помощью ArduinoUno, с условием влажности почвы и освещения теплицы; тем самым была решена проблема с поливом из-за нехватки времени.

Список литературы

1.Робототехника//[электронный ресурс]-http://wiki.amperka.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-arduino:%D0%BC%D0%B0%D1%8F%D1%87%D0%BE%D0%BA

2.Робототехника//[электронный ресурс]-https://samelectrik.ru/chto-takoe-fotorezistory.html

3.Робототехника//[электронный ресурс]-http://electrik.info/main/automation/1083-datchiki-vlazhnosti-kak-ustroeny-i-rabotayut.html

4.Робототехника//[электронный ресурс]-https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0

Приложение

- Фото устройства автоматического полива.

- Фото датчика света(фоторезистор).

3.Фото Резистивного датчика влажности.

4.Программа.