Тема: "Последовательное соединение проводников" ( 8 класс)

Тип урока:

Урок изучения нового материала с элементами первичного закрепления

Форма урока:

Комбинированный  урок с элементами исследования

Задачи  урока:

1.Образовательная.

- Ознакомить учащихся с последовательным соединением проводников;

- экспериментально изучить законы последовательного соединения проводников в электрической цепи;

- продолжить формирование умений и навыков собирать простейшие электрические цепи, а также пользоваться измерительными приборами (амперметром и вольтметром);

- закрепить законы последовательного соединения решением практических задач, выполнением разноуровневого теста.

2. Развивающая.

- Развивать навыки решения задач, логическое мышление и творческое воображение;

- продолжить формирование умений пользоваться теоретическими и экспериментальными методами физической науки для обоснования выводов по изучаемой теме и для решения задач.

3. Воспитательная.

- продолжить воспитание отношения к физике как к экспериментальной науке;

- продолжить работу по формированию умений работать в коллективе (умение высказать свою точку зрения и выслушать точку зрения товарища, умение уважительного отношения к мнению товарища и др.).

Цель урока.

Ввести  законы последовательного соединения проводников на основе имеющихся знаний об электрических величинах, экспериментальных значений, научить решать задачи  на данное соединение проводников.

Формы работы:

- Фронтальная

- Групповая

- Индивидуальная (работа с нетбуком)

Методы обучения:

- объяснительно-иллюстративные,

- репродуктивные,

- частично-поисковые,

- проблемно-обобщающие.

Компетенции развиваемые на уроке:

- Способность видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем;

- Умение целепологания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности;

- Навыки работы в группе, способы взаимодействия с людьми;

- Опыт освоения учащимися научной картины мира;

- Компетенция личностного совершенствования.

Материально-техническое оснащение.

Компьютер,  мультимедийный проектор, интерактивная доска, рабочий лист, инструкционные карты, карточки с заданиями, презентация, нетбуки, источник питания, амперметр, вольтметр, ключ, лампочки и соединительные провода, резисторы.

ПЛАН УРОКА

- Организационный момент – 0,5 мин.

- Актуализация знаний учащихся. –6 мин.

- Определение уровня обученности учащихся – 3 мин..

- Изложение нового материала (работа в группах) – 10 мин.

- Закрепление изученного материала: работа у доски, выполнение теста - 9 мин.

- Рефлексия. – 1 мин

| Этап урока | Действия учителя | Деятельность обучающихся |
| --- | --- | --- |
| - Организационный момент (0,5 минуты) | Знакомство учителя с ребятами. (слайд 1) |  |
| - Актуализация знаний (6 минут) | - Ребята, давайте подумаем без чего у нас не проходит Новый год? - Включаю видеосюжет (слайд 2) - Ребята давайте попробуем объяснить происшедшее. -Так каким образом у нас включены гирлянды в электрическую цепь? -Для того чтобы мы могли полноценно работать, нам необходимо сформулировать тему и цель нашего сегодняшнего занятия. И так тема урока? (слайд 3) У вас на столах лежат рабочие листы. Запишите тему урока. -Эксперимент: включить в цепь 1 лампочку, затем 2 . Подключим ее к тому же источнику тока. Что изменилось? - Почему накал лампочек не одинаков? Как объяснить наблюдаемое явление с точки зрения физики? - Как видим, тех знаний, что вы усвоили на предыдущих уроках, не совсем достаточно для того, чтобы полно и корректно ответить на поставленные вопросы. Таким образом, мы сталкиваемся с необходимостью пополнения багажа наших знаний о постоянном токе и законах, его описывающих. - Определите цель нашего урока | Ребята отвечают (без елки, гирлянд) Ребята отвечают (лампочки соединены последовательно, при выключении любого из проводников, в данном случае лампочек, происходит прекращение тока в цепи) Ребята отвечают (последовательно) Ребята отвечают Последовательное соединение проводников Ребята отвечают (лампы стали гореть тускнее). Пытаются объяснить цель заключается в качественном и количественном описании данного соединения. |
| - Определение уровня обученности учащихся (3 минуты) | Итак, тема урока определена и цели намечены. Прежде чем мы приступим к решению наших задач, необходимо восстановить в памяти знания, приобретенные на предыдущих уроках. Предлагаю это сделать с помощью теста, находящегося у вас на столах. Самопроверка (через слайд 4). - По результатам теста прикрепите себе эмблему. Займите места за партами, так чтобы рядом с вами сидел ваш одноклассник с эмблемой того же цвета. | Выполнение теста. Самопроверка (через слайд 4) Тест: согласны с утверждением ставим +, не согласны – - Электрический ток- направленное движение заряженных частиц - Прибор для измерения силы тока – вольтметр. - Электрический ток направлен от «-» к «+» - Вольтметр включают в цепь параллельно. - За единицу напряжения принимают такое электрическое напряжение на концах проводника, при котором работа по перемещению электрического заряда в 1 Кл по этому проводнику равна 1 Дж. - Электрический заряд называется количеством электричества. - Явление взаимодействия катушки с током и магнита используют в устройстве прибора, называемого гальванометром. - Для человеческого организма безопасной считается сила тока больше 100мА. - Амперметр включают в цепь параллельно. - Сила тока в проводнике прямо пропорциональна напряжению на концах проводника. № вопроса; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Ответ; +; -; -; +; +; +; +; -; -; +. 1 уровень: 5-6 (желтый) 2 уровень: 7-8 (зеленый) 3 уровень: 9-10 (красный) |
| - «Открытие нового знания» (работа в группах) (10 минут) | -Сегодня мы будем говорить о законах последовательного соединения проводников. А что значит последовательное соединение проводников? (слайд 5) -Но данные законы вы выведите самостоятельно, выполняя задания в группах. Каждой группе выдается инструкция проведения исследования. По окончании работы, результаты проверим на интерактивной доске. Группа которая справится с заданием раньше имеет возможность получить дополнительную оценку за урок, для этого необходимо поднять руку. Вспомним правила по технике безопасности: (слайд 6) Желаю вам удачи в работе. | Последовательное соединение проводников – это соединение, при котором конец предыдущего проводника соединяют с началом только одного – последующего. Правила по технике безопасности: -При соединении приборов не забудьте о полярности приборов. -Амперметр в цепь подключается последовательно, вольтметр параллельно. -Прежде чем, что-то исправить, нужно отключить прибор. Работа в парах по инструктивной карте. |
| - Первичное закрепление (4-5 минут) | Все закончили работу. Прошу к доске, собрать эл.цепь и объяснить полученные результаты (использование интерактивной доски). Ребята не забывайте делать пометки, выводы в рабочих листах. (слайд 7) Чтобы закрепить законы последовательного соединения предлагаю выполнить следующие задания: - Как соединены резисторы в цепи? Какие значения покажут амперметры? (слайд 10) - Как соединены резисторы в цепи? Какие значения покажут нижние вольтметры, если резисторы одинаковые, и верхний вольтметр показывает 30В? (слайд 11) Включить видеосюжет №2 (объяснение последовательного соединения) (слайд 12) А теперь ребята вернемся к нашему эксперименту и попробуем объяснить почему происходит так. | Учащиеся по очереди выходят к доске и на интерактивной доске собирают цепь, анализируют результаты опытов, выводят законы - При последовательном соединении сила тока в любых частях цепи одна и та же (слайд 8) I1=I2=I - Полное напряжение в цепи при последовательном соединении равно сумме напряжений на отдельных участках цепи. (слайд 9) U=U1+U2 Учащиеся выполняют задания и делают вывод: - Резисторы соединены последовательно, амперметры покажут одинаковые значения. - Резисторы соединены последовательно, вольтметры покажут одинаковые значения по 10В. Вывод: при последовательном соединении сила тока в любых частях цепи одна и та же. Полное напряжение в цепи при последовательном соединении равно сумме напряжений на отдельных участках цепи. Чем больше лампочек, тем больше сопротивлений, напряжение на каждой лампочке всегда будет меньше, если увеличивать их количество. |
| - Самостоятельная работа (выполнение теста на нетбуках) (4-5 минут) | Для того чтобы проверить как разобрались мы с последовательным соединением проводников, предлагаю вам решить тест на нетбуках. Каждый выбирает вариант цвета своей эмблемы. Сначала зарегистрируйтесь, для этого необходимо записать свою фамилию и имя. Удачи ребята. | Выполнение теста на нетбуках, программа в заключении теста выставит оценку за работу. |
| - Включение нового знания в систему знаний и повторение (1-2 минуты) | В тот момент как ученики закончат, входит фиксик и спрашивает: -А вы обо мне не забыли. Что мне делать, как отремонтировать гирлянду | Ребята отвечают (лампочки в гирлянде соединены последовательно, поэтому для того чтобы она заработала, нужно заменить лампочку) |
| - Рефлексия деятельности. | (пока ученики работали над тестом раздать ладошки для рефлексии) Ребята, кому на уроке была все интересно и все понравилось, пожалуйста помашите фиксику своей эмблемой, лежащей у вас на столах. |  |
| - Итог урока (1 минута) | В завершении нашей встречи, ребята я хочу подарить вам такие слова (слайд 13): Всё известно вокруг. Тем не менее, на земле ещё много того, Что достойно порой удивления И вашего, и моего. Удивляйтесь цветам, Удивляйтесь росе, Удивляйтесь упругости стали, Удивляйтесь тому, Чему люди уже Удивляться давно перестали! Спасибо. До свиданья. |  |

Желтый

Задание: «Измерение силы тока и напряжения на различных, последовательно соединенных участках цепи»

Проведите эксперимент и ответьте на вопросы:

- Соберите цепь по рисунку. Запишите показания амперметра.

рис.1

- Затем включите амперметр так, как показано на рис.2 и рис.3

рис.2                                                                                 рис.3

- Сравните  все полученные показания амперметра. Сделайте вывод.

I1 =___A                      I2 =___А                         I3 =___А

Вывод:   При последовательном соединении сила тока в любых частях цепи ______________________

- Соберите цепь по рисунку 4,5,6. Запишите показания вольтметра.

рис.4

рис.5                                                                               рис.6

- Вычислите сумму напряжений U1+U2 на обоих резисторах и сравните ее с напряжением U. Сделайте вывод.

U1 =____B

U2 =____В

U =____В

Вывод: Полное напряжение в цепи при последовательном соединении равно _____________________________ на отдельных участках цепи.

Зеленый      Задание: «Измерение силы тока и напряжения на различных, последовательно соединенных участках цепи»

Проведите эксперимент и ответьте на вопросы:

- Поочередно соберите цепи изображенные на рис.1,2,3. Запишите показания амперметра

- Сделайте вывод путем сравнения полученных показаний амперметра

рис.1                                      рис.2                                    рис.3

I1=___A                      I2=___А                         I3=___А

Вывод:   При последовательном соединении сила тока в любых частях цепи ______________________

- Поочередно соберите цепи изображенные на рис.4,5,6. Запишите показания вольтметра

рис.4                                  рис.5                                      рис.6

- Вычислите сумму напряжений U1+U2 на обоих резисторах и сравните ее с напряжением U. Сделайте вывод.

U1=____B

U2=____В

U=____В

Вывод: Полное напряжение в цепи при последовательном соединении равно _____________________________ на отдельных участках цепи.

Красный

Задание: «Измерение силы тока и напряжения на различных, последовательно соединенных участках цепи»

Проведите эксперимент и ответьте на вопросы:

- Соберите цепь из источника питания, резисторов, ключа, амперметра, соединив все приборы последовательно. Замкните цепь.

- Измерьте силу тока.

- Затем измените положение амперметра в цепи. Замкните цепь. Измерьте силу тока и сравните все полученные показания амперметра. Начертите схему собранной вами.

I1=___A        I2=___А          I3=___ А         Схема:

Вывод:   При последовательном соединении сила тока                                                                                   в любых частях цепи ______________________

- Соберите цепь из источника питания, резисторов, ключа,  соединив все приборы последовательно. Замкните цепь.

- Измерьте напряжение U1, U2 на концах каждого резистора и напряжение U на участке цепи, состоящей из двух спиралей.

- Вычислите сумму напряжений U1+U2 на обоих резисторах и сравните ее с напряжением U. Сделайте вывод.

- Начертите схему собранной вами цепи и покажите на ней, куда включается амперметр и вольтметр при измерении напряжения на каждом резисторе и на двух резисторах вместе.

U1=____B                                    Схема:

U2=____В

U=____В

Вывод: Полное напряжение в цепи при последовательном соединении равно _____________________________ на отдельных участках цепи.

Карточки задания:

Задача 1. Две одинаковые лампочки, рассчитанные на 220 В каждая, соединены последовательно и включены в сеть напряжением 220 В. Под каким напряжением будет находиться каждая лампа?

Задача 2. Начертите схему цепи, изображенной на рисунке

Задача 3. Сила тока в цепи 4 А (смотри рисунок задачи 2). Чему равна сила тока на каждой лампочке (лампочки одинаковые)?

Заключительный тест:

| 1 уровень | 2 уровень | 3 уровень |
| --- | --- | --- |
| - При последовательном соединении проводников общее напряжение на всех проводниках….. на отдельных проводниках. - такое же, как и ; - равно сумме напряжений; - меньше, чем. | - Сила тока в проводнике R1=4А. какова сила тока в проводнике R2? - 4А - 2А - 8А - 16А | - Требуется изготовить елочную гирлянду из лампочек, рассчитанных на напряжение 6 В, чтобы ее можно было включить в сеть напряжением 120 В. Сколько для этого надо взять лампочек? - 4 - 8 - 16 - 20 - 30 |
| - Каждый из двух нагревательных элементов кипятильника имеет силу тока 5А. определите силу тока в подводящих проводах, если элементы соединены последовательно. - 25А - 5А - 10А - 25А | 2. В сеть напряжением 120 В последовательно включены три одинаковые электрические лампы. Какое напряжение на каждой из них? 1) 360 В; 2) 50 В; 3) 60 В; 4) 30 В; 5) 40В. | 2. Рассмотрите схему электрической цепи. Как включен реостат относительно лампочки и звонка? 1) последовательно; 2) параллельно. |
| - Рассмотрите схему. Как подключено сопротивление относительно лампы Л1? 1) последовательно 2) параллельно | 3. Рассмотрите схему. Как подключена лампа R1 относительно лампы R2? 1) последовательно 2) параллельно | 3. Для какого соединения резисторов (см.рисунок) сила тока в каждом из них одинакова? |

Рабочий лист       Ф.И.______________________

Тема:___________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Последовательное соединение проводников – это соединение, при котором _________ предыдущего проводника соединяют с _____________ только одного – последующего.

________________________________________________________________________

Выполнение теста.

Тест:  согласны с утверждением ставим +, не согласны –

- Электрический ток- направленное движение заряженных частиц

- Прибор для измерения силы тока – вольтметр.

- Электрический ток направлен от «-» к «+»

- Вольтметр включают в цепь параллельно.

- За единицу напряжения принимают такое электрическое напряжение на концах проводника, при котором работа по перемещению электрического заряда в 1 Кл по этому проводнику равна 1 Дж.

- Электрический заряд называется количеством электричества.

- Явление взаимодействия катушки с током и магнита используют в устройстве прибора, называемого гальванометром.

- Для человеческого организма безопасной считается сила тока больше 100мА.

- Амперметр включают в цепь параллельно.

- Сила тока в проводнике прямо пропорциональна напряжению на концах проводника.

5-6   (желтая эмблема)     7-8     (зеленая эмблема)    9-10  (красная эмблема)

_______________________________________________________________

Законы последовательного соединения:

- При последовательном соединении сила тока в любых частях цепи ____________

- Полное напряжение в цепи при последовательном соединении равно ___________________________ на отдельных участках цепи.

Оценка за тест:

Тест:  Согласны с утверждением ставим +, не согласны –

- Электрический ток- направленное движение заряженных частиц

- Прибор для измерения силы тока – вольтметр.

- Электрический ток направлен от «-» к «+»

- Вольтметр включают в цепь параллельно.

- За единицу напряжения принимают такое электрическое напряжение на концах проводника, при котором работа по перемещению электрического заряда в 1 Кл по этому проводнику равна 1 Дж.

- Электрический заряд называется количеством электричества.

- Явление взаимодействия катушки с током и магнита используют в устройстве прибора, называемого гальванометром.

- Для человеческого организма безопасной считается сила тока больше 100мА.

- Амперметр включают в цепь параллельно.

10. Сила тока в проводнике прямо пропорциональна напряжению на концах проводника

| Эмблемы |  |
| --- | --- |

Ладошка для рефлексии

Всё известно вокруг.

Тем не менее, на земле ещё много того,

Что достойно порой удивления

И вашего, и моего.

Удивляйтесь цветам,

Удивляйтесь росе,

Удивляйтесь   упругости стали,

Удивляйтесь тому,

Чему люди уже

Удивляться   давно перестали!

Самоанализ урока

Тема: "Последовательное соединение проводников"

Исходя из особенностей темы урока, обучающий аспект триединой цели можно сформулировать так: ознакомить учащихся с последовательным соединением, экспериментально установить законы последовательного соединения.

Образовательный аспект позволяет поставить следующие развивающие цели - развивать умения анализировать задания и делать выводы, умения участвовать в эвристической беседе, формировать умение пользоваться приборами, анализировать, сравнивать, представлять  результаты опытов.

Воспитательный аспект предусматривает: создание условий для формирования познавательного интереса культуры логического мышления и активности мышления, совершенствование навыков групповой  и индивидуальной работы.

Так как тип урока - изучения нового материала с элементами первичного закрепления, то уже в соответствии с целями урока конструируются методы, средства, организационные формы и педагогические механизмы практической реализации по созданию благоприятных условий для индивидуального развития, формирования основных учебных умений по теме урока.

Формы работы:

- Фронтальная

- Групповая

- Индивидуальная (работа с нетбуком)

Для того чтобы достичь цели  и получить результат, на уроке присутствует   групповая работа, в связи с возрастными особенностями учащихся. Группы формировались первоначально по уровню усвоения материала темы «Сила тока».

Форма урока: комбинированный  урок с элементами исследования.

Такая форма работы позволяет наиболее оптимально решить поставленные цели и добиться планируемого результата.

Компетенции развиваемые на уроке:

- Способность видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем;

- Умение целепологания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности;

- Навыки работы в группе, способы взаимодействия с людьми;

- Опыт освоения учащимися научной картины мира;

- Компетенция личностного совершенствования.

Урок предполагает следующую структуру:

- Вводная часть: 7 минут

- Организационный момент.

- Постановка проблемного опыта.

- Определение уровня знаний учащихся.

- Основная часть: 20 минут.

- Формирование новых знаний.

- Работа в группах

- Обсуждение результатов работы в группах.

- Формирование умений и навыков.

- Тестирование  (индивидуальная работа)

- Заключительная часть: 3 минуты.

- Рефлексия

Средствами обучения являются: компьютер, нетбуки, мультимедийный проектор, экран, презентация к уроку, рабочие листы, эмблемы (желтого, красного, зеленого цвета), карточки для групповой работы, эмблемы для рефлексии, карточки-задания.

Из методов ведения урока применяла такие:

1. Фронтальный (работают все одновременно);

2.Групповой (каждая группа выполняет свое задание);

3.Индивидуальный (работа с нетбуком);

Использовала такие методы обучения как: объяснительно-иллюстративные, репродуктивные, частично-поисковые, проблемно-обобщающие.

В конце урока была проведена рефлексия.

Давайте рассмотрим этапы урока:

1.Так, организационный момент, который имеет цель – воспитать культуру ученического труда и подготовить учащихся к восприятию материала, проходит быстро.

2. этап - постановка проблемного опыта, подвел учащихся к самостоятельному определению темы урока с опорой на жизненный опыт и уже имеющиеся знания.

3.Следующий этап определение уровня знаний учащихся, через тест и самопроверку.

4. Этап изучения нового материала, на котором реализуется образовательный аспект. В него входит  дифференцированная работа в группах по предложенным инструкционным картам. Карта желтого цвета- задание репродуктивного уровня, карта зеленого цвета- задания конструктивно-описательного, карта красного цвета- задания конструктивно-аналитического. Все ребята должны прийти к одним и тем же выводам- законам последовательного соединения.

5. Этап обобщения и систематизации знаний осуществляется учениками при помощи интерактивной доски. Ребята собирали цепь и делали выводы, при этом формулировали законы последовательного соединения. При этом у обучающихся  формируются учебно-логические умения: умение анализировать материал, выделять существенные признаки, сравнивать.

6. Итог урока и рефлексия проводились одновременно.

Учащиеся не только высказывают свое мнение, но и показывают эмоциональный настрой урока с помощью ладошки.

Самоанализ урока проведен по анализу урока доктора педагогических наук, профессора Юрия Анатольевича Конаржевского.