V ВСЕРОССИЙСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНКУРС

«Моя лучшая методическая разработка»

Московский авиационный институт (научно-исследовательский университет), филиал «Взлет» (г. Ахтубинск)

Авторы: доцент кафедры «Испытания авиационной техники», доктор технических наук, доцент Николаев Сергей Владимирович, студенты группы МАО 501 - С: Волков В.С., Андреев А.И.

«Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине динамика полета летательных аппаратов»

Цель: разработка методических указаний к выполнению курсовой работы по дисциплине «Динамика полета летательных аппаратов» с применением информационных технологий и привлечением студентов.

Задачи:

- проанализировать методическое обеспечение курса «динамика полета летательных аппаратов»;

- усовершенствовать методическое обеспечение курса «динамика полета летательных аппаратов»;

- внедрить усовершенствованное методическое обеспечение в учебный процесс.

Актуальность, оригинальность и креативность.

Актуальность работы заключается в необходимости поиска новых идей, форм и методов обучения с целью повышения эффективности учебного процесса, в том числе за счет совершенствования методического обеспечения.

Оригинальность и креативность представленной методической разработки заключается в том, что методические указания и инструменты (программные продукты) для выполнения курсовой работы предлагается разработать самим студентам.

Результативность. Эффективность представленной методической разработки оценивалась по результатам защиты двух групп студентов по 12 человек в каждой. Одна группа выполняла курсовую работу, используя старое методическое обеспечение (аналитические формулы и несколько программ в виде exe файлов, разработанных более 20 лет назад). Вторая группа использовала усовершенствованное методическое обеспечение: методические указания и модели, написанные под руководством доцента кафедры Николаева С.В. студентами Волковым В.С. и Андреевым А.И.

Предисловие

Пособие предназначено для выполнения курсовой работы по дисциплине «Динамика полёта». Курсовая работа должна включать следующие разделы:

- Исходные данные для расчёта;

- Расчёт области лётной эксплуатации самолёта;

- Расчёт характеристик набора высоты;

- Расчёт характеристик манёвренности самолёта;

- Расчёт расходов топлива, дальности и продолжительности полёта;

- Расчёт взлётно-посадочных характеристик;

- Расчёт траектории полёта самолёта;

- Выводы.

Трудоёмкость курсовой работы составляет 60…80 часов.

Курсовая работа выполняется по индивидуальному заданию, выданному каждому студенту после изучения I части курса «Динамика полёта».

1. Исходные данные

Исходными данными для расчёта лётно-технических характеристик (ЛТХ) самолёта являются:

- Тактико-техническое задание (ТТЗ), определяющие целевое назначение самолёта или прототип самолёта и его данные (указываются в задании студенту на выполнение курсовой работы);

- Аэродинамические характеристики самолёта, высотно-скоростные характеристики двигателя, ограничения режимов полёта и т.д.

При выполнении курсовой работы исходные данные можно уточнять по самолётам-прототипам.

1.1. Требования к ЛТХ самолёта

По требованиям, предъявляемым к ЛТХ, самолёты разделяются на три класса:

- класс I – маневренные, 5≤ny<11;

- класс II – маневренные, 3.5≤ny<5;

- класс III – маневренные, ny<3.5;

Для самолётов I и II классов ТТЗ содержит следующие требования 
к характеристикам:

- Максимальная скорость у земли;

- Максимальное число М полёта;

- Практический потолок;

- Максимальная нормальная перегрузка ny;

- Максимальная энергетическая скороподъёмность Vy*;

- Время разгона на расчётных высотах в дозвуковом и сверхзвуковом режиме полёта;

- Время набора практического потолка;

- Перегоночная дальность. Радиус действия;

- Взлётно-посадочные характеристики.

Для самолётов III класса ТТЗ содержит требования к следующим ЛТХ:

- Скорость крейсерского полёта в заданном диапазоне высот;

- Дальность при максимальной полезной нагрузке;

- Дальность с уменьшенной полезной или коммерческой нагрузкой при максимальной взлётной массе или при уменьшенном запасе топлива;

- Взлётно-посадочные характеристики (в том числе и с отказом одного из двигателей).

1.2. Аэродинамические характеристики

Для расчёта ЛТХ самолёта требуются следующие аэродинамические 
характеристики:

| (1.1) | Cyα=f1M | Производная коэффициента подъёмной силы по углу атаки; |
| --- | --- | --- |
| (1.2) | A=f2(M) | Коэффициент индуктивности (коэффициент отвала поляры); |
| (1.3) | Cyдоп=f3(M) | Зависимость допустимого коэффициента подъёмной силы от числа Маха; |
| (1.4) | Cy=f4(Cx,M) | Зависимость коэффициента подъёмной силы от коэффициента сопротивления самолёта; |
| (1.5) | Cy=f5(α) | Зависимость коэффициента подъёмной силы от угла атаки. |

В качестве возможных вариантов задания в приложении А приведены зависимости Cya=f(α) и Cya=f(Cxa) для самолётов МиГ-29, Су-27 и 
МиГ-31.

Для самолётов с изменяемой стреловидностью крыла поляра в полётной конфигурации должна быть представлена для двух граничных углов стреловидности, наиболее употребляемых в полёте. Например, для Су-24 поляры строятся для углов 30 и 65 градусов. Затем, все лётно-технические характеристики рассчитываются для этих двух значений угла стреловидности.

1.3. Высотно-скоростные и дроссельные 
характеристики ТРДД (ТРДФ)

Высотно-скоростные характеристики (ВСХ) двигателя – это зависимость тяги и удельного часового расхода топлива от высоты и скорости полёта при фиксированном режиме работы двигателя:

| (1.6) | P=f6(M,H) | Тяга двигателя; |
| --- | --- | --- |
| (1.7) | Ce=f7(M, H) | Удельный часовой расход топлива. |

К дроссельным характеристикам относятся зависимость тяги и удельного часового расхода топлива от положения ручки управления двигателем (РУД) при постоянных значениях высоты и числа М полёта.

Для выполнения курсовой работы предпочтительнее использовать ВСХ и дроссельные характеристики самолёта-прототипа. При их отсутствии можно пользоваться (с разрешения преподавателя) приведённым в пособии зависимостями по графикам:

| (1.8) | P(M, H)=PM,HP0 | Относительная зависимость тяги; |
| --- | --- | --- |
| (1.9) | Ce(M,H)=CeM,HCt0 | Удельный часовой расход топлива. |

ВСХ даны для высот 0…11 км. На высотах более 11 км тяга ТРДД изменяется пропорционально давлению атмосферы, а удельный часовой расход топлива от высоты не зависит:

| (1.10) | PM,H=P11M,H11PHPH=11 |  |
| --- | --- | --- |
| (1.11) | Ce(M,H)=Ce11(M,H11) |  |

Для расчётов на режимах работы двигателя (РРД) «Максимал» и «Полный форсаж» зависимость тяги и удельного расхода топлива от числа М и высоты H полёта определяются по следующим формулам:

| (1.12) | PM,H=P0P(M, H) |  |
| --- | --- | --- |
| (1.13) | Ce(M,H)=Ce0Ce(M, H) |  |

Здесь P0 и Ce0 – тяга и удельный расход топлива при M=0 и H=0 на РРД «Максимал» (бесфорсажный режим).

Если задана не тяга P0, а тяговооружённость двигателя P0, то её можно найти по посадочной поляре для стояночного угла атаки αст.

В данном учебном пособии приводится таблица 1.1 ориентировочных значений параметров P0 и Ce0.

Таблица 1.1 – ориентировочные значения параметров P0 и Ce0.

| Параметр | Класс самолёта |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I класс | II класс | III класс |
| P0 | 0.67…1.0 | 0.4…0.6 | 0.3…0.45 |
| Ce0 | 0.09…1.0 | 0.06…0.08 | 0.035…0.06 |

На дроссельных режимах тяга двигателя и удельный часовой расход топлива определяются следующим образом:

| (1.14) | PM,H,R=P0P(M, H)R |  |
| --- | --- | --- |
| (1.15) | Ce(M,H,R)=Ce0CeM, HCe(R) |  |

Если известно значение P0, то при составлении математических моделей траектории движения самолёта можно использовать формулы:

- На РРД «Максимал»:								
Pp=P01-0.71M+0.555M2+0.125M3ΔH0.85 до H=11 км	
Если 11 км<H<25 км, то Pp=PHPH=11*PH=11				
ΔH=ρHρ0

- На РРД «Полный форсаж»:							
Pp=P01-0.32M+0.4M2-0.01M3ΔH0.6P0Φ до H=11 км	
Если 11 км<H<25 км, то Pp=PHPH=11*PH=11

1.4. Параметры стандартной атмосферы

Все аэродинамические расчёты самолёта проводятся для расчётный (эксплуатационных) и атмосферных стандартных метеоусловий.

Эксплуатационными условиями считаются: масса пустого самолёта, взлётная масса, масса топлива, масса целевой нагрузки, режимы работы двигателя и другие, заданные в ТТЗ.

Атмосферные условия (давление, плотность, температура, скорость звука в зависимости от высоты) регламентируются таблицей стандартной атмосферы.

Значения давления, плотности, температуры и скорости звука по высотам приведены в таблицы 1.2 (более подробно смотреть ГОСТ 4401-81).

Таблица 1.1 – ориентировочные значения параметров P0 и Ce0.

| Высота Hp, м | Давление PH, Па | Температура T0, К | Плотность ρP, кг/м3 | Скорость звука a, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 101330 | 288 | 1.23 | 340.4 |
| 1000 | 89880 | 281.1 | 1.11 | 336.6 |
| 2000 | 79490 | 275 | 1.01 | 332.7 |
| 3000 | 70130 | 268.6 | 0.9 | 328.7 |
| 4000 | 61660 | 262 | 0.82 | 324.7 |
| 5000 | 54050 | 255.6 | 0.737 | 320.7 |
| 6000 | 47210 | 249 | 0.66 | 316.6 |
| 7000 | 41090 | 243 | 0.59 | 312.4 |
| 8000 | 35650 | 236 | 0.526 | 308,2 |
| 9000 | 30790 | 230 | 0.467 | 303,9 |
| 10000 | 26290 | 223 | 0.414 | 299,6 |
| 11000 | 22690 | 216.7 | 0.365 | 295 |
| 12000 | 19390 | 216.7 | 0.312 | 295 |
| 13000 | 16570 | 216.7 | 0.267 | 295 |
| 14000 | 14160 | 216.7 | 0.228 | 295 |
| 15000 | 12110 | 216.7 | 0.195 | 295 |
| 16000 | 10350 | 216.7 | 0.167 | 295 |
| 17000 | 8850 | 216.7 | 0.142 | 295 |
| 18000 | 7560 | 216.7 | 0.122 | 295 |
| 19000 | 6470 | 216.7 | 0.104 | 295 |
| 20000 | 5530 | 216.7 | 0.09 | 295 |

При проведении расчётов с использованием электронно-вычислительной техники можно использовать основные соотношения параметров атмосферы:

| (1.16) | aH=20.04TH | Зависимость изменения местной скорости звука от температуры на высоте; |
| --- | --- | --- |
|  | a0=340.294 м/с | Скорость звука на высоте H=0 км; |
|  | T0=288.15 К | Температура воздуха на высоте H=0 км; |
| (1.17) | TH=T0-6.5*H | Зависимость изменения температуры от высоты (Н указана в километрах); |
|  | aH>11=295 м/с TH>11=216.7 К | Скорость звука и температура воздуха в границах тропопаузы (от 11 до 25 км); |
| (1.18) | ΔH=ρH/ρ0 | Отношение плотности на высоте полёта к плотности на высоте H=0 км; |
| (1.19) | ρH=ρ0e-βH | Зависимость изменения плотности воздуха от высоты (Н указана в метрах); |
|  | ρ0=1.225 кг/м3 β=11*10-5 м-1 | Плотность на высоте H=0 км |

1.5. Массовые и геометрические данные самолёта

Массовыми данными самолёта являются:

- mвзл – взлётная масса самолета;

- mT – масса топлива;

- mn – масса полезной или mцн целевой нагрузки.

Геометрическими данными являются:

- S – площадь крыла самолёта;

- λэф – эффективное удлинение крыла;

- χ – стреловидность крыла.

2. Определение области возможных полётов
(области лётной эксплуатации самолёта)

2.1. Расчёт потребных и располагаемых тяг

Для расчёта области лётной эксплуатации самолёта горизонтального полёта необходимо построить диаграмму потребных и располагаемых тяг.

Потребные тяги Pп рассчитываются для различных высот и чисел М полёта для средней полётной массы самолёта:

|  | m=mcp=mвзл-0.5(mT+mцн) |
| --- | --- |

Выбирается несколько расчётных высот до предполагаемого статического потолка:

| Дозвуковой самолёт: | 0, 2000, 4000, 6000, 8000, 11000 (метров); |
| --- | --- |
| Сверхзвуковой самолёт: | 0, 3000, 6000, 9000, 11000, 15000, 18000 (метров). |

Рекомендуемые числа М:

| Дозвуковой самолёт: | 0.3; 0.5; 0.6; 0.7; 0.8; 0.85; 0.9; 0.95; |
| --- | --- |
| Сверхзвуковой самолёт: | 0.3; 0.5; 0.7; 0.9; 1.1; 1.3; 1.5; 1.7; 2.0; 2.2. |

Расчёт располагаемой тяги для всех высот и скоростей (чисел М) ведётся в последовательности:

|  | Pp=P0P(M,H) |
| --- | --- |

где P0 – суммарная располагаемая тяга при H= 0 и M=0 (задаётся или берётся по прототипу):

P(M,H) снимается с ВСХ ТРДД.

Расчёт потребной тяги (сопротивления) самолёта ведётся в порядке:

- Определяется коэффициент подъёмной силы:

|  | Cy=G0.7PHM2S |
| --- | --- |

или

|  | Cy=mgqaM2S |
| --- | --- |

где PH давление на заданной высоте, определяется по таблицам стандартной атмосферы (ГОСТ 4401-81);

qa – скоростной напор, соответствующий скорости звука:

|  | qa=ρHaH22 |
| --- | --- |

где ρH – плотность звука на высоте H

2. По полярам или аэродинамическим коэффициентам определяется коэффициент силы сопротивления:

|  | Cx=fCy,M. |
| --- | --- |

3. Определяется аэродинамическое качество самолёта:

|  | K=CyCx. |
| --- | --- |

4. Рассчитывается потребная тяга:

|  | Pп=Xa=mgK. |
| --- | --- |

По результатам расчёта строятся кривые потребных и располагаемых тяг: Pр=fM,H и Pп=f(M,H) для дозвукового и сверхзвукового режимов полёта, для РРД «Максимал» и «Полный форсаж» (см. фиг. 2.1 и 2.2).

Фиг. 2.1 – Типовые кривые и располагаемые тяги на РРД «Максимал»

Фиг. 2.2 – Типовые кривые и располагаемые тяги на РРД «Форсаж»

2.2. Расчёт области возможных полётов

В точках пересечения кривых потребных и располагаемых тяг снимаются значения минимальных и максимальных скоростей полёта (чисел М) по тяге двигателя для заданных высот и строится график 
H=f(M).

Затем определяются минимальные числа М для каждой высоты по заданному (или выбранному по прототипу) значению Cyдоп:

|  | Mmin=m g0.7 PH S Cyдоп или Mmin=m gqA S Cyдоп |
| --- | --- |
|  | Cyдоп=0.85 Cymax (по графику Cy=f(α)) |

Далее определяются ограничения по предельным значениям максимальной скорости и предельно-допустимому скоростному напору, указанному в пределах прочности qпред:

1. Для неманевренных самолётов qпред=13000…20000 Н/м2;

2. Для маневренных самолётов qпред=80000…100000 Н/м2;

|  | Mпред=2 qпредPH aH2 |
| --- | --- |
|  | Vпред=2 qпредPH |

Рассчитывается предельное число М (предельная скорость) по условиям обеспечения устойчивости по скорости для дозвуковых самолётов и допустимого нагрева конструкции (для сверхзвукового самолёта Mпред=2.2…2.5).

Наивыгоднейшее число MНВ, соответствующее точке на кривой потребных тяг, в которой f(Pп)=min, определяется по формуле:

|  | MНВ=m g0.7 PH S CyНВ или MНВ=m gqA S CyНВ |
| --- | --- |

где CyНВ – коэффициент подъёмной силы, соответствующий максимальному качеству самолёта, определяется по полярам в точке касания прямой из начала осей координат с кривой Cy=f(Cx)

Строится сводный график Mmin, MНВ, Mmax, Mпред в зависимости от высоты полёта.

По итогу получаются диапазоны высот и скоростей лётной эксплуатации самолёта для установившегося горизонтального полёта, показанные на фиг. 2.3 и фиг. 2.4.

Фиг. 2.3 – Типовой диапазон высот и скоростей УГП на режиме 
«Максимал»

Сверхзвук

Дозвук

Фиг. 2.4 – Типовой диапазон высот и скоростей УГП на режиме 
«Форсаж»

3. Определение характеристик набора высоты

К характеристикам набора высоты относятся:

1. Энергетическая скороподъемность Vy*M,H[м/с].

2. Наивыгоднейшая скорость набора высоты Vнв[км/ч].

3. Статический, практический потолок Hпр[м].

4. Время набора практического потолка tн[с].

Для определения характеристик скороподъёмности самолёта в установленном режиме набора высоты рассчитываются и строятся кривые Vy*=f(М,Н) для дозвукового (рис.3.1) и сверхзвукового самолётов (рис.3.2). Vy*=nx∙V=f(М,Н).

Фиг. 3.1 – Типовые энергетические скороподъёмности на РРД «Максимал»

Фиг. 3.2 Типовые энергетические скороподъёмности на РРД «Форсаж»

Наибольший интерес представляют собой максимальные по высотам значения

Vy max*H→maxVy*(M,H)

и соответствующие им скорости набора высоты (числа М), определяемые в [1] как наивыгоднейшие скорости, исходя из минимального времени набора высоты.

Построив графики H=f(Vy max*) (рис. 3.3.) легко определить потолок самолета: статический при Vy*=0 и практический Vy max2=0,5 [м/с] для дозвукового и Vy max2=5 [м/с] для сверхзвукового самолетов.

Фиг. 3.3. Зависимость H=f(Vy max*)

Время набора практического потолка Hпр можно определить [1]:

tнаб.=i=1n∆tнаб.i=i=1n∆H∆Vy maxi*

Эту формулу можно использовать для определения времени набора заданной высоты (по заданию преподавателя).

4. Расчёт расходов топлива в полёте

Расчёт расходов топлива производится для горизонтального установившегося полёта (крейсерский режим) и для этапов полёта с переменной энергии (набор высоты, снижение, разгон, торможение).

Для определения оценки характеристик расходов топлива в крейсерском режиме полёта рассчитываются часовой и километровый расход топлива, которые определяются следующим образом:

|  | qчM,H=Ce0 CeM, H CeR Pп |
| --- | --- |

Так как в ГП Pп=Pр, то

|  | qкмM,H=qч3,6 M a(H) |
| --- | --- |

где Ce0 – удельный расход топлива при M = 0, H = 0 и фиксированном режиме работы двигателя;

|  | R=PдрM,HPpM,H – | Коэффициент дросселирования двигателя |
| --- | --- | --- |

a(H) – скорость звука на высоте H полёта

Значения CeM, H снимаются с ВСХ двигателя (см. приложение А).

Значения CeR снимаются с дроссельных характеристик двигателя (см. приложение А).

Результаты расчётов сводятся в таблицу и строятся сетки кривых для заданных высот и скоростей полёта:

|  | qч=fM,H, qкм=fM,H |  |
| --- | --- | --- |

Фиг. 6.1 – Типовая зависимость qч=fM,H

Фиг. 6.2 – Типовая зависимость qк=fM,H

По полученным графикам (фиг. 6.1 и фиг. 6.2) для каждой высоты определяются значения Mчмин и Mкмин чисел Маха, для которых часовые и километровые расходы минимальны. От этих значений определяются qчмин, qкмин и троятся соответствующие графики qчмин=f1H, qкмин=f2H
 Mчмин=f3(H) и  Mкмин=f4(H).

Расчёт расходов в наборе высоты, снижении, на разгоне и торможении самолёта рассмотрен подробно в разделе 7.2.

5. Определение характеристик установившегося предельного правильного виража

Для маневренных и ограниченно-маневренных самолетов рассчитываются характеристики установившегося предельного правильного виража:

Минимальный радиус Rв=Vωв;

Максимальная угловая скорость ωв=gVnув2-1;

Время выполнения виража Tв=2πRвV.

Для расчета этих параметров достаточно знать значение скорости и нормальной перегрузки.

Нормальная перегрузка определяется выражением:

nyв=min{nyCудоп;nymax;nур;nукр},

Где nyCyдоп – нормальная перегрузка при Cy=Cyдоп

nyCудоп=CудопqSmq

nymax – максимальная нормальная перегрузка для данного типа самолета;

nyр – нормальная перегрузка при выполнении виража с максимальной тягой при условии nх=0.

nyр=1CyГПCP-CX0A или nyр=qSmg(Cp∙αp+Cy);

Cp=PpqS

Cy=Cym+Cp-CxmA

αp=α0+CyCya

nyкр – нормальная перегрузка, определяется ограничением по углу крена (если оно есть) nyкр=1cosγmax.

По результатам расчетов строятся кривые ωв=fM, Rв=fM, Tв=f(M) для заданных высот полета (фиг. 5.1, 5.2, 5.3).

Фиг. 5.1 – Типовая зависимость угловой скорости от высоты и числа М

Фиг. 5.2 – Типовая зависимость времени выполнения виража от высоты и числа М

Фиг. 5.3 – Типовая зависимость радиуса виража от высоты и числа М

По графикам для каждой высоты определяются:

– максимальная угловая скорость виража ωвmax И соответствующую ей скорость Vω;

– минимальный радиус виража – Rвmin;

– минимальное время виража – Tвmin;

6. Определение взлётно-посадочных характеристик самолёта

6.1. Расчёт характеристики взлёта самолёта.

Взлёт самолёта – это ускоренное движение самолёта от момента страгивания на старте до высоты условного препятствия H2=10.7 метров для неманевренных и H2=15 для маневренных самолётов (полный взлёт осуществляется до высоты H4=400 метров.

Основными характеристиками взлёта являются:

- Длина разбега до скорости отрыва – LР;

- Длина дистанции воздушного участка от момента отрыва до 
H2=10.7 (15) метров;

- Полная взлётная дистанция LВЗЛ=LР+LВУ;

- Скорость отрыва самолёта от ВПП – Vотр;

- Минимальная скорость отрыва – Vmin.отр;

- Скорость подъёма передней стойки шасси – Vг;

- Безопасная скорость полёта – скорость полёта самолёта на высоте условного препятствия – V2;

- Скорость начального набора высоты (до H3=120 м) – V3;

- Скорость полного взлёта в полётной конфигурации (до H4) – V4;

- Градиенты набора высоты на H2, H3, H4 – ηH.

Взлётная дистанция состоит из длины разбега LР и длины воздушного участка LВУ до высоты H2.

Длина разбега определяется следующим образом:

|  | LР=Vотр22 g Pвзл.ср.mвзл.д. g-f-cx-fcy2 mвзл gρ0 S Vср.р.2 |  |
| --- | --- | --- |

где Pвзл.ср. – взлётная тяга на средней скорости разбега;

Vср.р.=0.71 Vотр;

Vотр=1.1 Vmin отр;

Vmin отр=2 mвзл gρ0 S cyдоп;

f – коэффициент трения качения, для сухой бетонной ВПП f=0.02.

Значения коэффициентов подъёмной силы и сопротивления определяются по поляре для взлётной конфигурации самолёта и для стояночного угла атаки.

Длина воздушного участка определяется соотношением:

|  | LВУ=(mвзл g)ΔPср V22-Vотр22 g+H2 |  |
| --- | --- | --- |

где ΔPср – величина, равная полусумме избытков тяги в начале и в конце воздушного участка.

Полная взлётная дистанция LВЗЛ=LР+LВУ.

Длина ВПП на взлёте определяется соотношением:

|  | LВППВЗЛ=1.15LР+0.5LВУ |  |
| --- | --- | --- |

Для каждой взлётной конфигурации самолёта определяется скорость сваливания.

Vc – это линейная скорость установившегося полёта при cy=cymax на высотах H0, H2, H3, H4 по формуле:

|  | Vc=2 mвзл gρ0 S cymax |  |
| --- | --- | --- |

Определяются также скорости:

|  | V1=max1.5 VcH0;1.05 Vminотр |  |
| --- | --- | --- |
|  | V2=max1.2 VcH2;1.08 Vотр |  |
|  | V3=max1.3 VcH3;V2 |  |
|  | V4=1.3 VcH4 |  |

Градиенты набора высоты вычисляются как тангенсы угла наклона траектории набора высоты и выражены в процентах:

|  | ηH=tanΘH ∙100% |  |
| --- | --- | --- |

Градиенты набора высоты при H2, H3 определяются как:

|  | sinΘH=PвзлM,H-XAmвзлg |  |
| --- | --- | --- |

На высоте H4 используется аналогичная формула при Pвзл=Pном(M,H).

После расчёта необходимо представить схему взлёта с рассчитанными взлётными характеристиками:

Рис. 6.1. – Схема взлёта самолёта

6.2. Расчёт характеристики посадки самолёта.

Посадка самолёта – это снижение по глиссаде до пересечения передней кромки ВПП (H = 15 м), выравнивание, пробег по ВПП до полной остановки. Полная посадка начинается с высоты 400 метров.

Характеристики на посадке:

- Длина пробега от точки касания при Vпос до полной остановки самолёта – Lпр;

- Длина дистанции воздушного участка от Hбез=15 м до касания самолёта ВПП при Vпос – Lву;

- Полная посадочная дистанция Lпос=Lпр+Lву$

- Посадочная скорость Vпос= 2 mпос gcyдоппос ρ0 S;
cyдоппос=0.6…0.7 cymaxпос определяется по поляре для посадочной конфигурации;

- Скорость захода на посадку с H=400 м до H=15 м:
Vз.пос=1.2 Vпос;

- Минимальная скорость ухода на второй круг:
Vmin2k=1.1 Vпос;

- Угол глиссады Θгл=-2°40'.

Длина воздушного участка определяется по формуле:

|  | Lву=Kпос.срVз.пос2-Vпос22 g |  |
| --- | --- | --- |

Где Kпос.ср – среднее значение качества, равное полусумме качеств в начале и в конце выравнивания.

Длина пробега рассчитывается по формуле:

|  | LПР=Vпос22 g fпр+cxст-fпрcyстmпос gρ0 S Vср.пр.2-Pпрmпос g |  |
| --- | --- | --- |

Где Vср.пр=0.71 Vпос – средняя скорость на пробеге;

fпр=0.2…0.8 – приведенный коэффициент трения с учётом торможения колёс;

Pпр=0.5 P0 – тяга двигателя на пробеге, соответствующая режиму «Малый газ» либо Pпр=-0.3…-0.5 P0 – режим реверса тяги;

mпос=mвзл-0.8mТ-mсбр – посадочная масса;

P0=P0 mвзл g

Рис. 6.2. – Схема посадки самолёта

Посадочная дистанция: Lпос=Lву+Lпр.

Потребная длина ВПП для посадки самолёта: LВПП=1.67 Lпос.

После проведённых расчётов следует нанести на схему посадки самолёта (рис. 6.2) значения Vпос,Lпос,LВУ,Lпр.

6.2. Расчёт характеристики прерванного и продолженного взлёта.

Если на самолёте установлено несколько двигателей (от двух и более), то в этом случае рассчитываются характеристики прерванного и продолженного взлётов.

При отказе двигателя на разбеге самолёта определяется сбалансированная дистанция. Для этого нужно задать от 6 до 10 значений скорости в диапазоне (0.6…1.0) Vотк и рассчитать дистанцию как прерванного, так и продолжительного взлёта.

При прерванном взлёте:

Lвзл.пр=L1+L2+L3, где

L1=Vотк22 jср; L2=Vоткt+jсрt22; L3=Vторм22 jторм; t=3 с;

jср=gP0m g-fпр; fпр=0.1…0.3

При продолженном взлёте:

Lвзл.прод=L1+L2, где

L1=Vотк22 jср; L2=Vотр2-Vотк22 jср; jср=gP0m g-fпр; fпр=0.05…0.1

L1 – дистанция разбега до отказа двигателя;

L2 – дистанция разбега продолженного взлёта (или дистанция трёхсекундного запаздывания лётчика);

L3 – дистанция торможения;

Vотк – скорость отказа двигателя;

jср – среднее ускорение на разбеге (замедление при торможении) самолёта.

На фиг. 6.1 показана зависимость дистанции прерванного и продолженного взлёта взлётов от скорости отказа самолёта Ан-76.

Критическая скорость Vкр = 51 м/с (при этой скорости пилоты Ан-76 могут как продолжить, так и прекратить полёт), а соответствующая ей сбалансированная дистанция Lсб = 1200 метров.

Фиг. 6.1 – зависимость дистанции прерванного и продолженного взлёта самолёта Ан-76

Если в расчётном диапазоне Vотк выполняется условие
Lвзлпрекр<Lполпрод, то продолжение вззёта не производится, самолёт тормозится. Если Lвзлпрекр>Lполпрод, то взлёт продолжается, а при равенстве этих дистанций (точка Lсб), можно взлёт как продолжить, так и прекратить.

Окончательно потребная длина ВПП для лётной эксплуатации самолёта (аэродрома базирования) выбирается по условию:

|  | LВПП=maxLВППвзл;LВППпос;Lсб. |  |
| --- | --- | --- |

7. Расчёт траектории полета

Траектория полета самолета после полного взлета состоит из типовых режимов полета, предусмотренных в Руководстве по летной эксплуатации [3]:

1. Разгон самолета от скорости Vч(Н=400 м) до скорости Vнаб.выс. или набор высоты с разгоном до наивыгоднейшей скорости набора высоты.

2. Набор высоты по заданной программе до высоты крейсерского полета.

3. Крейсерский полет (полет по потолкам).

4. Торможение на высоте крейсерского полета.

5. Снижение до высоты посадочного круга.

Для маневренного и ограниченно-маневренного самолетов определяются радиус действия и перегоночная дальность.

Для неманевренного самолета рассматриваются зависимости коммерческой нагрузки от дальности mк.н.(L) – диаграмма транспортных возможностей.

Основные характеристики этапов траектории полета:

– дальность полета Ln, радиус действия [км];

– время продолжительности полета tn,, [ч];

– расход топлива mT, [кг].

7.1. Расчет дальности, продолжительности полета и расхода 
топлива на крейсерском режиме.

Высота и скорость на крейсерском режиме полета (на горизонтальном установившемся полете или полете «по потолкам») выбираются из условия достижения максимальной дальности, то есть минимума километрового расхода топлива для средней полетной массы самолета (рис.4.4.).

Дальность крейсерского режима рассчитывается как [3]:

Lкрi=i=1n∆Lкрi

Lкрi=3.6Kг.n.i∙VкрgCe(Mкр,Hкр, R)lnmimi-∆mi[км],

Где mi- начальная масса самолета на интервале расхода топлива ∆mti

Kгni – среднее качество на интервале  ∆mTi

Ce(Mкр,Hкр, R) – удельный часовой расход топлива на крейсерской скорости и на дроссельном режиме работы двигателя;

R – степень дросселирования двигателя

R=Pкрпотр(Мкр,Нкр)Pp(Мкр,Нкр)

Располагаемый запас топлива для полета на крейсерском режиме определяется соотношением

mГКР=mГ-mГЗЕМ-mГВЗЛ-mГН-mГСН-mГПОС-mГЗАП

Где

mГ – полный запас топлива в баках самолета;

mГЗЕМ – расход топлива на запуск, опробование двигателей и руление на старт;

mГВЗЛ – расход топлива на взлет самолета;

mГН – расход топлива на набор высоты;

mГСН – расход топлива на снижение с высоты крейсерского полета;

mГПОС – расход топлива на круг перед посадкой, посадку и заруливания на стоянку;

mГЗАП - гарантийный запас топлива и невырабатываемый остаток топлива.

Все эти расходы определяются по статистике в летных испытаниях для каждого типа самолета. Для приближенных расчетов в работе рекомендовано на 1 кН статической тяги ТРД расходы топлива, указанные в таблице 7.1.

Таблица 7.1.

| mГЗЕМ, кг | mГВЗЛ, кг | mГСН, кг | mГПОС, кг | mГЗАП, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2…3 | 2…3 | 3…4 | 4…6 | 5…7% от mT |

Время полета на крейсерском режиме tкр=LкрVкр

7.2. Расчет дальности, продолжительности полета и расхода топлива на неустановившихся режимах полета.

Для режимов полета, связанных с изменением энергии самолета (набор высоты и снижение, разгон и торможение) дальность, время (продолжительность) и расход топлива рекомендуется определять энергетическим методом.

Дальность

L=i=1n∆Li

∆Li=0,5Vi-1-cosΘi-1Vyi-1*+VicosΘiVyi*Hэi-Hэi-1[км]

Время

t=i=1n∆ti

Δt=0.51Vyi=1*+1Vyi*Hэi-Hэi-1

Расход топлива

mT=i=1n∆mTi

∆mmi=0,5qsi-1Vyi-1*+qsiVyi*Hэi-Hэi-1

где

Нэi=Vi2g+Hi

Нэi – энергетическая высота в граничных точках участков разбиения

qsi=qч(Mi,Hi)3600

qsi – секундный расход топлива

Θi=arcsinVyi*Vi

Θi – угол наклона траектории в наборе высоты, снижении.

Траектория набора высоты и скорости рассчитывается для выбранной программы M=fH по Vymax*, Kmax, или qcmin

Снижение рассчитывается как полет с максимальным качеством Kmax при работе двигателя на режиме малого газа.

По результатам расчетов строятся графики зависимости t,L, GT=q(H) в наборе и снижении, располагаемые скорости для заданных значений высот и скоростей полета Vч*M,H=nxV=Pp-PnVmg

Суммарные значения дальности и времени при заданном расходе топлива и выбранной траектории полета определяются как:

Ln=Lнаб+Lразг+Lкр+Lторм+Lсн

tn=tвзл+tнаб+tразг+tкр+tторм+tсн+tпос

Перегоночная дальность рассчитывается без полезной нагрузки с подвесными топливными баками. Решается задача максимизации дальности по траектории: набор высоты – крейсерский режим – снижение при заданном расходе топлива.

Для боевых маневренных самолетов целесообразно рассматривать радиус действия Rq=0.45. . . 0.47Lmax.

8. Выводы

Определив все основные лётно-технические характеристики самолёта, студент должен составить таблицу соответствия полученных ЛТХ требованиям тактико-технического задания (или самолёта-прототипа) – таблица 8.1.

Таблица 8.1

| ЛТХ |  | Получено в расчётах | Задано в ТТЗ | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vmax, км/ч | H = 0 км | 1400 | 1400 | Соответствует |
|  | H = 11 км | 1800 | 1650 | Соответствует |
|  | H = 18 км | 2100 | 1950 | Соответствует |
| Hпр, км |  | 18 | 19 | Не соответствует |
| Rq, км |  | 1720 | 1500 | Соответствует |
| --- |  | --- | --- | --- |
| --- |  | --- | --- | --- |
| Vвзл, км/ч |  | 290 | 310 | Соответствует |
| Vпос, км/ч |  | 260 | 260 | Соответствует |
| Lвпп, м |  | 1200 | 1250 | Соответствует |

По таблице соответствия сделать краткие выводы по основным ЛТХ самолёта и их соответствиям ТТЗ.

Приложение А

Аэродинамические характеристики самолётов

Фиг. А1 – Зависимость Cy=fCx для самолёта МиГ-29

Фиг. А2 – Зависимость Cy=fα для самолёта МиГ-29

Фиг. А3 – Зависимость Cy=fCx для самолёта МиГ-31

Фиг. А4 – Зависимость Cy=fα для самолёта МиГ-31

Фиг. А5 – Типовая зависимость P=fM,H для РРД «Максимал» и «Форсаж»

Фиг. А6 – Типовая зависимость Ce=fM,H для РРД «Максимал» и «Форсаж»

Фиг. А7 – Типовая зависимость Ce=fR

Фиг. А8 – Располагаемые тяги самолёта МиГ-29 на режиме «Максимал»

Фиг. А9 – Располагаемые тяги самолёта МиГ-29 на режиме «Форсаж»

Фиг. А10 – Зависимость Ce=fM,H самолёта МиГ-29 на режиме «Максимал»

Фиг. А11 – Зависимость Ce=fM,H самолёта МиГ-29 на режиме «Форсаж»

Фиг. А12 – Зависимость Cx=fM самолёта МиГ-31

Фиг. А13 – Зависимость Ce=fM, H самолёта МиГ-31 на режиме «Максимал»

Фиг. А14 – Зависимость Ce=fM, H самолёта МиГ-31 на режиме «Форсаж»

Фиг. А15 – Располагаемые тяги самолёта МиГ-31 на режиме «Максимал»

Фиг. А16 – Располагаемые тяги самолёта МиГ-31 на режиме «Форсаж»

Фиг. А17 – Зависимость Ce=fR самолёта МиГ-31