Тема: «Электрический ток».

( Обобщающий урок).

Цель урока:

Образовательная: повторить теоретический материал, закрепить практические навыки по построению электрических цепей, с помощью выполнения проектов

Развивающая: развивать логическое мышление, навыки работы в группе, умение ставить перед собой задачу, находить ответ на поставленную проблему.

Воспитательная: расширить кругозор учащихся, уважать мнение товарища.

Тип урока: обобщение и систематизация знаний.

ХОД   УРОКА.

I. Орг.момент.

Здравствуйте ребята.

Что изображено на слайде?  Слайд 2

Какая тема занятия?

Слайд 3

Ребята чем мы сегодня будем заниматься, какие задачи стоят перед нами?

Задачи слайд 4

Слайд 5

Сегодня вспомним все о токах –
Заряженных частиц потоках.
И про источники, про схемы,
И нагревания проблемы,
Ученых, чьи умы и руки

Оставили свой след в науке,
Приборы и цепей законы,
Кулоны, Вольты, Ватты, Омы.
Решим, расскажем, соберем,
Мы с пользой время проведем!

Трудно переоценить значение электричества для современного человека. Каждый наш день начинается и заканчивается использованием электрической энергии. Прогресс человечества невозможен без развития этого раздела физики. Уже сейчас вы можете объяснить многие явления, наблюдаемые в природе, технике, окружающей жизни.

Ребята, сегодня я предлагаю Вам стать инженерами, разработчиками, создателями, экспертами. Мы будем работать в команде. Каждая группа создаст и представит нам свой проект электрификации объекта.

слайд 6 видео

Правила Порядок и  Ответственность думаю, эти утверждения должны соблюдать и мы, если хотим добиться результата.

Повторение

Уважаемые инженеры. Проектировщики и экономисты, прежде чем начать работу нужно получить допуск  к ней.

У вас на столах лежат карточки. Выполните задание, указанное на них.

Продолжить предложение…

Вариант 1

1. Единица электрического сопротивления …………….

2. Формула закона Ома для участка цепи…………….

3. Мощность равна отношению работы ко …………….

4. Закон о тепловом действии тока принадлежит…………….

5. Силу тока измеряют …………….

Вариант 2

1. Электрическое напряжение измеряется…………….

2. Амперметр включается в цепь…………….

3. Одноимённые заряды…………….

4. Мощность электрического тока измеряется…………….

5. Электрическим током называется …………….

Ответы выводятся на экран (слайд 4)

Давайте проверим.

На экране появляются ответы, учащиеся поднимают сигнальные карточки.

Нам понадобится и другая информация  для реализации наших проектов, она есть у вас на справочном листе.

Слайд

Итак, все получают допуск к работе. Что позволило вам получить допуск к работе?

Что тмы получим в работе?

Конечный продукт собственный проект.

И будеи он дружеский.

Работа в группах

Теперь мы можем приступать к реализации проектов. На лампочках которые лежат на столах на столах написаны названия проектов в которых вы примете участие в разработке. Пройдите к своей рабочей группе.

Представление проектов.

- Проектировщик представляет схему цепи.

- Инженеры называют законы (формулы) и           
результаты вычислений

- Экономист  сообщает стоимость затрат на электроэнергию

Каждый проект с верными ответами отображается на слайде. После выступления групп демонстрируется видео.

Проект «Тропинка в саду»

На тропинке садового участка нужно разместить 5 лампочек соединив их последовательно, одна за другой по одну сторону тропинки.

Задание  проектировщику

Изобразите схему электрической цепи, в которой все лампы включены последовательно. А включать цепь можно из двух разных мест независимо друг от друга. Количество ключей и источников тока можно брать столько, сколько необходимо для данной цепи.

Задание  1 инженеру

Рассчитайте,  какой силы ток будет протекать в такой цепи, при напряжении 220 В. Если сопротивление каждой лампы 20 Ом.

Задание 2 инженеру

Какое количество теплоты выделит каждая  лампа при силе тока 2,2 А за 2 часа работы, если сопротивление ламп 20 Ом?

Задание 3 инженеру

Вычислите мощность каждой лампы.  За исходными данными обратитесь к другим инженерам

Задание экономисту

Работа тока за день  составила 0,968 кВт ч.

Найти  стоимость израсходованной энергии за один месяц (30 дней),  при тарифе 2 р 50  коп. за 1 кВт ч.

Проект «Освещение комнаты»

Для освещения комнаты нужно подключить 5  ламп.

Задание  проектировщику

Изобразите схему электрической цепи, в которой напряжение на всех лампах одинаковое.  Все лампы включаются одновременно. В случае если перегорит одна из ламп, остальные продолжат работать.

Задание  1 инженеру

Рассчитайте,  какой силы ток будет протекать в такой цепи, при напряжении 220 В.  Если сопротивление каждой лампы 200  Ом.

Задание 2 инженеру

Какое количество теплоты выделят лампы при силе тока 5,5  А за 3 часа работы?

Задание 3 инженеру

Вычислите мощность  всей цепи.  За исходными данными обратитесь к другим инженерам.

Задание экономисту

Работа тока за день  составила 3,630  кВт ч.

Найти  стоимость израсходованной энергии за один месяц (30 дней),  при тарифе 2 р 50  коп. за 1 кВт ч.

Проект «Школьный звонок»

Опишите работу школьного звонка.

Задание  проектировщику

Изобразите схему электрической цепи, в которой  включены последовательно звонок, ключ, источник тока. Покажите на схеме приборы для измерения силы тока и напряжения на звонке

Задание  1 инженеру

Рассчитайте,  какой силы ток будет протекать в  цепи, при напряжении 220 В. Если сопротивление звонка 44 Ом.

Задание 2 инженеру

Какую работу  совершит ток,  при силе  5,5 А за 12 минут работы, если сопротивление звонка 44  Ом?

Задание 3 инженеру

Вычислите мощность звонка. За исходными данными обратитесь к другим инженерам.

Задание экономисту

Работа тока за день  составила 0,242  кВт ч.

Найти  стоимость израсходованной энергии за один месяц (30 дней),  при тарифе 2 р 50  коп. за 1 кВт ч.

Проект «Хоккейная коробка»

На хоккейной коробке нужно установить 4 прожектора по 4 лампы на каждом.

Задание  проектировщику

Изобразите схему электрической цепи одного прожектора, в которой все лампы включены параллельно от одного источника и включаются одновременно.

Задание  1 инженеру

Рассчитайте, какой силы ток будет протекать в такой цепи, при напряжении 220 В. Если сопротивление каждой лампы 160 Ом.

Задание 2 инженеру

Какое количество теплоты выделят лампы при силе тока 5,5 А за 2 часа работы? Сопротивление ламп узнайте у 1 инженера.

Задание 3 инженеру

Вычислите мощность цепи прожектора.  За исходными данными обратитесь к другим инженерам.

Задание экономисту

Работа тока за день  составила 2,42 кВт ч  кВт ч.

Найти  стоимость израсходованной энергии за один месяц (30 дней),  при тарифе 2 р 50  коп. за 1 кВт ч

Проект «Игровая площадка»

На детской игровой площадке для освещения необходимо установить 4 уличных фонаря.

Задание  проектировщику

Изобразите схему электрической цепи, в которой все лампы включены последовательно.

Задание  1 инженеру

Рассчитайте, какой силы ток будет протекать в такой цепи, при напряжении 220 В. Если сопротивление каждой лампы 27,5 Ом.

Задание 2 инженеру

Какое количество теплоты выделит каждая лампа при силе тока А за 2 часа работы, если сопротивление ламп 27,5  Ом? Сколько выделят все лампы вместе?

Задание 3 инженеру

Вычислите мощность каждой лампы.  За исходными данными обратитесь к другим инженерам.

Задание экономисту

Найти стоимость израсходованной энергии за один месяц (30 дней), при тарифе 2 р 50 коп, за 1 кВт ч при ежедневной 2-х часовой работе.

Итак, мы справились с поставленной задачей. Нам осталось получить задание к следующему занятию, оно находится у вас на столах.

Оценка деятельности

Домашнее задание

1. Повторить главу 2

2. Решить задачу:

Найти работу тока за один месяц и стоимость израсходованной энергии при тарифе 2 р 50 коп, за 1 кВт ч при средней ежедневной работе за сутки следующих потребителей (выберите любой прибор из списка):

Электрическая лампочка

Телевизор

Чайник

Пылесос

Информацию о мощности приборов найдите в паспорте прибора.

V. Рефлексия.

Рефлексия. Вот и подошло  к концу наше занятие. Каждый из вас в чём-то проявил себя. Подведём итог, закончив фразой:

Знание законов электричества даёт мне… (пусть каждый из вас продолжит фразу самостоятельно).

(Ученики продолжают фразу на листочках и прикрепляют листок к магнитной доске, создавая гирлянду из лампочек.

Я ещё не устал удивляться
Чудесам, что есть на земле:
Телевизору, голосу раций,
Вентилятору на столе.

Самолёты летят сквозь тучи,
Ходят по морю корабли –
Как до этих вещей могучих
Домечтаться люди смогли?

Как придумать могли такое,
Что пластинка — песню поёт,
Что на кнопку нажмёшь рукою
И средь ночи день настаёт?

Ток по проволоке струится,
Спутник ходит по небесам…
Человеку стоит дивиться
Человеческим чудесам.

Ребята спасибо за работу!