МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ГУБКИНСКИЙ ГОРНО - ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

МАТЕМАТИКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЕЙ

Учебно-методическое пособие для обучающихся

по специальности

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

г.Губкин, 2023

Введение

Велика роль задач в профессиональной направленности математической подготовки обучающихся строительных специальностей. Задачи выступают основным средством формирования качеств личности, необходимых для выполнения основных видов профессиональной деятельности. Переходя к понятию профессионально ориентированной задачи в строительстве, заметим, что в качестве задачной ситуации в ней выступает некая модель профессиональной ситуации, в которой по известным характеристикам профессионального объекта или явления надо найти другие его характеристики или свойства. Разрешение или исследование представленной профессиональной ситуации способствует развитию у обучающихся определенных профессиональных качеств, профессиональному развитию личности обучающегося.  Умение решать   такие задачи  является необходимым условием успешного формирования будущего специалиста - строителя.

Основной целью создания пособия является оказание методической помощи обучающимся  при решении профессионально-ориентированных задач как на занятиях математики так и  при решении профессиональных задач строительного содержания при изучении  специальных дисциплин по профилю.

Пособие состоит из теоретической части, которая располагается на первых страницах. В ней  даны основные  математические формулы, которые могут понадобиться при решении.

В данной разработке все задачи разделены на четыре основных вида:

1) задачи, в которой в математической модели требуется применить формулы объемов геометрических тел;

2) задачи, в которых для решения необходимо применит формулу площади  боковой или полной поверхности геометрического тела;

3) задачи, в которых требуются умения вычислять площади плоских фигур и сторон прямоугольного треугольника;

4) задачи, в которых рассматриваются комбинации геометрических тел.

Для знакомства с основными идеями решения предлагаемых задач каждого вида  приводятся  примеры  задач  с подробным решением. Каждый пример сопровождается блоком задач, который   предполагает самостоятельного решения. Ответы на все задачи приведены в конце пособия.

В текстах задач даются ссылки на Приложение, в котором содержатся глоссарий строительных терминов и их изображения.

Методические указания

Объемы геометрических тел

(1)  объем параллелепипеда: V = a ∙ b ∙ c, где a, b, c - линейные измерения параллелепипеда

(2)  объем куба: V = a3, где а - сторона куба

(3)  объем цилиндра: V = Sосн∙ H = πR2H, где Sосн - площадь основания цилиндра, Н - высота цилиндра, R - радиус основания цилиндра

π = 3,14

(4) объем конуса: V = 13 Sосн∙ H

(5) объем шара: V = 43 πR3, где R - радиус шара

Площади поверхностей

(6) Площадь боковой поверхности параллелепипеда: Sбок= Pосн  ∙ H, где Pосн - периметр основания параллелепипеда,

Периметр плоской  фигуры - сумма всех сторон фигуры

(7) Площадь полной поверхности параллелепипеда: Sпар-да =2Sосн + Sбок, где Sосн - площадь основания  параллелепипеда

Так как в основании прямоугольного

параллелепипеда может лежать прямоугольник, то площадь основания  Sосн = а ∙ b, где а  и  b - стороны прямоугольника, а если квадрат, то Sосн = а2, где а - сторона квадрата.

(8) Площадь боковой поверхности цилиндра: Sбок = 2πRH

(9) Площадь полной поверхности цилиндра: Sцил = 2πRH + 2πR2 = 2πR( H + R)

(10) Площадь боковой поверхности конуса: Sбок = πRL, где L - образующая  конуса

(11) Площадь полной поверхности конуса: Sкон= πRL + πR2 = πR( L +R)

(12) Площадь сферы: Sсф= 4 πR2, где R - радиус сферы

Площади плоских фигур

(13) площадь прямоугольного треугольника: Sтр= 12 a b, где a и b - катеты треугольника

(14) площадь трапеции: Sтрап= 12 (a +  b) h, где a и  b - основания трапеции, h - высота трапеции, опущенной из одного основания на другое

15) площадь прямоугольника: Sпрям = а ∙ b, где а  и  b - стороны прямоугольника

(16) площадь квадрата: Sкв = а2, где а - сторона квадрата.

(17) площадь круга: Sкр= πR2, где R - радиус круга

(18) длина окружности: С = 2πR, где R - радиус окружности

Некоторые величины и соотношения

В прямоугольном  треугольнике:

(19) sinα = ас , где α - острый угол треугольника, а - противолежащий катет, с - гипотенуза

(20) cos α = bc, где b - прилежащий катет

(21) tg α = ab

(22) 1% = 1100 = 0,01

(23) m = Vρ,  где m  - масса,  V- объем, ρ - плотность вещества

Пример1: Рассчитать необходимое количество бетона для заливки колонны (см.Приложение) со стороной основания 80см  и высотой 4м.

Решение:

Чтобы рассчитать количество бетона, т.е. необходимый объем раствора, нужно воспользоваться для расчета формулой (1), т.к колонна имеет форму прямоугольного параллелепипеда.

Итак, V = a ∙ b ∙ c, где a = 80 см ( 0,8м), b = 80 см (0,8м), c = 4 м.

V = 0,8 ∙ 0,8 ∙ 4 = 2,56(м3)

Ответ: для заливки колонны необходимо бетонного раствора объемом 2,56 м3.

Пример2: Рассчитать расход бетонного раствора для заливки 10 канализационных  колец с внутренним диаметром 1000 мм, внешним диаметром 1160 мм и высотой 900 мм. Сколько необходимо грузовых машин грузоподъемностью 5т для перевозки этих колец, если плотность бетона 2200 кг/ м3?

Решение:

Для того чтобы рассчитать расход бетонного раствора используем формулу для вычисления объема цилиндра (3) V = Sосн∙ H = πR2H.

Объем кольца = объем внешнего цилиндра - объем внутреннего цилиндра.

1000мм= 1м, 1160мм=1,16м, 900мм= 0,9м

R  и D - радиус и диаметр внешнего цилиндра, r и d - радиус  и диаметр внутреннего цилиндра

R = D2 = 0,58м,  r = d2 = 0,5м

Объем внешнего цилиндра: V = 3,14 ∙ 0,582 ∙ 0,9 = 0,95 м3

Объем внутреннего цилиндра: V = 3,14 ∙ 0,52 ∙ 0,9 = 0,7 м3

Объем кольца = 0,95 - 0,7 = 0,25 м3

Для заливки одного кольца необходимо 0,25 м3 бетона.

для 10 колец = 0,25 ∙ 10 = 2,5 м3 раствора.

Для расчета количества машин необходимо вычислить  массу всех колец. Сначала вычислим массу одного кольца по формуле (23) m = Vρ:  m = 0,25 ∙

2200 = 550 кг.

Масса 10 колец составляет = 550 ∙ 10 = 5500кг = 5,5т.

рассчитаем количество машин = масса колецгрузоподъемность машины = 5,5т5т = 1,1 машины.

Ответ: для перевозки 10 канализационных колец необходимо 2 грузовые машины грузоподъемностью 5т.

Пример 3: Сколько потребуется банок краски ( 2,8кг)  для окрашивания труб диаметром 60 мм длиной 100м, если на 1 м2 расходуется 200г краски?

Решение:

Сначала вычислим площадь поверхности труб, которые нужно окрасить. Для этого применим формулу для вычисления площади боковой поверхности цилиндра (8) Sбок = 2πRH.

60мм= 0,06м

R = 0,062 = 0,03м

Sбок= 2 ∙ 3,14 ∙ 0,03 ∙ 100 = 18,84м 2

200г = 0,2кг

количество краски = Sбок ∙ 0,2 = 18,84 ∙ 0,2 = 3,768 кг

количество банок = количество краскимасса одной банки = 3,7682,8 ≈ 1,4 банки.

Ответ: Для окрашивания труб требуется 1,4 банки краски.

Пример 4: Какой должна быть стойка двускатной крыши при длине балки перекрытия 8м, чтобы угол наклона крыши был 300?

Решение:

Стойка, стропило и половина балки перекрытия составляют прямоугольный треугольник.

противолежащий катет b - стойка, прилежащий катет а - половина балки перекрытия, гипотенуза с - стропило,  < A - угол наклона крыши.

Стойку крыши найдем по определению тангенса (21) tg α = ab →

a = b ∙ tg < A = 4 ∙ tg 300 = 4 ∙ 33 = 43 3(м)

Ответ: Стойка двускатной крыши должна быть длиной 43 3 м при длине балки перекрытия 8 м, чтобы угол наклона крыши составлял 300.

Задания для самостоятельной работы

1.1. Сколько необходимо заказать машин - бетонных миксеров объемом 5 м3 для того чтобы залить бетоном сплошной фундамент ( см.Приложение) размерами 8м× 9м и высотой 70 см ?

1.2. Рассчитать необходимое количество мешков цемента (вес мешка 50 кг), для того чтобы залить 3 плиты перекрытия размерами 5м, 2м и 30см, из расчета, что на  1 м3 раствора необходимо 100кг цемента.

1.3. Какое количества мешков песка нужно, для того чтобы замесить раствор для заливки 20 столбов столбчатого фундамента  размерами 0,5 × 0,5 × 1 м, если в один  мешок можно поместить 50 кг песка и  на 1 м3  раствора  идет 100кг песка?

1.4. Сколько строительного кирпича и раствора потребуется для постройки стены длиной 12 м, толщиной 0,5 м и высотой 2,5 м, если в 1 м3 кирпичной кладки содержится 400 шт. кирпича, а потребность в растворе составляет 0,2 объема кладки.

2.1.Рассчитать расход бетонного раствора для заливки ленточного фундамента высотой 0,8 м, внешними размерами 8,5×7,5м и внутренними размерами 8×7м. Каким объемом нужен бетонный миксер для доставки раствора потребителю?

2.2. Сколько потребуется бетона для того чтобы залить швеллер с параллельными гранями полок 12П длиной 10м?

2.3. Сколько понадобится кирпичей ( 250 × 65 × 120мм), чтобы выстроить коробку размерами 9м, 12 м и высотой 3м и толщиной стен в 48см?

2.4. Рассчитать необходимое количество бетона, необходимое для того чтобы изготовить  четырехугольный колодец кабельной связи, если размеры колодца 1400мм × 1400мм ×835мм, радиус люка 350 мм,  сторона ниши 290мм при толщине стенок колодца 70 мм.

3.1. Сколько потребуется приобрести  рулонов  материала для изоляции труб длиной 50 м диаметром 460 мм, если длина материала в рулоне 10 м, а ширина 1,5 м?

3.2. Рассчитайте  сколько потребуется  мешков (30кг) сухой строительной смеси (расход 8,5кг/м2 при толщине слоя 10мм) для отделки поверхности длиной 5м и шириной 2,5м при толщине слоя 23мм?

3.3. Какой длины  утеплитель шириной 3м потребуется для утепления стен помещения 3×3 × 5м ?

3.4. Нужно оклеить обоями комнату, длина которой 6 м, ширина 4 м, высота 3 м, площадь дверей и окон составляет 1/5 всей площади стен. Сколько потребуется рулонов обоев для оклейки, если длина рулона 12 м, а ширина 50 см?

4.1. Какой длины надо изготовить стропила для дома 6м × 7м, если стойка крыши составляет1,5 м?

4.2. Рассчитать количество листов шифера (980мм ×1750мм), необходимого для дома 9м × 12м, если стойка крыши 1,5м.

4.3.  Во сколько обойдется покупка металлочерепицы (245руб/м2) на  крышу (уклон крыши составляет 300) деревянного дома размерами 6м × 6м при этом  запас составляет 15% от всей площади крыши?

4.4. Какова должна быть длина стойки крыши, чтобы стропила  были длиной 5м , а балка перекрытия 8м? Рассчитать количество досок  шириной 200мм и   длиной 4м для того  чтобы закрыть фронтон.

Ответы к задачам

1.1. 11 машин

1.2. 18 мешков

1.3. 100 мешков

1.4. 6000 штук и 3 м3 раствора

2.1. 6,2 м3 ; 7м3

2.2.0,0543 м3

2.3. 29744 штук

2.4. 0,27 м3

3.1. 5 рулонов

3.2. 8 м

3.3. 16 м

3.4. 8 рулонов

4.1. 3,3 м

4.2. 66 листов

4.3.11495,4 руб

4.4. 15 досок

Приложение

Виды фундаментов

сплошной                                       столбчатый                              ленточный

Колодцы

канализационный                                        колодец кабельной связи

тавр

двутавр                                             швеллер

Двускатная крыша                                  Колонна

Плиты перекрытия

Глоссарий

Двутавр или двутавровая балка  - мощный элемент армирования сварной конструкции, который выглядит как соединенные между собой две буквы «Т». Именно отсюда и пошло название «двутавра».

Крыша  - верхняя часть строения, покрывающая его и служащая защитой от атмосферных явлений.

Тавр - (тавровая балка - тавровый профиль),  Профиль металлический.

Фундамент сооружения – подземная часть сооружения, служащая для передачи и распределения давления от сооружения на грунт:

Швеллер – это гнутый металлический профиль, с П-образным сечением, основное назначение которого – служить несущим элементом при возведении строительных конструкций.