Табурет для начинающих

6-7 класс

(технологическая карта)

Разработал: Салата С.А,

учитель технологии

МБОУ «Гимназия №4 г.Вельска»

г.Вельск, 2023

| № | Вид работы | Графическое изображение | Фото изображения | Инструмент | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Изготовление ножки табурета (4 штуки) |  |  |  |  |
| 1. | Разметка заготовок по длине |  |  | Угольник, карандаш | Выбираем брусок сечением 35*35мм общей длинной не менее 1200мм |
| 2. | Отпиливание по размеру |  |  | Верстак, ножовка |  |
| 3 | Разметка центра отверстий |  |  | Угольник, карандаш | Перед сверлением лучше наколоть центр отверстий шилом |
| 4. | Сверление отверстий |  |  | Сверлильный станок (сверло диаметром 20мм) | Перед сверлением необходимо настроить глубину будущих отверстий |
| II | Изготовление царг (8 штук) |  |  |  |  |
| 1. | Разметка заготовок по длине |  |  | Угольник, карандаш | Выбираем брусок сечением 21*21мм общей длинной не менее 1600мм |
| 2. | Отпиливание по размеру |  |  | Верстак, ножовка | При невозможности изготовить царги круглого сечения, можно взять за основу готовую заготовку (черенок для грабель) |
| 3. | Разметка для изготовления царги круглого сечения |  |  | Верстак, угольник, линейка, рейсмус |  |
| 4. | Строгание заготовки до круглого сечения |  |  | Верстак, рубанок |  |
| III | Сборка основания табурета |  |  |  |  |
| 1. | Сборка рамок |  |  | Клей ПВА, клеенка | При сборке производим контроль качества угольником |
| 2. | Разметка центров отверстий в рамках табурета |  |  | Угольник, карандаш, шило |  |
| 3. | Сверление отверстий в рамках табурета |  |  | Сверлильный станок (сверло диаметром 20мм) | Перед сверлением настроить глубину будущих отверстий |
| 4. | Сборка основания табурета |  |  | Клей ПВА, клеенка | При сборке производим контроль качества угольником |
| I V. | Изготовление крышки табурета |  |  |  |  |
| 1. | Разметка |  |  | Угольник, карандаш | На крышку можно выбрать следующий материал: фанера 9*15мм, ДСП, клееный щит толщиной 15*25мм |
| 2. | Отпиливание крышки до линий разметки |  |  | Верстак, ножовка |  |
| 3. | Разметка центров отверстий под саморезы |  |  | Угольник, карандаш |  |
| 4. | Сверление сквозных отверстий под саморезы |  |  | Сверлильный станок (сверло диаметром 4мм) | Сверлить необходимо на ровном основании, чтобы избежать вырывов древесины с лицевой стороны щита |
| V. | Сборка табурета |  |  |  |  |
| 1. | Крепление крышки к основанию саморезами |  |  | Шуруповерт, саморезы (4 штуки) | Саморезы следует брать длиной 65-80мм в зависимости от толщины крышки |
| 2. | Установка заглушек |  |  |  |  |
| 3. | Отделка табурета шлифовальной бумагой |  |  | Шлифовальная бумага | Зернистость бумаги 80-120 |
| 4. | Нанесение ЛКМ |  |  | Кисть | Лакокрасочные материалы лучше брать экологически чистые на водной основе. При желании можно расписать |