УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Мастер производственного обучения: Стрельченко Виктор Анатольевич

КГА ПОУ ГАСКК МЦК губернаторский авиастроительный колледж                                 г. Комсомольск-на-Амуре

.                                                              2023

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ(СПО).                                                                                   Тестовое задание для специалистов 25.02.03 Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов

Содержание вопросов для проведения проверки знаний

1.Сколько километров пролетит воздушное судно за 3 минуты при путевой скорости в 160 км/ч?

а) 9;

б) 11;

в) * 8;

2.Сколько километров пролетит воздушное судно за 10 минут при путевой скорости в 360 км/ч?

а) * 60;

б) 50;

в) 56;

3. Максимальная продолжительность полёта достигается в точке с минимальной мощностью при поддержании воздушного судна:

а) * в равномерном горизонтальном полёте;

б) при постоянном равномерном снижении;

в) при минимальной приборной скорости ;

4. Что такое абсолютная высота?

а) Высота над стандартной плоскостью отсчета;

б) Расстояние по вертикали от воздушного судна до поверхности;

в) * Высота над средним уровнем моря;

5. Что такое истинная высота?

а) Непосредственно считываемое с высотомера значение;

б) * Расстояние по вертикали от воздушного судна до поверхности;

в) Высота над стандартной плоскостью отсчета;

6.При каких условиях приборная высота равна истинной высоте?

а) * На уровне моря при стандартной атмосфере;

б) При исправном высотомере - всегда;

в) На высоте перехода при QNH=1013.2 hPa;

7.При каких условиях высота по давлению равна истинной высоте?

а) * При стандартном давлении;

б) При стандартных атмосферных условиях;

в) Когда приборная высота равна высоте по давлению;

8.Какая комбинация атмосферных условий уменьшает характеристики воздушного судна при взлёте и наборе высоты?

а) Низкая температура, низкая относительная влажность и низкая высота по давлению;

б) Высокая температура, низкая относительная влажность и низкая высота по давлению;

в) * Высокая температура, высокая относительная влажность и большая высота по давлению;

9.Заход по ПВП для посадки ночью должен выполняться

а) на повышенной скорости;

б) по более крутой глиссаде;

в) * так же как и днём;

10.Эффективность системы управления летательным аппаратом в наибольшей степени зависит:

А) от количества органов управления

Б) от реакции на команду, действие +

В) от тяги двигателей

Г) от максимальных углов крена и тангажа

11.Самым точным прибором, определяющим истинный курс самолета с учетом вращения Земли, является:

А) магнитный компас

Б) гирокомпас

В) астрокомпас +

Г) радиокомпас

12Тремя основными видами управления, представляющими всю совокупность режимов работы АБСУ пилотируемого аппарата, являются:

А) директорное управление +

Б) аварийное управление

В) штурвальное управление +

Г) автоматическое управление +

Д) радиоуправление

13Главной эксплуатационной особенностью инерциальной навигационной системы (ИНС) является:

А) определение координат самолёта по небесным светилам

Б) определение координат самолета по радиосвязи

В) определение координат самолёта по оптической связи

Г) её автономность +

14Установите правильную последовательность исполнительных механизмов систем управления летательными аппаратами в порядке увеличения их эффективности:

А) пневматический 3

Б) электрогидравлический 4

В) электрический 2

Г) механический 1

15. Общепринятым вариантом компоновки основных пилотажных приборов является:

| ответ | вариант компоновки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| А | высотомер и вариометр | указатели скорости и угла атаки | авиагоризонт |
| Б | указатели скорости и угла атаки | высотомер и вариометр | авиагоризонт |
| В + | указатели скорости и угла атаки | авиагоризонт | высотомер и вариометр |
| Г | авиагоризонт | высотомер и вариометр | указатели скорости и угла атаки |

16. Установите соответствие определений видам авиационных двигателей:

А) двигатели, не требующие для образования реактивной тяги атмосферного воздуха- 3

Б) двигатели, в которых для сжатия воздуха, поступающего в камеру сгорания, служит компрессор с приводом от газовой турбины- 2

В) двигатели, в которых воздух из входного устройства подается непосредственно в камеру сгорания- 1

Г) двигатели, в которых в качестве горючего используются специальные пороха и другие твердые вещества, содержащие в своем составе окисляющие компоненты и целиком размещающиеся в камере сгорания -4

| Виды авиационных двигателей |  | определение |
| --- | --- | --- |
| 1 | прямоточные воздушно-реактивные |  |
| 2 | газо-турбинные |  |
| 3 | ракетные реактивные |  |
| 4 | ракетные двигатели твердого топлива |  |

17. Установите соответствие определений навигационных комплексов по уровню адаптации:

А) накапливают и обрабатывают опыт своей работы  и целенаправленно используют результаты самообучения для улучшения качества и надежности измерения- 4

Б) автоматически изменяют не только параметры, но и структуру, состав оборудования и связи между подсистемами- 3

В) отличаются постоянными структурой и параметрами, не меняющимися от условий полета и режимов навигации- 1

Г) обладают способностью автоматически изменять свои параметры с целью повышения эффективности навигационных измерений в различных условиях движения ЛА- 2

| Виды комплексов по уровню адаптации |  | определение |
| --- | --- | --- |
| 1 | стационарные |  |
| 2 | самонастраивающиеся |  |
| 3 | самоорганизующиеся |  |
| 4 | самообучающиеся |  |

18. Назовите три типа обратных связей, по которым классифицируются типы сервоприводов:

А) «жесткая» обратная связь-+

Б) «гибкая» обратная связь +

В) косвенная обратная связь

Г) скоростная обратная связь +

19. Назовите комплексный критерий качества измерительных устройств:

А) диапазон измерения

Б) точность

В) эквивалентная погрешность +

Г) надежность

20. Инерциальные навигационные системы (ИНС) не классифицируют:

А) по способу ориентации трехгранника измерительных осей акселерометров

Б) по виду погрешностей, возникающих в процессе работы +

В) по способу построения решения основного уравнения  инерциального метода определения движения

Г) по наличию стабилизированной или управляемой платформы,  используемой для ориентации измерительного трехгранника

Тестовые задания по дисциплине: «Авиационные комплексы»,

1 На эффективность силовой установки не влияет:

А) удельная тяга

Б) удельная масса

В) удельный расход топлива

Г) удельный вес топлива +

2 В навигационных системах базовую географическую систему координат принято связывать:

А) со сферой, как формой Земли в первом приближении

Б) с эллипсоидом Клеро, как формой Земли во втором приближении +

В) с гринвичским меридианом

Г) с экватором

3 Геомагнитные вариации, влияющие на работу курсовых систем - это:

А) периодические лунные вариации +

Б) гравитационные вариации

В) периодические солнечные вариации +

Г) непериодические магнитные бури +

4 Азимутом или пеленгом называется:

А) направление меридиана

Б) направление на объект

В) угол между направлением на объект и северным направлением меридиана, отсчитываемый по часовой стрелке +

Г) угол между направлением на объект и южным направлением меридиана, отсчитываемый по часовой стрелке

5 Лётчик является одним из центральных звеньев системы «Человек – машина»:

А) при автоматическом управлении

Б) при автоматизированном управлении +

В) при механическом управлении

Г) при ручном управлении

6 Инерциальные навигационные системы (ИНС) классифицируют по трем признакам:

А) по способу ориентации трехгранника измерительных осей акселерометров +

Б) по виду погрешностей, возникающих в процессе работы

В) по способу построения решения основного уравнения инерциального метода определения движения +

Г) по наличию стабилизированной или управляемой платформы, используемой для ориентации измерительного трехгранника +

7 В состав сервопривода не входит:

А) сравнивающее устройство

Б) рулевой агрегат

В) усилительно-преобразующее устройство

Г) отсчетное устройство  +

8 В обзорно-сравнительных устройствах не используют:

А) зрительную память +

Б) голографическую память

В) цифровую память

Г) картографическую память

9 Общепринятым вариантом компоновки основных пилотажных приборов является:

| ответ | вариант компоновки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| А | высотомер и вариометр | указатели скорости и угла атаки | авиагоризонт |
| Б + | указатели скорости и угла атаки | авиагоризонт | высотомер и вариометр |
| В | указатели скорости и угла атаки | высотомер и вариометр | авиагоризонт |
| Г | авиагоризонт | высотомер и вариометр | указатели скорости и угла атаки |

10 Укажите, какие два из перечисленных стандартов интерфейсов бортового оборудования считаются в настоящее время общепринятыми в военной авиации:

А) ARINC

Б) STANAG +

В) MIL-STD +

Г) Ethernet

11 Расположите этапы развития авиационных комплексов в порядке  возрастания:

А) комплексы бортового оборудования интегрального типа с использованием вычислительных систем - 5

Б) комплексы бортовых систем с единой вычислительной машиной для всех систем - 4

В) бортовые системы с собственными, независимыми вычислительными устройствами; - 3

Г)  автономные бортовые подсистемы; - 2

Д) самостоятельные, независимые приборы и устройства - 1

12 Установите соответствие определений для каждого вида обеспечения САПР:

А) объединяет математические модели, методы и алгоритмы, необходимые для выполнения проектных процедур и используемые в системе при автоматизированном проектировании - 4

Б) объединяет все программы обработки данных на машинных носителях, необходимые для осуществления процесса автоматизированного проектирования определенного объекта. - 1

В) включает комплекс документов, характеризующих состав системы и правила эксплуатации средств автоматизированного проектирования - 3

Г) составляют документы, регламентирующие взаимодействие подразделений проектной организации с комплексом средств автоматизированного проектирования САПР. - 2

| Вид обеспечения |  | определение |
| --- | --- | --- |
| 1 | программное |  |
| 2 | организационное |  |
| 3 | методическое |  |
| 4 | математическое |  |

13 Установите соответствие определений видам авиационных двигателей:

А) двигатели, в которых для сжатия воздуха, поступающего в камеру сгорания, служит компрессор с приводом от газовой турбины - 2

Б) двигатели, не требующие для образования реактивной тяги атмосферного воздуха - 3

В) двигатели, в которых в качестве горючего используются  специальные пороха и другие твердые вещества, содержащие в своем  составе окисляющие компоненты и целиком размещающиеся в камере сгорания - 4

Г) двигатели, в которых воздух из входного устройства подается непосредственно в камеру сгорания - 1

| Виды авиационных двигателей |  | определение |
| --- | --- | --- |
| 1 | прямоточные воздушно-реактивные |  |
| 2 | газо-турбинные |  |
| 3 | ракетные реактивные |  |
| 4 | ракетные двигатели твердого топлива |  |

14 Назовите комплексный критерий качества измерительных устройств:

А) диапазон измерения

Б) точность

В) эквивалентная погрешность +

Г) надежность

15 Детерминизм или детерминированность - это:

А) работа комплекса по жестко определенной программе, исключающей вмешательство извне +

Б) работа комплекса под централизованным управлением

В) работа авиационного комплекса под управлением наземных служб

Г) работа систем под управлением собственных бортовых компьютеров

16. Полная аэродинамическая сила – это:

а) * равнодействующая силы давления воздуха, направленная под прямым углом к поверхности самолёта или его части, и силы трения, касательной к поверхности;

б) равнодействующая силы давления воздуха, направленная под прямым углом к поверхности самолёта;

в) равнодействующая силы давления воздуха перпендикулярная к направлению набегающего потока;

17. Подъёмной силой Y называется:

а) * составляющая полной аэродинамической силы, направленная перпендикулярно к направлению набегающего потока воздуха;

б) составляющая полной аэродинамической силы, направленная против движения самолёта;

в) сила перпендикулярная плоскости крыла и направленная вниз;

18. Силой лобового сопротивления Q называется:

а) сумма подъемной силы и силы трения; ;

б) * сумма сил профильного сопротивления, индуктивного сопротивления и волнового сопротивления;

в) сумма сил волнового и индуктивного сопротивлений;

19. Аэродинамическое качество самолёта это:

а) отношение лобового сопротивления к подъёмной силе;

б) * отношение подъёмной силы к лобовому сопротивлению;

в) отношение полной аэродинамической силы к силе лобового сопротивления;

20.Сколько режимов работы имеет воздушный винт:

а) 2;

б) * 4;

в) 6;

21.Установившимся горизонтальным полетом называется:

а) * прямолинейный полет с постоянной скоростью без набора высоты и снижения;

б) прямолинейный полет с произвольной скоростью без набора высоты и снижения;

в) прямолинейный полет с постоянной скоростью с набором высоты или снижением;

22. Взлёт самолёта – это:

а) этап полёта с момента отделения воздушного судна от земной или искусственной поверхности до момента набора установленных высоты и скорости полета применительно к конкретному воздушному судну;

б) этап полёта с момента начала ускоренного движения воздушного судна с линии старта на земной или искусственной поверхности до момента набора высоты 15 метров;

в) * этап полёта с момента начала ускоренного движения воздушного судна с линии старта на земной или искусственной поверхности до момента набора установленных высоты и скорости полета применительно к конкретному воздушному судну;

23.С уменьшением атмосферного давления воздуха скорость отрыва и длина разбега:

а) * увеличиваются;

б) уменьшаются;

в) не изменяются;

24.Влияет ли угол наклона взлетно-посадочной полосы на скорость отрыва самолёта:

а) увеличивает скорость отрыва;

б) уменьшает скорость отрыва;

в) * не влияет;

25.С ростом температуры воздуха посадочная скорость:

а) * увеличивается;

б) уменьшается; ;

в) не изменяется;

26.Периодическое ТО ВС осуществляют методами:

а) бригадным или закреплённым, системным, зонным;

б) одноразовым или поэтапным, по состоянию;

в) * всеми перечисленными выше;

27. Кто принимает решение о применении метода по организации ТО ВС?

а) * начальник АТБ с учётом особенностей производственной деятельности авиапредприятия;

б) главный инженер АТБ;

в) начальник цеха периодического ТО. ;

28. Принятый метод организации ТО ВС должен обеспечивать:

а) высокую производительность труда;

б) координацию работы специалистов и бригад смены;

в) * высокое качество ТО, минимальные затраты времени и материальных средств;

29. Что составляет основы применения метода организации работ по ТО ВС?

а) разновидность подходов к организации работ по ТО;

б) * разновидности форм ТО;

в) разновидности организации технического процесса производства работ по ТО;

30.Как разновидности методов подходов к организации ТО ВС могут применятся:

а) * раздельно в различных сочетаниях;

б) индивидуально для конкретного авиапредприятия;

в) раздельно для всех авиапредприятий;

31. Работой специализированных бригад по ТО ВС руководят:

а) авиатехники-бригадиры по специальности;

б) инженеры ОТК по специальности;

в) * авиатехники-бригадиры, инженеры смены по специальности, начальник смены;

32.В каких документах фиксируются результаты при ТО ВС с фиксированными этапами?

а) эксплуатационной документации;

б) * инструкциях и ведомостях на поэтапное ТО;

в) в бортовом журнале ВС;

33.Техническое обслуживание с контролем параметров применяют для изделий:

а) * отказы которых влияют на безопасность полётов;

б) отказы которых не оказывают прямого влияния на безопасность полётов;

в) для всех изделий;

34.Техническое обслуживание с контролем уровня надёжности применяют для изделий:

а) отказы влияют на безопасность полётов;

б) * отказы не влияют на безопасность полётов;

в) для всех изделий;

35.При методике ТО ВС с контролем параметров функциональных систем контроль должен быть:

а) выборочным или разовым;

б) * непрерывным или периодическим;

в) постоянным;

36.В чём отличие методики ТО по состоянию, от методики ТО по наработке:

а) только в характере технологически процессов ТО ВС;

б) * только в распределении ресурсов потребных на развитие

производственно-технической базы соответствующей той или иной методике ТО ВС;

в) только развитие экспериментальной базы предприятия промышленности;

37.К характерным особенностям методики ТО ВС с контролем уровня надёжности можно отнести следующее:

а) * что каждое из изделий эксплуатируется (используется) до отказа. ;

б) что каждое из изделий эксплуатируется до ремонта;

в) что каждое изделие эксплуатируется до выработки межремонтного ресурса;

38.Обслуживание по техническому состоянию с контролем параметров агрегатов предусматривает:

а) после отработки гарантийного ресурса непрерывного контроля и измерения параметров;

б) после отработки гарантийного ресурса и периодического контроля и измерение параметров;

в) * после отработки гарантийного ресурса и постоянного контроля и измерения параметров, определяющих техническое состояние тех или иных агрегатов;

39.Решение о продолжении эксплуатации до момента следующей проверки или замены агрегата при ТО ВС по состоянию применяются:

а) * по результатам контроля;

б) по результатам разовой проверки;

в) по результатам текущей проверки;

40.Разрешается ли заправлять ВС ГСМ при наличии пассажиров на борту?

а) разрешается;

б) запрещается;

в) * запрещается, за исключением случаев, оговоренных в отдельном нормативном документе ГОУВТ;

41.Сколько раз можно использовать контровочную проволоку?

а) 3;

б) 2;

в) * 1;

42.Разрешается ли при запуске и опробовании двигателей запускающему оставлять рабочее место?

а) разрешается;

б) * запрещается;

в) разрешается в особых случаях;

43.Кто дает разрешение на буксировку ВС по РД и ВПП?

а) начальник смены;

б) инженер смены;

в) * диспетчер службы движения;

44.Разрешается ли во время буксировки ВС находиться людям на поверхностях ВС?

а) разрешается;

б) * запрещается;

в) разрешается в особых случаях;

45.Разрешается ли при мойке ВС применять для удаления загрязнений металлические щетки?

а) разрешается для удалении трудно выводимых загрязнений;

б) * запрещается;

в) разрешается;

46.Используется ли буксировочное водило при буксировке ВС «хвостом

вперёд»?

а) * используется;

б) не используется;

в) используется в особых случаях;

47.Где хранится бортовой журнал ВС?

а) в ПДО;

б) в цехе ОТО;

в) * на борту ВС;

48.Разрешается ли удалять коррозию с тросов систем управления ВС и двигателями ГСМ?

а) разрешается спиртом;

б) * запрещается;

в) разрешается растворителем;

49.Каким образом производится проверка герметичности зарядных клапанов и штуцеров?

а) по звуку;

б) авиационным бензином;

в) * мыльной эмульсией;

50.К какой группе стопорения разъёмных соединений относится стопорение шплинтом?

а) * стопорение специальными фиксаторами;

б) стопорение наглухо;

в) стопорени с помощью повышении сил трения в резьбе;

51. В соответствии с каким документом выполняются доработки на ВС?

а) регламент ТО;

б) * бюллетени;

в) формуляр;

52.Каким прибором проверяется натяжение тросов системы управления самолетом и двигателями?

а) КПУ-3;

б) * тензометр ИН-11;

в) квадрант оптический КО-1;

53.Разрешается ли применять для протирки органического остекления самолёта растворители (ацетон, бензол и др.)?

а) разрешается;

б) только бензол;

в) * не разрешается;

54.К какой группе стопорения разъёмных соединений относится стопорение при помощи самоконтрящих гаек?

а) стопорение наглухо;

б) стопорение специальным фиксатором;

в) * стопорение путём повышения сил трения в резьбе;

55.Допускается ли обрыв нитей в пряди тросов систем управлении самолётом и двигателями?

а) допускается;

б) * не допускается;

в) только 2 нити;

56.Какой прибор используется для измерения глубины царапин?

а) штангенциркуль;

б) * индикаторное приспособление;

в)  щуп;

57.Примеры методов, которые могут привлечь внимание студентов

а) * Шутки, мультимедиа, вопросы;

б) Лекции, направленные дискуссии, демонстрации;

в) Обзоры проблем, изучение кейсов, объяснения;

58.Какой мешающий фактор из перечисленных имеет место у студента, который не участвует в процессе обучения и выглядит отвлеченным?

а) Физиологический;

б) * Психологический;

в) Окружающей среды;

59.Авиационный шум, вибрация или условия освещения относятся к какому из мешающих факторов?

а) Физиологический;

б) Психологический;

в) * Окружающей среды;

60.Помехи, отвлечение от процесса или деятельности могут быть выражены следующими факторами, которые находятся вне контроля инструктора

а) * Психологические, физиологические, окружающей среды;

б) Психологические, физиологические, биологические;

в) Физические, психологические, окружающей среды;

61.При описании электрических и магнитных явлений в СИ за основную единицу применяется…

а) Вольт;

б) Ом;

в) * Ампер;

62.В чем сущность измерения методом сравнения?

а) * сравнение измеряемой величины с мерой;

б) измерение по отсчетному устройству;

в) отсчет по измерительному прибору сравнения;

880.Какое правило образования производных единиц системы СИ?

а) по результатам измерений;

б) из опытных данных;

в) * на основании математических зависимостей с основными единицами СИ;

63.Какое конструктивное исполнение отсчетного устройства микрометрического инструмента?

а) штриховая шкала;

б) * продольная и круговая шкала;

в) двусторонняя шкала;

64.Приведите определение понятия «прямые измерения»

а) измерение на основании известной математической зависимости;

б) способ нахождения искомого значения;

в) * искомое значение находится непосредственно из эксперимента;

65. Приведите определение понятия «приведенная погрешность прибора»

а) класс точности;

б) разность между измеренным и действительным значением физической величины;

в) * отношение абсолютной погрешности к нормирующему значению;

66.Укажите производную единицу электрического напряжения системы СИ.

а) * Вольт;

б) Вебер;

в) Тесла;

67.Укажите определение понятия «действительное значение измеряемой величины»

а) * значение, определенное экспериментально и приближающееся к

истинному значению;

б) измеренное значение;

в) значение, определенное экспериментально;

68.Укажите производную единицу измерения мощности системы СИ.

а) Герц;

б) Фарад;

в) * Ватт;

69.По какому квалитету точности изготовлено отверстие в сопряжении 44 Н8/℮7?

а) * 8;

б) 44;

в) 7;

70.Какие дополнительные единицы системы СИ?

а) * Радиан. Стерадиан;

б) Ампер. Килограмм;

в) Герц. Ом;

71.Какая величина допуска вала 28+0,045 мм?

а) * 0.045 мм;

б) 28 мм;

в) 28.045 мм;

72.Чему равен номинальный размер в сопряжении 50 Н8 / ℮9?

а) Н 8;

б) ℮ 9;

в) * 50 мм;

73.При какой системе капитального ремонта летательный аппарат полностью разбирается, диагностируется и ремонтируется без учёта его технического состояния?

а) система ремонта по техническому состоянию;

б) * планово-предупредительная система;

в) система ремонта по уровню надёжности;

74.Какой ремонт АТ относится к плановому?

а) аварийный;

б) * капитальный;

в) текущий;

75. Что делать с трубопроводом гидросистемы при текущем ремонте, если на нем появилась трещина?

а) * заменить на новый;

б) установить хомут;

в) запаять;

76. Какие подвижные поверхности размещаются на крыле? а) закрылки;
б) элероны;
в) предкрылки;
г) интерцепторы (спойлеры);
д) руль направления.

77. Какие силовые элементы крыла относятся к основным? а) лонжероны;
б) стрингеры;

в) нервюры;

г) шпангоуты.

78. Каковы внешние формы крыла?

а) стреловидное, прямоугольное, трапециевидное, треугольное;
б) с положительным, с нулевым и отрицательным поперечным сечением;
в) поперечное сечение: каплевидное, сигарообразное, остроносое.

79. Как классифицируются ВС по конструктивным признакам? а) число и расположение крыльев;
б) форма крыла в плане;
в) схема оперения;
г) схема крыла;
д) схема фюзеляжа;
е) число, тип и расположение двигателей.

80. Каково основное назначение крыла? а) создание подъемной силы;
б) создание поперечной устойчивости и управляемости самолетом;
в) крепление шасси, двигателей и различных агрегатов;

г) размещение топлива.

81. Каковы внешние формы крыла?
а) стреловидное, прямоугольное, трапециевидное, треугольное;
б) с положительным, с нулевым и отрицательным поперечным сечением;
в) поперечное сечение: каплевидное, сигарообразное, остроносое.

82. Каково основное назначение фюзеляжа?

а) крепление крыла, оперения, шасси;
б) размещение экипажа, пассажиров, оборудования и различных грузов;
в) устойчивость

83. Какие силовые элементы фюзеляжа относятся к основным?

а) обшивка;
б) шпангоуты;
в) стрингеры и лонжероны;
г) нервюры.

84. Какие помещения и отсеки размещаются в герметичной зоне фюзеля- жа пассажирского и грузового самолетов?
а) ниши антенн радиолокаторов, ниши шасси, центроплан крыла и хвостовая часть;
б) грузовая кабина;
в) кабина экипажа, пассажирские салоны, буфеты, кухни, гардеробы, туалеты, багажно-грузовые отсеки, технические отсеки, отсеки электрооборудования.

85. Какие помещения и отсеки размещаются в негерметичной зоне фюзеляжа пассажирского и грузового самолетов?
а) ниши антенн радиолокаторов, ниши шасси, центроплан крыла и хвостовая часть;
б) может быть грузовая кабина;
в) кабина экипажа, пассажирские салоны, буфеты, кухни, гардеробы, туалеты, багажно-грузовые отсеки, технические отсеки, отсеки электрооборудования.

86. Какие основные элементы входят в состав энергетической системы? а) рабочее тело;
б) источники давления;
в) потребители;
г) каналы;
д) управляющие распределительные устройства;
е) элементы управления, контроля и сигнализации.

87. Какие существуют виды энергетических систем?

а) гидравлическая;
б) пневматическая;

в) электрическая;

г) эргономическая

88. Каков принцип работы гидравлической системы?
а) преобразование энергии привода источника давления в энергию давления жидкости;
б) преобразование энергии привода источника давления в энергию давления газа;
в) преобразование энергии привода источника в электрическую энергию.

89. Каков принцип работы пневматической системы?
а) преобразование энергии привода источника давления в энергию давления жидкости;
б) преобразование энергии привода источника давления в энергию давления газа;
в) преобразование энергии привода источника в электрическую энергию.

90. Каков принцип работы электрической системы?
а) преобразование энергии привода источника давления в энергию давления жидкости;
б) преобразование энергии привода источника давления в энергию давления газа;
в) преобразование энергии привода источника в электрическую энергию.

91. Какие существуют виды систем управления?

а) основное управление;
б) системы балансировки;
в) управление механизацией крыла;
г) управление по крену, по тангажу, по курсу.

92. Какое назначение имеет топливная система?

а) обеспечивает размещение запаса топлива;
б) обеспечивает бесперебойную подачу топлива к двигателям и вспомогательной силовой установке (ВСУ);
в) обеспечивает балансировку самолета;
г) обеспечивает смазку узлов трения двигателя.

93. Каковы основные эксплуатационные ограничения топливной системы? а) сорт топлива;
б) максимальное количество заправляемого топлива;
в) не вырабатываемый остаток топлива;
г) максимальный остаток топлива.

94. Как классифицируются топливные системы по способам подачи топлива?

а) подача топлива самотеком;
б) подача топлива вытеснением топлива из баков газами;
в) подача топлива под давлением, которое создают насосы;
г) подача топлива под давлением, которое создает дренажная система.

95. Где размещается топливо на самолетах?
а) в топливных баках, расположенных в крыле;
б) в топливных баках, расположенных в киле;
в) в топливных баках, расположенных в стабилизаторе.

96. По каким схемам подсоединяются топливные баки к питающим магистралям?
а) автономная;

б) раздельная;

в) общая;
г) комбинированная.

97. Какие основные агрегаты входят в состав системы подачи топлива на двигатели и вспомогательные силовые установки?
а) насосы подкачки;
б) перекрывные (пожарные) краны;
в) краны кольцевания;
г) масляные насосы.

98. Какое назначение имеют системы кондиционирования воздуха и автоматического регулирования давления в гермокабине?
а) обеспечивают нормальные условия для жизнедеятельности экипажа и пассажиров на земле и в полете;
б) поддерживают нормальные параметры воздуха: давление, температуру, состав воздуха;
в) дополнительно обеспечивают: подачу сжатого воздуха для запуска двигателей; обогрев и охлаждение агрегатов и оборудования; обогрев стекол фонаря кабины экипажа; подачу воздуха в противо-обледенительные системы;
г) поддерживают нормальную влажность воздуха (на гражданских ВС).

99. Какие основные агрегаты входят в состав системы кондиционирования воздуха и каково их назначение?
а) краны для отбора воздуха от двигателей;
б) регуляторы давления воздуха для снижения избыточного давления в трубопроводах;
в) турбохолодильные установки и воздухо-воздушные радиаторы или теплообменники для охлаждения воздуха;

г) краны и смесители для регулирования температуры подаваемого в гермокабину воздуха;
д) бак и краны для увлажнения воздуха.

100. Каковы основные эксплуатационные ограничения системы автоматического регулирования давления?
а) «высота» в кабине;
б) перепад давления между кабиной и атмосферой;
в) влажность воздуха.

101. Какие основные агрегаты входят в состав системы автоматического регулирования давления и каково их назначение?
а) выпускные клапаны для сброса воздуха из гермокабины в атмосферу;
б) командные приборы для управления выпускными клапанами. На них задаются абсолютное давление, перепад давления и скорость изменения давления в гермокабине;
в) агрегаты защиты гермокабины от пере наддува и разгерметизации;
г) агрегаты увлажнения воздуха.

102. Какие отказы системы кондиционирования воздуха и системы автоматического регулирования давления,  приводят к необходимости изменения плана или профиля полета, в том числе к вынужденной посадке?
а) отказы автоматического регулирования температуры;
б) повышение температуры воздуха в трубопроводе;
в) нарушение температурного режима в одной из зон салона;
г) отказ автоматического регулирования расхода;
д) отказ дублирующей системы автоматического регулирования давления воздуха в кабине.

103. Какие особые случаи могут возникнуть в полете при отказе системы кондиционирования воздуха и системы автоматического регулирования давления?
а) разгерметизация самолета;
б) пере наддув гермокабины;
в) разрушение гермокабины.

104. Какие основные действия должен выполнить экипаж при разгерметизации самолета ?
а) перейти на питание кислородом;
б) если высота в кабине менее или равна 3800 м и не увеличивается, продолжить полет на заданном эшелоне, доложить диспетчеру УВД;
в) если высота в кабине более 3800 м, необходимо выполнить экстренное снижение до высоты 3000 м или до безопасной высоты, если она более 3000м;
г) не предпринимать никаких действий.

105. Каково назначение стационарных систем пожаротушения?
а) предотвращение условий, при которых может возникнуть пожар;
б) локализация зоны пожара при борьбе с ним;
в) тушение пожара в кабине экипажа.

106. Каково назначение противо обледенительной системы?

а) защита от обледенения зон самолета;
б) предотвращение обледенения фюзеляжа;

в) предотвращение обледенения шасси.

107. Какие элементы планера и систем воздушного судна имеют защиту от обледенения?
а) лобовые поверхности крыла, рулей высоты и направления;
б) воздушные винты и воздухозаборники двигателей;
в) остекление фонарей;
г) находящиеся в потоке датчики пилотажно-навигационных приборов;
д) обтекатели антенн;
е) поверхность фюзеляжа.

108. Какие типы силовых установок имеются на самолетах? а) турбореактивные;
б) турбореактивные двухконтурные;
в) турбовинтовые;
г) ракетные.

109. Каково назначение масляной системы силовой установки?

а) смазка узлов трения двигателя;
б) обеспечение питания двигателя маслом;
в) управление режимами и остановом двигателей.

110. Каково назначение топливной системы?

а) смазка узлов трения двигателя;
б) обеспечение питания двигателя топливом;
в) управление режимами и остановом двигателей.

111. Каково назначение реверсивного устройства?

а) создание отрицательной тяги;
б) уменьшение отрицательной тяги;

в) создание положительной тяги.

112. Каково назначение вспомогательной силовой установки?

а) создание тяги;
б) снабжение энергией функциональных систем самолета;
в) снабжение энергией систем двигателя.