Бинарное занятие по общепрофессиональной дисциплине

«Основы строительного материаловедения

Тема: Определение физических свойств природных строительных материалов

Практическое занятие

Профессия: 08.01.27 Мастер

общестроительных работ

ОП.04 Основы строительного

материаловедения.

Физика.

Тема 3.1. Каменные и древесные

строительные материалы. Коррозия

камня и защита его от разрушения.

Физические и механические свойства

древесины».

Преподаватели: Н.Ю. Сидорова

Е.В. Горюшкина

г. Михайловка

2023 г.

Разработка учебного занятия по дисциплине: ОП.02 Основы строительного материаловедения, ОД.11 Физика

Для профессии: 08.01.27 Мастер общестроительных работ

Преподаватели:   Горюшкина Елена Владимировна, Сидорова Наталя Юрьевна

«      » ноябрь   2023 г.                                                                                                         Группа: 1К

ОП.04 Основы строительного материаловедения:

- Раздел 3. Природные строительные материалы

- Тема 3.1. Каменные и древесные строительные материалы. Коррозия камня и защита его от разрушения. Физические и механические свойства древесины

ОД.11 Физика:

- Раздел 2. Молекулярная физика и термодинамика

- Тема 2.3 Агрегатные состояния вещества и фазовые переходы

Тема занятия:    Определение физических свойств природных строительных материалов

Тип занятия: 	           Практическое занятие

Длительность занятия:   4 академических часа

План лекционного занятия

1. Организационный этап – 2 мин.

2.  Постановка цели и задач урока:

Цели:

- научиться определять физические свойства горных пород.

Задача:

- изучение горных пород как основных источников сырья, используемых при производстве строительных материалов;

- изучение кристаллографической структуры природных материалов;

- изучение текстуры горных пород.

3. Методы обучения:

- Наглядные:

- демонстрация: наглядных пособий, техники выполнения, показ приёмов работы.

- Практические:

- решение задач,

- выполнение практической работы,

- написание докладов.

4. Мотивация учебной деятельности обучающихся:

- понимание классификации горных пород.

5. Актуализация знаний:

Агрегатные состояния вещества и фазовые переходы (устный опрос)

- Что называют плотностью вещества?

- Что показывает плотность?

- Какой буквой обозначается плотность?

- Какова единица плотности в СИ?

- Какие еще единицы плотности вам известны?

- Что надо сделать, чтобы определить плотность вещества?

6. Первичное усвоение новых знаний:

- Заполнить Таблица 2 - Физико-технические свойства породообразующих минералов и горных пород.

7. Освоение компетенции по виду деятельности: ВД 1. Выполнение каменных работ

| Наименование компетенции | Планируемые результаты освоения дисциплины |  |
| --- | --- | --- |
|  | Результаты освоения общеобразовательной дисциплины | Показатели освоения компетенции |
| ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Общие: - самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесторонне; - владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем | Умения: - составлять план действия; - реализовывать составленный план. |
|  | Дисциплинарные: - сформировать умения решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью, используя физические законы и принципы | Знания: - основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте. |
| ОК 4. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Общие: - координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия | Умения: - взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности. |
|  | Дисциплинарные: - овладеть умениями работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать работу группы, рационально распределять деятельность в нестандартных ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в решение рассматриваемой проблемы. | Знания: - психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности. |
| ПК 1.2. Производить общие каменные работы различной сложности | Общие: - анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях | Умения: - подбирать требуемые материалы для каменной кладки. |
|  | Дисциплинарные: - сформировать умения решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью, используя физические законы и принципы | Знания: - виды, назначение и свойства материалов для каменной кладки. |
| ПК 1.6. Выполнять ремонт каменных конструкций | Общие: - принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности | Умения: - подбирать требуемые материалы для выполнения ремонта каменных конструкций. |
|  | Дисциплинарные: - на основе анализа условия задачи выбирать физическую модель, выделять физические величины и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины | Знания: - виды, назначение и свойства материалов для ремонт каменных - конструкций. |

Преподаватель общепрофессионального цикла Н.Ю. Сидорова

Общие сведения

Горные породы – это природные образования более или менее однородного состава и строения, образующие в земной коре самостоятельные геологические тела. Они слагают поверхностные слои земной коры толщиной 15…60 км. Горные породы представляют собой сочетание одного или нескольких минералов и могут быть мономинеральными (гипс, кальцит и др.) или полиминеральными (гранит, сиенит и др.).

Минералами называются однородные по химическому составу, строению и физическим свойствам природные тела, образовавшиеся в земной коре в результате физико-химических процессов. Минералы являются составными частями горных пород и руд, они отличаются друг от друга по химическому составу и физическим свойствам (цвету, твердости, плотности, блеску и т.д.).

Просмотр презентации.

Обучающиеся отвечают на контрольные вопросы (слайд 8).

Формулирование темы и цели и задач занятия (совместно с обучающимися).

Тема: Определение физических свойств природных строительных материалов

Цель:

- изучение основных характеристик горных пород, породообразующих минералов и области их применения в строительстве.

Задачи:

- научиться определять физические свойства природных строительных материалов;

- определить плотность природных строительных материалов разными методами.

Оборудование и материалы: коллекции породообразующих минералов и горных пород, лупа, шкала твердости Мооса, неглазурованная фарфоровая пластина; исследуемый материал; весы с разновесом; штангенциркуль; стакан с водой; динамометр.

ХОД РАБОТЫ

I. Определить физические свойства минералов и горных пород:

1. С помощью схем 1 и 2 (дидактический материал) изучить генетическую классификацию горных пород, заполнить таблицу 1.

Таблица 1 – Представители горных пород по условиям залегания

| Магматические горные породы | Осадочные горные породы | Метаморфические (видоизмененные) горные породы |
| --- | --- | --- |

2. С помощью коллекций породообразующих минералов, горных пород и дидактического материала научиться распознавать их по внешним признакам, определять в полиминеральных породах породообразующие минералы, преобладающий цвет, крупность кристаллов, наличие пор (визуально).

3. Установить физико-технические свойства породообразующих минералов и горных пород, области использования в строительной практике. Полученные данные оформить в виде таблицы.

При выполнении работы студенты делятся на команды по 4 человека.

Таблица 2 - Физико-технические свойства породообразующих минералов и горных пород

| № п/п | Наименование горной породы | Твердость по шкале Мооса | Физические характеристики: цвет, блеск | Группа плотности | Плотность | Относительная погрешность | Области использования в строительной практике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

3.1. Цвет минерала – зависит от их внутренней структуры, от механических примесей и, главным образом, от присутствия элементов – хромофоров, то есть носителей окраски. Некоторые минералы имеют пеструю или радужную окраску поверхностного слоя – побежалость.

3.2. Твердость – это сопротивление механическому воздействию более прочного тела

Таблица 3 - Для оценки твердости используется шкала Мооса

| Единицы твердости | Эталонный материал | Сравнительная характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тальк | Скоблится ногтем |
| 2 | Гипс | Царапается ногтем |
| 3 | Кальцит | Царапается медной монетой |
| 4 | Флюорит | Легко царапается ножом |
| 5 | Апатит | С трудом царапается ножом |
| 6 | Ортоклаз | Царапается напильником |
| 7 | Кварц | Царапает оконное стекло |
| 8 | Топаз | Легко царапает кварц |
| 9 | Корунд | Легко царапает топаз |
| 10 | Алмаз | Не царапается ничем (легко царапает корунд) |

3.3. Блеск – это способность минерала отражать свет. Различают минералы с металлическим и неметаллическим блеском. Металлический блеск имеют те минералы (независимо от их окраски), которые дают черную черту на неглазурованной фарфоровой пластинке. Неметаллический блеск характерен для минералов, дающих любую цветную или белую черту. Среди неметаллических блесков обычно различают:

- алмазный – алмаз, киноварь, касситерит, рутил, циркон;

- стеклянный – кварц, флюорит, корунд, шпинель, дистен, гранаты, многие сульфаты и карбонаты;

- восковый – кремень, халцедон, галлуазит;

- жирный – нефелин, шеелит, сера (в изломе);

- шелковистый – хризотил – асбест, гипс – селенит, волокнистый малахит, серицит;

- перламутровый – пластинчатый гипс;

- смолянистый – уранит, ортит.

3.4. Плотность породы (или объемный вес) называется масса единицы объема породы. Минералы по плотности можно разделить на 3 группы:

- легкие - плотность до 3,0 г/см3,

- средние - плотность от 3,0 до 4 г/см3,

- тяжелые - плотность более 4 г/см3.

Преподаватель Физики Е.В. Горюшкина

Актуализация знаний по теме: Агрегатные состояния вещества и фазовые переходы (устный опрос)

- Что называют плотностью вещества?

- Что показывает плотность?

- Какой буквой обозначается плотность?

- Какова единица плотности в СИ?

- Какие еще единицы плотности вам известны?

- Что надо сделать, чтобы определить плотность вещества?

Индивидуальная работа с интерактивной тетрадью (автоматическое оценивание ответа):

https://edu.skysmart.ru/homework/new/507  выполнить задание 7.9.2, 7.9.5

Плотность вещества можно определить экспериментально.

Формула для расчета плотности твердого тела:

ρ = m / V

Выполнение практических работ связано с измерением различных физических величин и последующей обработкой их результатов.

Измерение – нахождение значения физической величины опытным путем с помощью средств измерений.

Прямое измерение – определение значения физической величины непосредственно средствами измерения.

Косвенное измерение – определение значения физической величины по формуле, связывающей ее с другими физическими величинами, определяемыми прямыми измерениями.

Измерения не дают возможности получить абсолютно точные результаты. Для исключения случайных ошибок и повышения степени точности необходимо производить всегда несколько измерений.

Разность между истинным (табличным) и измеренным значениями искомой величины называется абсолютной погрешностью:

Δ х = | xтабл – х изм |

Отношение абсолютной погрешности к действительному значению измерений величины называется относительной погрешностью измерения δ:

δ=Δхх табл100%

II. Определение плотности твердых тел:

При выполнении работы студенты делятся на команды по 4 человека.

Результаты испытаний заносим в таблицу 3.

Метод 1.

Оборудование: исследуемая гранитная плитка, весы с разновесом, штангенциркуль.

Ход работы

1. Штангенциркулем измерить линейные размеры гранитной плитки и вычислить ее объем [V], по формуле:

V = a · b · c, м3

где a, b, c – соответственно длина, ширина и толщина.

2. С помощью весов определить массу гранитной плитки и вычислить плотность вещества плитки по формуле:

ρ= mV, г/см3

3. Определить относительную погрешность измерений по формуле:

δ=ρтабл- ρ·100%ρтабл, %

где δ-относительная погрешность.

Метод 2.

Оборудование: исследуемый минерал (гранит), стакан с водой, динамометр.

Ход работы

1. С помощью динамометра определить вес [Р, Н] минерала - гранита в воздухе.

2. Минерал, подвешенный к динамометру, полностью погрузить в стакан с водой, определить его вес в воде [Рв, Н] и действующую на минерал архимедову силу, по формуле:

Fa = |P – Pв|, Н

3. Вычислить объем цилиндра V, м3, по формуле:

V=Fagρ ж, м3

4. Вычислить плотность вещества минерала ρ, г/см3, по формуле:

ρ=РgV,г/см3

5. Определить относительную погрешность по формуле:

δ=ρтабл- ρ·100%ρтабл , %

Сравните полученные результаты метода 1 с результатами метода 2 и с табличным значением плотности вещества (дидактический материал).

Сделать вывод о проделанной работе.

Преподаватель общепрофессионального цикла  Н.Ю. Сидорова

III. Решение задач

Задача 1. Масса сухого образца пористого материала неправильной формы составляет mсух = 39 г. Поверхность образца покрыли парафином. Масса гирь при взвешивании образца в воде составила mв = 19,7 г. Парафина израсходовано                                 mпар = 0,7 г, плотность парафина — ρпар = 0,9 г/см3. Плотность воды — ρв = 1 г/см3.

Определить среднюю плотность материала.

Решение:

- Объем парафина на покрытие образца составляет:

Vпар=mпарρпар=0,70,9=0,78 см3.

- Объем образца определяется по формуле:

Ve=mсух-mвρв-Vпар=39-19,71-0,78=18,52 см3.

- Средняя плотность материала:

ρm=mVe=3918,52=2,1 г/см3.

Ответ: средняя плотность материала составляет 2,1 г/см3.

Задача 2. Определить среднюю плотность материала, если известно, что его коэффициент плотности в три раза больше, чем пористость, а истинная плотность составляет 2,65 г/см3.

Решение:

Пористость рассчитывают, исходя из средней и истинной плотности материала по формуле:

П=1-ρmρ∙100

По условию задачи Кпл в три раза больше пористости материала, следовательно,

Кпл = 3 · П,

отсюда:                                            П = 1/3 = 0,33.

Зная, что

Кпл + П = 1,

определяем коэффициент плотности Кпл и среднюю плотность ρm:

Кпл = 1 – 0,33 = 0,67

ρm = 0,67 · 2,65 = 1,78 г/см3 = 1780 кг/м3.

Ответ: средняя плотность материала составляет 1780 кг/м3.

Задача 3. Определить разрушающую нагрузку при испытании материала на сжатие в сухом состоянии, если известно, что предел прочности при сжатии материала в водонасыщенном состоянии составил 9 МПа, а коэффициент размягчения материала равен 0,45. Испытанию были подвергнуты образцы в виде куба с размером ребра 5 см.

Решение:

- Коэффициент размягчения материала определяется по формуле:

Кр=RнасRсух

где Rнас - предел прочности материала в насыщенном водой состоянии, Мпа;

Rсух - предел прочности материала в сухом состоянии, МПа.

- Значение Kр для разных материалов колеблется от 0 (необожженная глина) до 1 (стекло, сталь). Материал считается водостойким при Kр > 0,8. В этом случае его разрешается применять в сырых местах без специальных мер по защите от увлажнения.

- Отсюда находим прочность материала в сухом состоянии:

Rссух=RнасКр=90,45=20 Мпа = 2 кН/см2.

- Разрушающую нагрузку F, кН, определяем из формулы:

Rc=F/A

F=Rссух∙А=2∙25=50 кН

где А — площадь образца, см2, А = 25 см2.

Ответ: разрушающая нагрузка составляет F = 50 кН.

IV. Закрепление изученного материала.

Ответить на контрольные вопросы:

- Что называют минералами?

- Перечислите важнейшие физические свойства минералов

- Какие плотности имеют минералы?

- Что такое спайность и как оценивается?

- Назовите минералы шкалы твердости Мооса.

- Каковы причины окраски минералов?

8. Рефлексия (подведение итогов занятия):

Обучающимся сообщается о выполнении намеченного плана работы. Подведение итогов работы на занятии.

Организуется рефлексия учебной деятельности на учебном занятии.

- Сегодня мы обогатили свои знания об……….

- Я вижу, вы активно поработали, предлагаю вам произвести самооценку, используя рефлексивную мишень (выходят по очереди к доске, оценивают себя)

Объяснение домашнего задания.

8. Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению:

О минералах, горных породах и некоторых интересных физических явлениях, связанных с природными материалами, можно прочитать в научно-популярных книгах и журналах.

Домашнее задание:

Написать сообщение по предложенным темам:

- Формы нахождения минералов.

- Метаморфические горные породы.

- Магматические горные породы.

- Осадочные горные породы.

- Вес – очень знакомое слово.

- Испытание материалов на прочность при ударе.

- Сопротивление твердых тел деформированию при динамических нагрузках.

- Кристаллы в природе.

- Свойства, строение общая характеристика и методы исследования горных пород.

- Природный камень и его практическое применение в жизни человека.

- Коррозия природного камня.

- Заполнители для бетонов и железобетонов.

- Механическая обработка природного камня. Используемое оборудование.

- Особенности добычи природных каменных материалов.

- Древесина на службе человека.

- Образование и особенности первичных (остаточных) и вторичных (осадочных) глинистых пород.

- Гипс и его народно-хозяйственное значение.

- Мрамор в архитектуре.

- Свойства природных каменных материалов как критерий их применения на практике.

- Дерево: свойства и сфера применения.

- Материалы из древесины и древесных отходов (плиты столярные и древесностружечные, оргалит, фанера).

- Деградация композиционных строительных материалов под воздействием высоких температур.

- Реферат современные строительные материалы.

- Гидрофизические свойства строительных материалов: основные понятия, сравнительный анализ.

- Отделочные материалы из природного камня и искусственный камень с фактурой под природный - за чем будущее?

Список используемой литературы

- В.Ф. Дмитриева, Физика, учебник для профессий и специальностей технического профиля, Издательский центр «Академия», Москва, 2019г., 452с.

- Калашников, Н. П.  Физика : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Н. П. Калашников, С. Е. Муравьев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 496 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-16205-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/530614 (дата обращения: 27.10.2023).

- А.В. Фирсов, Физика, учебник для профессий и специальностей технического и естественно научного профилей, по ред. проф. Т.И. Трофимовой, 2-е издание, Москва Издательский центр «Академия», 436с.

- Береснев, А.И., Пискарёва Г.А. Материаловедение каменных, бетонных и арматурных работ [Текст]: учебное пособие/ А.И. Береснев, Г.А. Пискарёва – 1-е изд.. - Москва: Академия, 2019. – 304 с.

- Горева Т.А., Кривова, Г.В. Выполнение каменных работ [Текст]: учебник/ Т.А. Горева, Г.В. Кривова. - 1-е изд. – Москва: Академия, 2021. – 224 с.

- Красовский, П.С. Строительные материалы [Текст]: учебное пособие/ П.С. Красовский, - ИНФА – М, 2021, - 256с.