МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ГУБКИНСКИЙ ГОРНО-ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

внеклассного мероприятия «Отборочного чемпионата Профессионалы по компетенции

«Облицовка плиткой»»

2023г.

Конкурсное задание разработано экспертным сообществом и утверждено Менеджером компетенции, в котором установлены нижеследующие правила и необходимые требования владения профессиональными навыками для участия в соревнованиях по профессиональному мастерству.

РАССМОТРЕННО							               УТВЕРЖДАЮ

на заседании предметно-цикловой  комиссии                                     заместитель директора

в сфере строительства и горного дела                                          ___________ /Щепихина Г.И./

Протокол №______ от _____________

__________     /Крайнева И.А./

Разработали: Жинкина Наталья Анатольевна, мастер производственного обучения ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж»;

Салаева Тамара Юрьевна, мастер производственного обучения ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж»;

- Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ	2

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТРЕБОВАНИЯХ КОМПЕТЕНЦИИ	2

1.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ СПЕЦИАЛИСТА ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ОБЛИЦОВКА ПЛИТКОЙ»	2

1.3. ТРЕБОВАНИЯ К СХЕМЕ ОЦЕНКИ	6

1.4. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ	6

1.5.2. Структура модулей конкурсного задания (инвариант/вариатив)	9

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ	11

2.1. Личный инструмент конкурсанта	12

3. Приложения	15

- ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

- ТК – Требования компетенции

- ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт

- ПС – Профстандарт

- ЕКТС – Единый тарифно-квалификационный справочник

- КЗ – конкурсное задание

- СИЗ – Средства индивидуальной защиты

1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТРЕБОВАНИЯХ КОМПЕТЕНЦИИ

Требования компетенции (ТК) «Облицовка плиткой» определяют знания, умения, навыки и трудовые функции, которые лежат в основе наиболее актуальных требований работодателей отрасли.

Целью соревнований по компетенции является демонстрация лучших практик и высокого уровня выполнения работы по соответствующей рабочей специальности или профессии.

Требования компетенции являются руководством для подготовки конкурентоспособных, высококвалифицированных специалистов / рабочих и участия их в конкурсах профессионального мастерства.

В соревнованиях по компетенции проверка знаний, умений, навыков и трудовых функций осуществляется посредством оценки выполнения практической работы.

Требования компетенции разделены на четкие разделы с номерами и заголовками, каждому разделу назначен процент относительной важности, сумма которых составляет 100.

1.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ СПЕЦИАЛИСТА ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ОБЛИЦОВКА ПЛИТКОЙ»

Таблица №1

Перечень профессиональных задач специалиста

| № п/п | Раздел | Важность в % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выполнять подготовительные работы при производстве облицовочных, мозаичных и декоративных работ. | 4 |
|  | - Специалист должен знать и понимать: правила проведения подготовительных работ по организации рабочего места при проведении облицовочных, мозаичных и декоративных работ; виды, назначение и принцип действия электрифицированного, ручного оборудования и инструмента при проведении облицовочных, мозаичных и декоративных работ; виды, свойства и назначение материалов при проведении облицовочных, мозаичных и декоративных работ различными способами; требования безопасности условий труда в соответствии с санитарно-гигиеническими нормативами; требования охраны труда при нахождении на строительной площадке; требования безопасности, в том числе пожарной безопасности, электробезопасности при ведении облицовочных, мозаичных и декоративных работ. |  |
|  | - Специалист должен уметь: проводить подготовительные работы по организации рабочего места при проведении облицовочных, мозаичных и декоративных работ; применять электрифицированное, ручное оборудование и инструменты при проведении облицовочных, мозаичных и декоративных работ; использовать различные материалы при проведении облицовочных, мозаичных и декоративных работ различными способами; оценивать безопасность условий труда в соответствии с санитарно-гигиеническими нормативами; соблюдать требования охраны труда при нахождении на строительной площадке; соблюдать требования безопасности, в том числе пожарной безопасности, электробезопасности при облицовочных, мозаичных и декоративных работах. |  |
| 2 | Выполнять облицовочные работы горизонтальных, вертикальных, внутренних наклонных поверхностей зданий и сооружений. | 64 |
|  | - Специалист должен знать и понимать: виды, назначение и принцип действия электрифицированного, ручного оборудования и инструмента при проведении облицовочных, мозаичных и декоративных работ; виды, свойства и назначение материалов при проведении облицовочных, мозаичных и декоративных работ различными способами; правила чтения рабочих чертежей и схемы; требования инструкций и регламентов; технологии выполнения облицовочных работ; требования безопасности условий труда в соответствии с санитарно-гигиеническими нормативами; требования охраны труда при нахождении на строительной площадке; требования безопасности, в том числе пожарной безопасности, электробезопасности при ведении облицовочных, мозаичных и декоративных работ. |  |
|  | - Специалист должен уметь: применять электрифицированное, ручное оборудование и инструменты при проведении облицовочных, мозаичных и декоративных работ; использовать различные материалы при проведении облицовочных, мозаичных и декоративных работ различными способами; читать рабочие чертежи и схемы; производить сортировку и подготовку плиток, производить обработку кромок плиток; производить резку под нужный размер и сверление плитки; применять технологии выполнения облицовочных работ; оценивать безопасность условий труда в соответствии с санитарно-гигиеническими нормативами; соблюдать требования охраны труда при нахождении на строительной площадке; соблюдать требования безопасности, в том числе пожарной безопасности, электробезопасности при облицовочных, мозаичных и декоративных работах. |  |
| 3 | Устраивать декоративные и художественные мозаичные поверхности. | 17 |
|  | - Специалист должен знать и понимать: виды, назначение и принцип действия электрифицированного, ручного оборудования и инструмента при проведении облицовочных, мозаичных и декоративных работ; виды, свойства и назначение материалов при проведении облицовочных, мозаичных и декоративных работ различными способами; правила чтения рабочих чертежей и схемы; требования инструкций и регламентов; технологии при выполнении мозаичных и декоративных работ; требования безопасности условий труда в соответствии с санитарно-гигиеническими нормативами; требования охраны труда при нахождении на строительной площадке; требования безопасности, в том числе пожарной безопасности, электробезопасности при ведении облицовочных, мозаичных и декоративных работ. |  |
|  | - Специалист должен уметь: применять электрифицированное, ручное оборудование и инструменты при проведении облицовочных, мозаичных и декоративных работ; использовать различные материалы при проведении облицовочных, мозаичных и декоративных работ различными способами; читать рабочие чертежи и схемы; применять технологии выполнения мозаичных и декоративных работ; оценивать безопасность условий труда в соответствии с санитарно-гигиеническими нормативами; соблюдать требования охраны труда при нахождении на строительной площадке; соблюдать требования безопасности, в том числе пожарной безопасности, электробезопасности при облицовочных, мозаичных и декоративных работах. |  |
| 4 | Выполнять ремонт облицованных поверхностей и мозаичных покрытий. | 5 |
|  | - Специалист должен знать и понимать: виды, назначение и принцип действия электрифицированного, ручного оборудования и инструмента при проведении облицовочных, мозаичных и декоративных работ; виды оснований, по которым ведется облицовка; виды, свойства и назначение материалов при проведении облицовочных, мозаичных и декоративных работ различными способами; требования инструкций и регламентов; способы ремонта и восстановления облицованных и мозаичных поверхностей; требования безопасности условий труда в соответствии с санитарно-гигиеническими нормативами; требования охраны труда при нахождении на строительной площадке; требования безопасности, в том числе пожарной безопасности, электробезопасности при ведении облицовочных, мозаичных и декоративных работ. |  |
|  | - Специалист должен уметь: производить осмотр облицованных поверхностей для выявления участков, подлежащих ремонту, и/или отдельных плиток, подлежащих замене применять электрифицированное, ручное оборудование и инструменты при проведении облицовочных, мозаичных и декоративных работ; использовать различные материалы при проведении облицовочных, мозаичных и декоративных работ различными способами; выполнять ремонт и восстановление облицованных, мозаичных и декоративных поверхностей; оценивать безопасность условий труда в соответствии с санитарно-гигиеническими нормативами; соблюдать требования охраны труда при нахождении на строительной площадке; соблюдать требования безопасности, в том числе пожарной безопасности, электробезопасности при облицовочных, мозаичных и декоративных работах. |  |
| 5 | Выполнять облицовку наружных поверхностей зданий керамической плиткой | 10 |
|  | - Специалист должен знать и понимать: виды основных материалов, применяемых при облицовке наружных частей зданий и сооружений; состав набора инструментов, вспомогательных материалов и оборудования, необходимых при производстве плиточных работ, правила их использования; правила приготовления клеящих растворов для производства наружных плиточных работ на основе сухих смесей с использованием средств малой механизации, устойчивых к температурным и влажностным сезонным колебаниям; нормы расхода материалов при производстве наружных плиточных работ в соответствии с технологической картой |  |
|  | - Специалист должен уметь: производить очистку и подготовку основания, подлежащего облицовке; производить сортировку плиток и обработку их кромок; производить разметку и провешивание поверхности, подлежащей облицовке, устанавливать плитки-маяки и ориентиры для выкладки плитки по горизонтали и вертикали; работать со средствами малой механизации, инструментом и приспособлениями, предназначенными для выполнения наружных облицовочных работ; производить резку под нужный размер и сверление плитки; наносить клеящий раствор для наружных работ и устанавливать плитку на поверхности наружных частей зданий, подлежащих облицовке, в соответствии с технологической картой; осуществлять проверку поверхностей наружных частей зданий, облицованных плиткой, по горизонтали и по вертикали; заполнять швы между плитками специальными составами и производить уплотнение и сглаживание швов, их затирку; соблюдать требования охраны труда при нахождении на строительной площадке; соблюдать требования безопасности, в том числе пожарной безопасности, электробезопасности при облицовочных, мозаичных и декоративных работах |  |

1.3. ТРЕБОВАНИЯ К СХЕМЕ ОЦЕНКИ

Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна попадать в диапазон баллов, определенных для каждого раздела компетенции, обозначенных в требованиях и указанных в таблице №2.

Таблица №2

Матрица пересчета требований компетенции в критерии оценки

| Критерий/Модуль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого баллов за раздел ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разделы ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ |  | A | Б | В | Г | Д | Е | К | Л |  |
|  | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | 2 |  | 25 | 6 | 11 | 17 |  |  | 5 | 64 |
|  | 3 |  | 17 |  |  |  |  |  |  | 17 |
|  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 |
| Итого баллов за критерий/модуль |  | 4 | 42 | 6 | 11 | 17 | 5 | 10 | 5 | 100 |  |

1.4. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ

Оценка Конкурсного задания будет основываться на критериях, указанных в таблице №3:

Таблица №3

Оценка конкурсного задания

| Критерий |  | Методика проверки навыков в критерии |
| --- | --- | --- |
| А | Подготовка рабочей поверхности под облицовку | Монтаж блоков в соответствии с технологией, правильный выбор материалов, грунтовка поверхностей, соблюдение охраны труда |
| Б | Выполнение плиточных работ внутри зданий на вертикальной поверхности | Замеры по линиям: горизонталь, вертикаль, плоскость, размеры, угол 900. Отсутствие сколов на кромках плитки, соблюдение охраны труда |
| В | Выполнение технологических отверстий | Резка коронкой, точность размеров, обработка кромок, соблюдение охраны труда |
| Г | Сдача объекта | Чистота плитки и краев плитки; чистота зоны рядом с выполненной работой; качество нанесения клеевого состава; качество затирки, соответствие проекту, соблюдение охраны труда |
| Д | Выполнение плиточных работ внутри зданий на горизонтальной поверхности | Монтаж блоков в соответствии с технологией; замеры по линиям: горизонталь, плоскость, размеры, угол 900. Отсутствие сколов на кромках плитки, соблюдение охраны труда |
| Е | Выполнение ремонта/замены плиток | Проверка плоскости восстановленной поверхности, качество затирки |
| К | Выполнение облицовки наружных поверхностей | Правильный выбор материалов, проверка точности размеров, плоскости, угла 90 0, соблюдение охраны труда |
| Л | Работа с заказчиком | Точность определения объемов работ и расходных материалов |

Эксперты используют эталонные измерительные инструменты.

Три группы экспертов принимают решение о замеряемых линиях горизонтали, вертикали, плоскости, углах и указывают конкретные точки на чертеже Конкурсного задания после заключительного перерыва.

По возможности эксперты оценивают равные процентные части конкурсного задания.

Для измеримой оценки необходимо руководствоваться шкалой:

- Отклонение 0 мм = 100 % балла оцениваемого аспекта;

- 1 мм = минус 10% от баллов оцениваемого аспекта;

- 2 мм = минус 20% от баллов оцениваемого аспекта;

- 3 мм = минус 30% от баллов оцениваемого аспекта

- 4 мм = минус 40% от баллов оцениваемого аспекта

- 5 мм = минус 50% от баллов оцениваемого аспекта

- 6 мм = минус 100% от баллов оцениваемого аспекта

1.5. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

Общая продолжительность Конкурсного задания: 17 ч.

Количество конкурсных дней: 3 дня

Вне зависимости от количества модулей, КЗ должно включать оценку по каждому из разделов требований компетенции.

Оценка знаний участника должна проводиться через практическое выполнение Конкурсного задания. В дополнение могут учитываться требования работодателей для проверки теоретических знаний / оценки квалификации.

1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания Матрица

Конкурсное задание состоит из 8 модулей, включает обязательную к выполнению часть (инвариант) – 4 модуля, и вариативную часть – 4 модуля. Общее количество баллов конкурсного задания составляет 100.

Количество модулей из вариативной части, выбирается учебным заведением самостоятельно в зависимости от материальных возможностей площадки.  При этом, время на выполнение модуля (ей) и количество баллов в критериях оценки по аспектам не меняются.

Таблица №4

Матрица конкурсного задания

| Трудовая функция | Нормативный документ/ЗУН | Модуль | Инвариант/вариатив | ИЛ | КО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные и заключительные работы | ПС: 16.104; ФГОС СПО 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | Модуль А. Подготовка рабочей поверхности под облицовку | Инвариант | Основное_оборудование | КО_Модуль_А |
| Плиточные работы внутри зданий | ПС 16.104 Код B/02.3 | Модуль Б Выполнение плиточных работ внутри зданий на вертикальной поверхности | Инвариант | Основное_оборудование | КО_Модуль_Б |
| Плиточные работы внутри зданий | ПС 16.104 Код В/01.3 | Модуль В Выполнение технологических отверстий | Инвариант | Основное_оборудование | КО_Модуль_В |
| Облицовка внутренних поверхностей зданий плиткой | ПС 16.104 Код В/01.3 ТД - Заполнение швов и очистка поверхности | Модуль Г Сдача объекта | Инвариант | Основное_оборудование | КО_Модуль_Г |
| Подготовительные и заключительные работы | ПС 16.104 Код B/01.3 | Модуль Д Выполнение плиточных работ внутри зданий на горизонтальной поверхности | Вариатив | Основное_оборудование | КО_Модуль_Д |
| Замена отдельных плиток на внутренних и наружных поверхностях зданий | ПС 16.104 Код A/01.2 | Модуль Е Выполнение ремонта/замены плиток | Вариатив | Инструмент_участника | КО_Модуль_Е |
| Облицовка наружных частей зданий плиткой | ПС 16.104 Код C/0.2.3 | Модуль К Выполнение облицовки наружных поверхностей | Вариатив | Основное_оборудование | КО_Модуль_К |
| Облицовка внутренних поверхностей зданий плиткой | ПС 16.104 Код В/01.3 З-Нормы расхода материалов при производстве плиточных работ в соответствии с технологической картой | Модуль Л Работа с заказчиком | Вариатив |  | КО_Модуль_Л |

Инструкция по заполнению матрицы конкурсного задания (Приложение № 1)

1.5.2. Структура модулей конкурсного задания (инвариант/вариатив)

Общее время выполнения модулей А,Б,В – 8 часов

При добавлении вариативных модулей время на выполнение задания берется общее, участник вправе распределить время на модули самостоятельно. Оценка модулей Б,В,Г,Д,Е,К,Л выполняется по окончанию конкурсного времени, оценка модуля А – во время выполнения. Контроль соблюдение охраны труда – во время выполнения всех модулей.

Модуль А.  Подготовка рабочей поверхности под облицовку

Время на выполнение модуля – участник распределяет самостоятельно

Задания: При помощи пилы по газобетону сделать резку блоков нужного размера и произвести монтаж блоков с перевязкой швов и полным заполнением горизонтальных и вертикальных швов в соответствии с технологией укладки, при помощи клея по газобетону, получив в итоге пустотелую конструкцию в соответствии с проектом. На высоте от 900 мм размер блока для укладки должен быть не более 100 мм.

Модуль Б.  Выполнение плиточных работ внутри зданий на вертикальной поверхности

Время на выполнение модуля– участник распределяет самостоятельно

Задания: По заданному чертежу выполнить облицовку вертикальной поверхности, резка наружного угла – 45о

Модуль В.  Выполнение технологических отверстий

Время на выполнение модуля– участник распределяет самостоятельно

Задания: В соответствии с проектом выполнить коронкой диаметром 20(25) и 50 (более 50) отверстия для инженерных коммуникаций.

Модуль Г.  Сдача объекта

Время на выполнение модуля – 1,5 часа

Задания: После завершения этапа облицовки необходимо произвести затирку швов с последующей очисткой рабочей поверхности, уборку рабочего места. Внимание! В случае выполнения модулей Д,К  необходимо выполнить модуль Г с учетом добавленных поверхностей. На каждый вариативный модуль добавляется 30 минут.

Модуль Д.  Выполнение плиточных работ внутри зданий на горизонтальной поверхности (вариатив)

Время на выполнение модуля – 3 часа

Задания: Выполнить монтаж блоков. Произвести облицовку плиткой. После завершения этапа облицовки необходимо произвести затирку швов с последующей очисткой рабочей поверхности. Внимание! Монтаж блоков выполняется совместно с модулем А.

Модуль Е.  Выполнение ремонта/замены плиток (вариатив)

Время на выполнение модуля – 45 минут

Задания: Участнику необходимо заменить уложенные плитки/фрагменты (не менее 3 шт.) модуля Б на плитки другого цвета, выполнить затирку. Выбор плитки для замены осуществляется группой экспертов перед началом модуля.  Внимание! Данный модуль выполняется после модуля Г (Сдача объекта)

Модуль К.  Выполнение облицовки наружных поверхностей (вариатив)

Время на выполнение модуля – 2 часа

Задания: Выполнить монтаж блоков. Произвести облицовку плиткой по технологии укладки ступеней. После завершения этапа облицовки необходимо произвести затирку швов с последующей очисткой рабочей поверхности. Внимание! Монтаж блоков выполняется совместно с модулем А.

Модуль Л.  Работа с заказчиком (вариатив)

Время на выполнение модуля – 45 минут

Задания: Выполнить подсчет объема работ и расчет расходных материалов для заказчика. Внимание! Для региональных чемпионатов должно быть предложено минимум 3 варианта плана помещений; выбор варианта происходит строго перед началом модуля, конкурсант приступает к выполнению незамедлительно.

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ

- В подготовительный день участник  самостоятельно осуществляет подготовку стены для последующей укладки плитки: производит выравнивание поверхности (если в этом есть необходимость). Запрещается выполнять разметку стенда, блоков. Установка опорной рейки допускается только на стол для разметки плитки.

- Участник 	самостоятельно 	сравнивает 	свой 	инструмент с эталонным инструментом.

- Выполнение требований охраны труда фиксируют минимум 2 члена жюри.

- Если участник конкурса начинает работать без СИЗ, то его попросят приостановить работу и надеть СИЗ, но будет засчитано как нарушение.

- При 	подготовке 	Плана проведения  отборочного чемпионата необходимо учитывать возраст участников и  устанавливать соответствующую продолжительность работы. Участник может взять перерыв на 10 минут каждые 3 часа рабочего времени.

- Члены жюри на конкурсной площадке должны находиться в обуви с металлическим/композитным подноском.

- Членам жюри разрешено приносить персональные компьютеры, планшеты, мобильные телефоны в рабочую зону только с разрешения председателя комиссии. При обсуждении изменения в конкурсном задании, критериев оценки, сверки оценочных ведомостей необходимо сдавать/выключать мобильные телефоны (планшеты).

2.1. Личный инструмент конкурсанта

Список личного инструмента – неопределенный

Участник привозит с собой комплект измерительного, ручного и электрического инструмента, необходимого для выполнения конкурсного задания. Выбор бренда (производителя), технических данных инструмента осуществляются Участником, ориентируясь на перечень инструмента, представленного ниже и обращая особое внимание на комментарии к наименованию. Для выполнения конкурсного задания Конкурсанты могут принести другие инструменты, которые они используют при облицовке плиткой. Инструментальные ящики должны быть размещены в рабочей зоне Участника или позади конкурсного задания.

Требования к инструменту и приспособлениям: Исправный. Рукояти должны быть гладко обработаны и надежно закреплены. На поверхности не допускаются риски и надписи, нанесенные не производителем, которые могут облегчить выполнение КЗ. Не допускаются изменения в конструкции электрооборудования и механических частей инструмента.

Участнику разрешено изготовить трафарет и шаблон во время выполнения конкурсного задания.

Перечень инструментов:

| № п/п | Наименование | Комментарий |
| --- | --- | --- |
|  | Лобзиковая пила, стандартное алмазное лезвие | или аналог |
|  | Механический рельсовый плиткорез | Внимание! Инструмент не должен иметь лазерный указатель. |
|  | Строительный уровень пузырьковый | Размеры стандартные от 400мм и т.д. |
|  | Лазерный уровень | Внимание! Использование данного инструмента применимо только в том случае, если лазерные лучи не мешают выполнению КЗ другим Участникам соревнований. |
|  | Электронный уровень | Размеры стандартные от 400 мм и т.д. |
|  | Правило | Любого вида. Размеры стандартные |
|  | Угольник | Универсальный, столярный, слесарный, разметочный и т.п. |
|  | Линейка | Металлическая, деревянная, пластиковая. |
|  | Рулетка | Любого вида. Не более 3-5м. |
|  | Стусло | Любого вида. |
|  | Плиткорез-кусачки (клещи) | Любого вида. |
|  | Стеклорез, твердосплавный резец | Алмазные, роликовые, масляные, циркульные. |
|  | Кусачки по кафелю | Любого вида. |
|  | Шпатель | Универсальный, металлический, резиновый, зубчатый и т.п. |
|  | Гладилка | Деревянная, металлическая, зубчатая и т.п. |
|  | Терка | Различные виды накладок. |
|  | Киянка (резиновый молоток) | Любого вида. Масса 200-400гр. |
|  | Стамеска-долото | Любого вида. |
|  | Кельма | Любого вида. |
|  | Ножницы по металлу | Любого вида. |
|  | Нож строительный | Любого вида. |
|  | Ножовка | По газобетону, по металлу. Внимание! Можно использовать сабельную пилу. |
|  | Пистолет для герметиков | Скелетный, усиленный скелетный, полукорпусной, цилиндрический. |
|  | Кисть, валик | Любого вида. |
|  | Миксер для смесей | Вставляемый в дрель-шуруповерт 80х400мм. |
|  | Маркер перманентный | Любого вида. |
|  | Карандаш строительный | Любого вида. |
|  | Калькулятор | Любого вида. |
|  | Набор алмазных коронок | Диаметр подбирается в соответствии с КЗ. |
|  | Набор алмазных надфилей | Любого вида. |
|  | Шлифовальная бумага/ брусок шлифовальный | Р120, Р180. |
|  | Ветошь | Любого вида. |
|  | Скотч | Любого вида. |
|  | Фиксаторы, помогающие контролировать равномерность плоскости и межплиточного шва | Крестики, клинья, стойки с зажимами, хомуты с колпаками и другие приспособления. |
|  | Опорные рейки для раскладки плитки | Устанавливаются на рабочий стол для разметки плитки. Внимание! Размер не должен совпадать с габаритными размерами проекта и деталями чертежа |
| Перечень средств индивидуальной защиты |  |  |
|  | Специальная защитная одежда | Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий в соответствии с ГОСТ 12.4.280-2014 |
|  | Рабочая обувь | МУН 200 дЖ, металлический или композитный подносок |
|  | СИЗ органов дыхания | респиратор или фильтрующая полумаска, класс не ниже FFP2 NR D |
|  | СИЗ органов слуха | наушники или противошумные вкладыши, SNR не ниже 27 дБ |
|  | СИЗ органов зрения | Очки защитные открытого типа, линза - поликарбонат, прозрачные |
|  | СИЗ ног | Наколенники, тип воздействия - от статических нагрузок (от утомляемости) |
|  | СИЗ рук | Перчатки: материал основы - нейлон, материал покрытия - латекс |
|  | СИЗ рук | Трикотажные перчатки, класс вязки 10 |
|  | СИЗ головы | Косынка, бейсболка |

2.2. Материалы, оборудование и инструменты, запрещенные на площадке

- Шаблон, лекало, трафарет, заготовка и т.п.

- Лазерный отрезной станок

- Оборудование с лазерным указателем (за исключением профессионального лазерного уровня)

- Автоматические отрезные станки с ЧПУ

- Установки для гидроабразивной резки

- Станки, работающие без смазочно-охлаждающей жидкости, (за исключением тех, которые отвечают правилам безопасности принимающей стороны и имеют компонент всасывания пыли)

- Циркулярная пила

- Угловая шлифовальная машина

- Участникам конкурса запрещено приносить персональные компьютеры, планшеты, мобильные телефоны в рабочую зону

- Участникам и экспертам запрещено выносить  из рабочей зоны  чертежи.

Программа

проведение  «Отборочного чемпионата Профессионалы по компетенции

«Облицовка плиткой»»

Дата проведения:                   14 ноября 2023 г.

Место проведения:            ОГАПОУ ГГПК 1.8 штукатурная мастерская

Участники:                              обучающиеся группы СТ-21т, СТ-22т

Председатель:                       старший мастер: Зворыгина Т.Ю.

Состав жюри:     председатель методической комиссии- Чернышова Н.М;

мастер производственного обучения - Т.Ю. Усова;

выпускница 2015 года по профессии «Мастер

отделочных строительных работ» - Иванова Анна.

Тема "Облицовка вертикальной поверхности глазурованной плиткой  способом «шов в шов»"

Цели: Выявить профессиональный уровень знаний, умений, навыков обучающихся, выявить лучшего по профессии.

Определить качество профессиональной подготовки обучающихся, знание ими современных материалов и технологий.

Развивать творческие способности, эстетический вкус и культуру труда.

Способствовать пропаганде и повышению престижа рабочих профессий среди молодёжи.

Профессионально-важные качества.

1. Творческий подход к работе, увлечённость.

2. Точный глазомер.

3. Аккуратность.

4. Точность и быстрота движений.

5. Терпение и целеустремлённость.

Формирование и развитие СКН.

- владение способами самопрезентации;

- умение отстаивать своё собственное мнение.

Программа

проведение конкурса профессионального мастерства

в группе ШОМ - 23

Дата проведения:                   23 декабря 2016 г.

Место проведения:                П0У 18 штукатурные мастерские

Участники:                              обучающиеся группы ШОМ - 23

Председатель:                       старший мастер: Зворыгина Т.Ю.

Состав жюри:     председатель методической комиссии- Чернышова Н.М;

мастер производственного обучения - Т.Ю. Усова;

выпускница 2015 года по профессии «Мастер

отделочных строительных работ» - Иванова Анна.

Материально-техническое оснащение:

1. Геральдика России, Хабаровского края, гимн Р.Ф.

2. Плакаты

2.1 Привет участникам профессионального мастерства

2.2 Красота спасёт мир

2.3 Победит сильнейший

2.4 Дело мастера боится

2.5 Без терпенья нет уменья

3. Дидактический материал

3.1  Карточки-задание «Тест»

3.2 Карточки-задание  «Инструменты»

3.3 Карточки-задание  «Мозаика»

4. Оборудование

4.1 Ящик с раствором

4.2 Ведро с водой

5. Материалы

5.1 Известково-песчаный раствор

6. Инструменты

6.1 Мастерок

6.2 Рейка-правило

6.3 Плиткорез

6.4 Деревянная киянка

6.5 Кисть

6.6 Плиточный молоток

6.7 Металлическая рулетка

6.8 Металлический угольник

6.9 Рейка Болотина

6.10 Разметочный шнур

6.11 Строительный уровень

Ход конкурса

1. Организационный момент

2. Теоретический конкурс

3. Практический конкурс

4. Подведение итогов

5. Награждение победителей

Открытие конкурса.

Ведущий – Здравствуйте уважаемые участники профессионального конкурса мастерства и наше уважаемое жюри. Сегодня мы проведём конкурс по профессии "Облицовщик-плиточник".

Цель нашего конкурса – выявить уровень профессиональной подготовки и определить лучшего по профессии.

Профессия отделочник занимает особое место среди других строительных профессий. Она всегда востребована на рынке труда. Сегодня на конкурсе профмастерства вы покажете свои знания и проявите профессиональные навыки, которые получили во время обучения в нашем образовательном учреждении. Желаем вам успехов в конкурсе и удачи!

Ведущий – Сегодняшний конкурс оценивает жюри в составе:

Председатель: старший мастер: Зворыгина Т.Ю.

Члены жюри:  председатель методической комиссии- Чернышова Н.М;

мастер производственного обучения- Т.Ю. Усова;

выпускница 2015 года по профессии «Мастер

отделочных строительных работ»-Иванова Анна.

Представить участников конкурса.

Слово предоставляется председателю жюри старшему мастеру: Зворыгиной Татьяне Юрьевне.

Уважаемые участники конкурса профессионального мастерства, сегодня вам предстоит проявить и показать свои самые лучшие качества знаний, умений и навыков, способности к самопризентации и коммуникабельности.  Сегодня конкурс выявит лучших. Успехов вам!

Ведущий – Предлагаем следующий порядок проведения конкурса профессионального мастерства.

Конкурс профмастерства состоит из двух частей:

1 часть - теоретическая

2 часть -  практическая

1.Теоретическая часть из 3 этапов

Время проведения конкурса -30 минут

Представление участников конкурса – 2 минуты

I Этап. «Работа с тестом»- 8 минут

II Этап. «Инструменты» - 5 минут

III Этап. «Мозаика»- 10 минут

I Этап. «Работа с тестом»

Каждому учащемуся выдается тестовое задание на выбор правильного ответа, в котором 10 вопросов с тремя ответами, один из которых - правильный.

Критерии оценивания:

-за правильный ответ: 1 балл

-всего : 10 баллов                                                                                                                         -время : 8 минут

II Этап. «Инструменты»

Каждый участник должен указать  название и назначение инструментов, приведённых в таблице.

Критерии оценивания:

-за правильный ответ: 1 балл

-всего: 5 баллов

-время: 5 минут

III Этап. «Мозаика»

Участникам предлагается на время собрать цветную мозаику.

Критерии оценивания:

Мозаика вся собрана по цвету- 10 баллов

- 1 несовпадение цвета- 9 баллов

-2 несовпадения цвета- 8 баллов

-3 несовпадения цвета- 7 баллов

- 4 и более несовпадения цвета- 0 баллов

- время : 10 минут

Ведущий: на этом теоретическая часть конкурса завершена. Я объявляю

перерыв для подведения итогов.

2. Практическая часть

Ведущий: практическая часть конкурса состоит из следующего задания: «Облицовка стен глазурованной плиткой»

Домашнее задание: «Приготовить штукатурный раствор. Подготовить поверхность под оштукатуривание».

Вам предлагается технологическая карта, инструменты, приспособления,               материалы.

Порядок выполнения задания: укладка глазурованной плитки на вертикальную поверхность, затирка швов.  Произвести контроль качества и сдать выполненную работу жюри.

Норма времени – 2 часа

Норма выработки – 1 м2

Критерии оценивания:

1. Организация рабочего места - 10 баллов

2. Соблюдение техники безопасности - 30 баллов

3. Соблюдение технического процесса - 50 баллов

4. Соблюдение технологического процесса - 50 баллов

5. Качество выполненной работы - 30 баллов

6. Выполнение норм выработки - 30 баллов

Всего-200 баллов

В помощь вам предлагается инструкционно-технологическая карта.

Техника безопасности:

В комплект средств индивидуальной защиты облицовщика входят:

- спец.одежда ,

- головной убор,

- перчатки резиновые и х/б,

- респиратор,

- очки,

- закрытая обувь,

- аптечка универсальная

До начала работы облицовщика инструктируют о безопасных приёмах выполнения производственного задания. Штукатур осматривает рабочее место, убирает ненужные материалы, проверяет исправность инструментов, инвентаря, приспособлений, надевает спец.одежду.

Облицовщик должен работать в резиновых перчатках, в респираторе – для защиты дыхательных путей и кожи рук при работе с раствором. При подготовке поверхностей (очистки) надевать х/б перчатки.

При работе в затемненных помещениях временное освещение должно иметь не выше 42 Вт.

По окончании работы следует привести в порядок рабочее место, очистить инструменты, убрать строительный мусор

За время проведения практической части участники работают самостоятельно. Мастер следит за соблюдением правил техники безопасности, организацией рабочего места, взаимоотношениями участников. Члены жюри обходят рабочие места, следят за ходом выполнения работы и оценивают результат.

В заключении предоставляется слово жюри для подведения итогов конкурса и награждения победителей с пожеланиями и напутствиями участникам конкурса.

Эталон ответа

I этап – « Работа с тестом»

Каждому учащемуся выдается тестовое задание на выбор правильного ответа

| № | Вопросы | Варианты ответов | Кол-во баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Перед началом работ плитку…. | А. Вытирают сухой кистью В. Шлифуют наждачной бумагой С. Протирают влажной ветошью или кистью | 1 |
| 2. | Затирку швов после укладки плитки производят через… | А. 24 часа В. 1час С. В любое время | 1 |
| 3. | Толщина прослойки из раствора должна составлять: | А. 7 - 15 мм В. 4-6 мм С. 2 мм | 1 |
| 4. | Масляные и жировые пятна на бетонной поверхности удаляют соляной кислотой следующей концентрации: | А. 10 % В. 5 % С. 3% | 1 |
| 5. | В состав раствора для облицовочных работ входят: | А. Заполнитель, наполнитель, вода В. Заполнитель, вяжущее, вода С. Заполнитель, вяжущее, пигмент | 1 |
| 6. | Как определить наличие пустот под плиткой? | А. Уровнем В. Простукиванием С. «На глаз» | 1 |
| 7. | Промежуточный слой между основанием и облицовочным покрытием называется: | А. Прослойка В. Подготовка С. Облицовочное покрытие | 1 |
| 8. | Для работы на высоте при облицовке поверхностей применяют: | А. Ящики В. Деревянные рейки С. Подмости, леса | 1 |
| 9. | Штыри служат для: | А. Натягивания причального шнура В. Крепления плитки С. Провешивания поверхности | 1 |
| 10. | Для подточки кромок используют: | А. Рашпиль В. Шлифовальный брусок С. Плиткорез | 1 |
| Всего |  |  | 10 |

Критерии оценивания:

-за правильный ответ: 1 балл

-всего: 10 баллов

-время: 8 минут

I этап – «Работа с тестом»

Ф.И.О.____________________________________________________________

Каждому учащемуся выдается тестовое задание на выбор правильного ответа

| № | Вопросы | Варианты ответов | Кол-во баллов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| 1. | Перед началом работ плитку…. | А. Вытирают сухой кистью В. Шлифуют наждачной бумагой С. Протирают влажной ветошью или кистью | 1 |  |
| 2. | Затирку швов после укладки плитки производят через… | А. 24 часа В. 1час С. В любое время | 1 |  |
| 3. | Толщина прослойки из раствора должна составлять: | А. 7 - 15 мм В. 4-6 мм С. 2 мм | 1 |  |
| 4. | Масляные и жировые пятна на бетонной поверхности удаляют соляной кислотой следующей концентрации: | А. 10 % В. 5 % С. 3% | 1 |  |
| 5. | В состав раствора для облицовочных работ входят: | А. Заполнитель, наполнитель, вода В. Заполнитель, вяжущее, вода С. Заполнитель, вяжущее, пигмент | 1 |  |
| 6. | Как определить наличие пустот под плиткой? | А. Уровнем В. Простукиванием С. «На глаз» | 1 |  |
| 7. | Промежуточный слой между основанием и облицовочным покрытием называется: | А. Прослойка В. Подготовка С. Облицовочное покрытие | 1 |  |
| 8. | Для работы на высоте при облицовке поверхностей применяют: | А. Ящики В. Деревянные рейки С. Подмости, леса | 1 |  |
| 9. | Штыри служат для: | А. Натягивания причального шнура В. Крепления плитки С. Провешивания поверхности | 1 |  |
| 10. | Для подточки кромок используют: | А. Рашпиль В. Шлифовальный брусок С. Плиткорез | 1 |  |
| Всего |  |  | 10 |  |

Критерии оценивания:

-за правильный ответ: 1 балл

-всего: 10 баллов

-время: 8 минут

Эталон ответа II этап – «Инструменты» Укажите название инструментов, приведённых в таблице

| Инструмент | Название инструмента | Кол-во баллов |
| --- | --- | --- |
|  | Уровень | 1 |
|  | Плиткорез | 1 |
|  | Резиновый шпатель | 1 |
|  | Мастерок | 1 |
|  | Кисть | 1 |
| Всего баллов |  | 5 |

Критерии оценивания:

-за правильный ответ: 1 балл

-всего: 5 баллов

-время: 5 мин

II этап – «Инструменты» Ф.И.О.____________________________________________________________ Укажите название инструментов, приведённых в таблице

| Инструмент | Название инструмента | Кол-во баллов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |
|  | Уровень | 1 |  |
|  | Плиткорез | 1 |  |
|  | Резиновый шпатель | 1 |  |
|  | Мастерок | 1 |  |
|  | Кисть | 1 |  |
| Всего баллов |  | 5 |  |

Критерии оценивания:

-за правильный ответ: 1 балл

-всего: 5 баллов

-время: 5 мин

Эталон ответа

III Этап

Участникам предлагается собрать мозаику

ФИО_________________________________________________

Критерии оценивания:

Мозаика вся собрана по цвету- 10 баллов

1 несовпадение цвета- 9 баллов

2 несовпадения цвета- 8 баллов

3 несовпадения цвета- 7 баллов

4 и более несовпадения цвета- 0 баллов

- время : 10 минут

Эталон ответа

III Этап

Участникам предлагается собрать мозаику

ФИО_________________________________________________

Критерии оценивания:

Мозаика вся собрана по цвету- 10 баллов

1 несовпадение цвета- 9 баллов

2 несовпадения цвета- 8 баллов

3 несовпадения цвета- 7 баллов

4 и более несовпадения цвета- 0 баллов

- время : 10 минут

Эталон ответа

III Этап

Участникам предлагается собрать мозаику

ФИО_________________________________________________

Критерии оценивания:

Мозаика вся собрана по цвету- 10 баллов

1 несовпадение цвета- 9 баллов

2 несовпадения цвета- 8 баллов

3 несовпадения цвета- 7 баллов

4 и более несовпадения цвета- 0 баллов

- время : 10 минут

Эталон ответа

III Этап

Участникам предлагается собрать мозаику

ФИО_________________________________________________

Критерии оценивания:

Мозаика вся собрана по цвету- 10 баллов

1 несовпадение цвета- 9 баллов

2 несовпадения цвета- 8 баллов

3 несовпадения цвета- 7 баллов

4 и более несовпадения цвета- 0 баллов

- время : 10 минут

Эталон ответа

III Этап

Участникам предлагается собрать мозаику

ФИО_________________________________________________

Критерии оценивания:

Мозаика вся собрана по цвету- 10 баллов

1 несовпадение цвета- 9 баллов

2 несовпадения цвета- 8 баллов

3 несовпадения цвета- 7 баллов

4 и более несовпадения цвета- 0 баллов

- время : 10 минут

Эталон ответа

III Этап

Участникам предлагается собрать мозаику

ФИО_________________________________________________

Критерии оценивания:

Мозаика вся собрана по цвету- 10 баллов

1 несовпадение цвета- 9 баллов

2 несовпадения цвета- 8 баллов

3 несовпадения цвета- 7 баллов

4 и более несовпадения цвета- 0 баллов

- время : 10 минут

Эталон ответа

III Этап

Участникам предлагается собрать мозаику

ФИО_________________________________________________

Критерии оценивания:

Мозаика вся собрана по цвету- 10 баллов

1 несовпадение цвета- 9 баллов

2 несовпадения цвета- 8 баллов

3 несовпадения цвета- 7 баллов

4 и более несовпадения цвета- 0 баллов

- время : 10 минут

Эталон ответа

III Этап

Участникам предлагается собрать мозаику

ФИО_________________________________________________

Критерии оценивания:

Мозаика вся собрана по цвету- 10 баллов

1 несовпадение цвета- 9 баллов

2 несовпадения цвета- 8 баллов

3 несовпадения цвета- 7 баллов

4 и более несовпадения цвета- 0 баллов

- время : 10 минут

Эталон ответа

III Этап

Участникам предлагается собрать мозаику

ФИО_________________________________________________

Критерии оценивания:

Мозаика вся собрана по цвету- 10 баллов

1 несовпадение цвета- 9 баллов

2 несовпадения цвета- 8 баллов

3 несовпадения цвета- 7 баллов

4 и более несовпадения цвета- 0 баллов

- время : 10 минут

Эталон ответа

III Этап

Участникам предлагается собрать мозаику

ФИО_________________________________________________

Критерии оценивания:

Мозаика вся собрана по цвету- 10 баллов

1 несовпадение цвета- 9 баллов

2 несовпадения цвета- 8 баллов

3 несовпадения цвета- 7 баллов

4 и более несовпадения цвета- 0 баллов

- время : 10 минут

Эталон ответа

III Этап

Участникам предлагается собрать мозаику

ФИО_________________________________________________

Критерии оценивания:

Мозаика вся собрана по цвету- 10 баллов

1 несовпадение цвета- 9 баллов

2 несовпадения цвета- 8 баллов

3 несовпадения цвета- 7 баллов

4 и более несовпадения цвета- 0 баллов

- время : 10 минут

Эталон ответа

III Этап

Участникам предлагается собрать мозаику

ФИО_________________________________________________

Критерии оценивания:

Мозаика вся собрана по цвету- 10 баллов

1 несовпадение цвета- 9 баллов

2 несовпадения цвета- 8 баллов

3 несовпадения цвета- 7 баллов

4 и более несовпадения цвета- 0 баллов

- время : 10 минут

Эталон ответа

III Этап

Участникам предлагается собрать мозаику

ФИО_________________________________________________

Критерии оценивания:

Мозаика вся собрана по цвету- 10 баллов

1 несовпадение цвета- 9 баллов

2 несовпадения цвета- 8 баллов

3 несовпадения цвета- 7 баллов

4 и более несовпадения цвета- 0 баллов

- время : 10 минут

Эталон ответа

III Этап

Участникам предлагается собрать мозаику

ФИО_________________________________________________

Критерии оценивания:

Мозаика вся собрана по цвету- 10 баллов

1 несовпадение цвета- 9 баллов

2 несовпадения цвета- 8 баллов

3 несовпадения цвета- 7 баллов

4 и более несовпадения цвета- 0 баллов

- время : 10 минут

Эталон ответа

III Этап

Участникам предлагается собрать мозаику

ФИО_________________________________________________

Критерии оценивания:

Мозаика вся собрана по цвету- 10 баллов

1 несовпадение цвета- 9 баллов

2 несовпадения цвета- 8 баллов

3 несовпадения цвета- 7 баллов

4 и более несовпадения цвета- 0 баллов

- время : 10 минут

III Этап

Участникам предлагается собрать мозаику

ФИО_________________________________________________

Критерии оценивания:

Мозаика вся собрана по цвету- 10 баллов

1 несовпадение цвета- 9 баллов

2 несовпадения цвета- 8 баллов

3 несовпадения цвета- 7 баллов

4 и более несовпадения цвета- 0 баллов

- время : 10 минут

Вновь у нас физкультминутка

Вы, наверное, устали?

Ну, тогда все дружно встали.

Вновь у нас физкультминутка,

Наклонились, ну-ка, ну-ка!

Распрямились, потянулись,

А теперь назад прогнулись.

/наклоны вперед и назад./

Разминаем руки, плечи,

Чтоб работать было легче,

Чтоб раствор легко мешать

И совсем не уставать.

/рывки руками перед грудью/

Голова устала тоже.

Так давайте ей поможем!

Вправо-влево, раз и два.

Думай, думай голова.

/ вращение головой/

Хоть зарядка коротка,

Отдохнули мы слегка.

/дети садятся за парты/.

ТАБЛИЦА ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КОНКУРСА ПРОФМАСТЕРСТВА гр. ШОМ -23

| № п/п | Ф.И.О. | Организация рабочего места 1 замечание -1балл | Соблюдение техники безопасности | Соблюдение технического процесса |  |  |  |  | Соблюдение технологического процесса |  |  |  |  | Качество работ |  |  | Норма времени | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Захват инструмента | Приёмы намазывания раствора на плитку | Приёмы укладки плитки на поверхность | Приёмы заполнения швов | Рабочая поза | Подготовка поверхности (домашнее задание) | Приготовление раствора (домашнее задание) | Увлажнение тыльной стороны плитки | укладка плитки на поверхность | Заполнение швов | Толщина растворной прослойки 7-15 мм | Качество заполнения швов | Допустимые неровности облицовочной поверхности до 3мм |  |  |
|  | Кол-во баллов | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 200 |
| 1 | Сазанская Катя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Волобуев Артем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Сенчуков Максим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Запольских Женя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Шевченко Толя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Пушкарев Саша |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Шмельков Виталя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Загородникова Катя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Карабицкий Саша |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Кузнецов Вася |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Федорченко Наташа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Оненко Ваня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Пайзина Настя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Русакова Наташа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Волобуев Боря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ТАБЛИЦА ПОДВЕДЕНИЯ  ИТОГОВ КОНКУРСА ПРОФМАСТЕРСТВА гр. ШОМ- 23

| № п/п |  | Теоретическая часть |  |  |  |  | Практическая часть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ФИО | Визитная карточка (представление участников конкурса) | «Работа с тестом » | «Инструменты» | «Мозаика» | Итого |  | Организация рабочего места | Соблюдение ТБ | Соблюдение технического процесса | Соблюдение технологического процесса | Качество работ | Норма времени | Итого | Всего |
|  | Кол-во баллов | 2 | 10 | 5 | 10 | 27 |  | 10 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 200 | 227 |
| 1 | Сазанская Катя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Волобуев Артем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Сенчуков Максим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Запольских Женя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Шевченко Толя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Пушкарев Саша |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Шмельков Виталя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Загородникова Катя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Карабицкий Саша |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Кузнецов Вася |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Федорченко Наташа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Оненко Ваня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Пайзина Настя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Русакова Наташа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Волобуев Боря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ТАБЛИЦА ПОДВЕДЕНИЯ  ИТОГОВ КОНКУРСА ПРОФМАСТЕРСТВА гр. ШОМ-23

| № п/п | ФИО | Теоретическая часть |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Визитная карточка (представление участников конкурса) | «Работа с тестом » | «Инструменты» | «Мозаика» | Итого |
|  | Кол-во баллов | 2 | 10 | 5 | 10 | 27 |
| 1 | Сазанская Катя |  |  |  |  |  |
| 2 | Волобуев Артем |  |  |  |  |  |
| 3 | Сенчуков Максим |  |  |  |  |  |
| 4 | Запольских Женя |  |  |  |  |  |
| 5 | Шевченко Толя |  |  |  |  |  |
| 6 | Пушкарев Саша |  |  |  |  |  |
| 7 | Шмельков Виталя |  |  |  |  |  |
| 8 | Загородникова Катя |  |  |  |  |  |
| 9 | Карабицкий Саша |  |  |  |  |  |
| 10 | Кузнецов Вася |  |  |  |  |  |
| 11 | Федорченко Наташа |  |  |  |  |  |
| 12 | Оненко Ваня |  |  |  |  |  |
| 13 | Пайзина Настя |  |  |  |  |  |
| 14 | Русакова Наташа |  |  |  |  |  |
| 15 | Волобуев Боря |  |  |  |  |  |

ТАБЛИЦА ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КОНКУРСА ПРОФМАСТЕРСТВА гр. ШОМ -23

| № п/п | Ф.И.О. | Организация рабочего места 1 замечание -1балл | Соблюдение техники безопасности | Соблюдение технического процесса |  |  |  |  | Соблюдение технологического процесса |  |  |  |  | Качество работ |  |  | Норма времени | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Захват инструмента | Приёмы намазывания раствора на плитку | Приёмы укладки плитки на поверхность | Приёмы заполнения швов | Рабочая поза | Подготовка поверхности (домашнее задание) | Приготовление раствора (домашнее задание) | Увлажнение тыльной стороны плитки | укладка плитки на поверхность | Заполнение швов | Толщина растворной прослойки 7-15 мм | Качество заполнения швов | Допустимые неровности облицовочной поверхности до 3мм |  |  |
|  | Кол-во баллов | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 200 |
| 1 | Сазанская Катя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Волобуев Артем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Сенчуков Максим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Запольских Женя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Шевченко Толя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Пушкарев Саша |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Шмельков Виталя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Загородникова Катя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Карабицкий Саша |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Кузнецов Вася |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Федорченко Наташа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Оненко Ваня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Пайзина Настя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Русакова Наташа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Волобуев Боря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Просмотрено: 100%