ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ

Цель: Закрепление и получение практических навыков электромонтажа принципиальной электрической схемы освещения с применением светорегулятора, двухклавишного выключателя, четырех светильников, однофазного счетчика, розетки, вольтметра, амперметра.

Охрана труда: категорически запрещается без разрешения мастера производственного обучения (преподавателя) подходить к рабочим местам, покидать рабочее место, производить самостоятельно подачу питания на рабочее место, приступать к выполнению работ без получения целевого инструктажа.

Задание:

- Изучить принципиальную электрическую схему освещения. (Приложение 1.5)

- Проверить отсутствие напряжения на своем рабочем месте.

- Подготовить инструмент, материал для выполнения работы. (На рабочем месте находится только нужные материалы и инструмент для выполнения работы).

- Выполнить монтаж электрической схемы.

- Согласно принципиальной схеме рассказать принцип работы электроустановки.

- Продемонстрировать работоспособность смонтированной схемы. (При выявлении ошибки в монтаже: отключить электроустановку от питания, проверить отсутствие напряжения на рабочем месте, определить наличие ошибки и исправить ее для последующий проверке работоспособности электрической схемы).

- Произвести демонтаж электрической схемы, убрать рабочее место.

Приложение 1.5

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ

Цель: Получение практических навыков электромонтажа щита освещения с расчетом и выбором автоматических выключателей, проводников.

Охрана труда: категорически запрещается без разрешения мастера производственного обучения (преподавателя) подходить к рабочим местам, покидать рабочее место, производить самостоятельно подачу питания на рабочее место, приступать к выполнению работ без получения целевого инструктажа.

Задание:

- Изучить однолинейную схему щита освещения. (Приложение 1.6)

- Согласно известным данным в однолинейной схеме произвести расчет и выбрать автоматические выключатели, проводники для расключения.

- Изучить монтажную схему электрооборудования щита освещения.

(Приложение 1.7)

- Изучить схему расключения электрооборудования щита освещения.

(Приложение 1.7)

- Произвести монтаж выбранного оборудования в щит освещения согласно монтажной схеме (Приложение 1.7)

- Произвести расключение щита освещения.

- Произвести демонтаж электрической схемы, оборудования, убрать рабочее место.

Приложение 1.6

Приложение 1.7