МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области

«Московский областной медицинский колледж №1»

Ногинский филиал

Задания по практическому занятию №20

для самостоятельной работы студентам

ПМ.01  Проведение мероприятий по профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи» (МДК 01.01.Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации)

«УПАКОВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СОРТИРОВКИ И УПАКОВКИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ В СООТВЕТСТВИИ С ВИДОМ СТЕРИЛИЗАЦИИ. ОТРАБОТКА МАНИПУЛЯЦИЙ УПАКОВКИ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ»

Специальность 34.02.01 Сестринское дело

(базовая подготовка)

Преподаватель ПМ. 01:

Исакова Анастасия Васильевна

Ногинск -2024г.

Задание 1. Заполнить таблицу:

Максимальные сроки хранения простерилизованных изделий в зависимости от вида упаковок

| Вид упаковки | Срок хранения |
| --- | --- |
| Бумага, ткань и другие материалы, содержащие целлюлозу |  |
| Бумага, ткань на основе синтетических волокон (2 слоя) |  |
| Комбинированные бумажно-пластиковые материалы при термозапечатывании на аппаратах при заклеивании индикаторной упаковочной лентой |  |
| Синтетические материалы в виде мешков или рулонов типа 3М тмСтери-Локтм, Тайвектм при термозапечатывании аппаратах |  |
| Металлические контейнеры без фильтров |  |
| Металлические контейнеры с фильтрами |  |

Задание 2. Заполнить таблицу: Какие виды упаковок для стерилизации существуют

| ## Вид упаковки | ## Характеристика |
| --- | --- |

# Задание 3. Отработка манипуляции «Укладка в бикс ИМН»

Изучите алгоритм манипуляции «Укладка в бикс ИМН» и выполните практические задания.

# Практические задания:

Изготовить перевязочный материал в виде марлевых салфеток и ватных шариков, турунды.

Подготовить и загрузить упаковочный материал для стерилизации.

Подготовить Бикс для укладки ИМН для стерилизации.

Задание №1

В отделении абдоминальной хирургии на 10 апреля  назначена  плановая операция: резекция желудка. За день до предстоящей  операции  медицинская сестра операционного блока должна  подготовить стерильный перевязочный материал.

- Выберите необходимую упаковку для стерилизации перевязочного материала.

- Поместите перевязочный материал в соответствующую  упаковку, подготовьте к стерилизации.

- Определите нужный метод стерилизации.

- С помощью какого химического индикатора можно определить качество проведенной стерилизации в данной упаковке?

Задание №2

В хирургическом отделении медицинская сестра  перевязочного кабинета готовит инструменты (пинцеты, зажимы, ножницы) для работы.  Предстерилизационная  очистка и стерилизация инструментов проводится на месте, непосредственно в  кабинете.

- С помощью какого оборудования возможна стерилизация на рабочем месте?

- Какой вид упаковки можно применить в данной ситуации? Подготовьте инструменты к стерилизации.

- В течении какого времени медицинский  инструментарий сохранит свою стерильность?

- С помощью какого химического индикатора можно определить качество проведенной стерилизации в данной упаковке?

Задание №3

В процедурном кабинете медицинская сестра выполняет внутримышечные инъекции. Для выполнения  манипуляции на  каждого пациента  используется отдельный металлический лоток. После выполнения инъекции медсестра погружает лоток в дезинфицирующий раствор. В конце рабочей смены она должна провести предстерилизационную очистку, а затем стерилизацию  обработанных  лотков.

- Выберите наиболее удобный вид упаковки для стерилизации  металлических лотков.

- Подготовьте  лотки к стерилизации.

- Определите метод стерилизации.

- С помощью какого химического индикатора можно определить качество проведенной стерилизации в данной упаковке?

Задание №4

Ежедневно бактериологическая лаборатория готовит и выдает в отделения больницы стерильные пробирки для взятия биологического материала и доставки в лабораторию для исследования. Для этого дежурный лаборант проводит обработку и стерилизацию  пробирок в количестве 100 штук.

- Выберите наиболее удобный вид упаковки для стерилизации стеклянных пробирок.

- Подготовьте пробирки к стерилизации.

- Определите метод стерилизации.

- С помощью какого химического индикатора можно определить качество проведенной стерилизации в данной упаковке?

Задание №5

Пациентке хирургического отделения Ивановой М.И. лечащий врач ежедневно во время перевязки проводит  смену резиновой турунды (дренажа) в ране. В связи с этим, медицинская сестра должна иметь постоянный запас резиновых турунд (дренажей).

- Выберите необходимую упаковку для стерилизации резиновых турунд (дренажей)  материала.

- Поместите турунды – дренажи в соответствующую  упаковку, подготовьте к стерилизации.

- Определите метод и  режим стерилизации.

- С помощью какого химического индикатора можно определить качество проведенной стерилизации в данной упаковке?

Задание 4. Заполнить таблицу: Составьте сводную таблицу на основе изученного материала.

|  | Преимущества | Недостатки |
| --- | --- | --- |
| Биксы без фильтров |  |  |
| Биксы с фильтром |  |  |
| Упаковочного материала однократного применения |  |  |

Задание 5. Заполнить таблицу: Составьте сводную таблицу на основе изученного материала.

| № п/п | Наименование (вид) упаковочного материала | Режим стерилизации | Кратность использования | Срок хранения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Двойная мягкая из бязи |  |  |  |
| 2. | Пергамент |  |  |  |
| 3. | Бумага мешочная непропитанная |  |  |  |
| 4. | Бумага мешочная высокопрочная |  |  |  |
| 5. | Бумага крепированная |  |  |  |

Эталон на Задание 1. Заполнить таблицу:

Максимальные сроки хранения простерилизованных изделий в зависимости от вида упаковок

| Вид упаковки | Срок хранения |
| --- | --- |
| Бумага, ткань и другие материалы, содержащие целлюлозу | 3 суток |
| Бумага, ткань на основе синтетических волокон (2 слоя) | 2 месяца |
| Комбинированные бумажно-пластиковые материалы при термозапечатывании на аппаратах при заклеивании индикаторной упаковочной лентой | 3 месяца 6 месяцев |
| Синтетические материалы в виде мешков или рулонов типа 3М тмСтери-Локтм, Тайвектм при термозапечатывании аппаратах | 1-5 лет |
| Металлические контейнеры без фильтров | 3 суток |
| Металлические контейнеры с фильтрами | 20 сутки |

Эталон на Задание 2. Заполнить таблицу: Какие виды упаковок для стерилизации существуют

| ## Вид упаковки | ## Характеристика |
| --- | --- |
| ## Пакеты | Комбинированные или бумажные крафт-пакеты. Обеспечивают защиту и стерильность медицинских и косметических инструментов. Они обычно имеют покрытие, которое предотвращает проникновение микроорганизмов внутрь в то же время, позволяя проводить процесс стерилизации. |
| ## Рулоны | из специальной упаковочной пленки, которые позволяют упаковывать инструменты различных размеров и форм. Рулоны позволяют создавать индивидуальные пакеты и оптимизировать использование материала. Данные виды упаковок используются для однократного применения. |
| ## Контейнеры | из нержавеющей стали или пластика, которые используются для упаковки и обеззараживания инструментов и материалов. Они обеспечивают защиту и стерильность во время самой обработки и последующего хранения. |

Эталон на Задание 4. Заполнить таблицу: Составьте сводную таблицу на основе изученного материала.

|  | Преимущества | Недостатки |
| --- | --- | --- |
| Биксы без фильтров | В автоклавах (паровой метод) Изд. из металла, стекла, резины, пластмассы, перевязочного материала, белья | детали стерилизационных коробок недостаточно прочны, часто отламываются петли, запорные устройства, легко деформируется корпус; между корпусом и поясом внутрь бикса проникает воздух и происходит реинфицирование изделий. До 22% изделий, простерилизованных в биксах, оказываются нестерильными; ограниченные сроки сохранения стерильности изделий после стерилизации в течение 3 суток. |
| Биксы с фильтром | более высокая прочность корпуса, замков и петель новой конструкции; плотная посадка крышки на корпус коробки без резиновой прокладки; отсутствие на боковой поверхности корпуса коробки отверстий и наружного передвижного металлического пояса, который по окончании процесса стерилизации необходимо передвигать в положение с закрытыми отверстиями (несоблюдение этого пункта инструкции может привести к вторичному обсеменению микроорганизмами про- стерилизованных изделий); наличие на дне и крышке коробки перфораций, закрытых легкосменяемыми тканевыми бактериальными фильтрами, проницаемыми для пара и не проницаемыми для микроорганизмов, что направлено на предупреждение обсеменения микроорганизмами изделий; возможность многократного использования коробок, загруженных изделиями, при паровой стерилизации; длительное сохранение стерильности медицинских изделий и материалов в них (до 20 суток) после стерилизации при соблюдении правил закрывания, условий и сроков хранения изделий в коробках. | Смена фильтра в коробках стерилизационных проводится не реже чем через 60 циклов стерилизации (1 раз в месяц при условии проведения стерилизации в данных коробках по 2 раза в день). |
| упаковочного материала однократного применения | Упаковки имеют удобную форму выпуска в виде готовых к применению пакетов (комбинированных и бумажных) или традиционных рулонных материалов, а также в виде прозрачной полиамидной термостойкой пленки. Соответствуя современным требованиям, упаковочные материалы обладают проницаемостью для соответствующих стерилизующих средств и непроницаемостью для микроорганизмов (при условии соблюдения правил закрывания/запечатывания, условий и сроков хранения изделий в упаковках). Сохраняют прочность и целостность (в т. ч. герметичность швов). Сохраняют внешний вид после стерилизации соответствующим методом. Удобная транспортировка на любые расстояния (что очень важно при оказании медицинской помощи в условиях чрезвычайных ситуаций). |  |

Эталон Задание 5. Заполнить таблицу: Составьте сводную таблицу на основе изученного материала.

| № п/п | Наименование (вид) упаковочного материала | Режим стерилизации |  | Кратность использования | Срок хранения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Двойная мягкая из бязи | 132 0С | 120 0С | В простом биксе – 3 суток В биксе с фильтром – 20 суток |  |
| 2. | Пергамент | 1320 | 120 0С | 2 раза | 20 суток |
| 3. | Бумага мешочная непропитанная | 1320С | 120 0С | 2 раза | 20 суток |
| 4. | Бумага мешочная высокопрочная | 1320С 120 0С | 160 0С 1800С | 3 раза | 20 суток |
| 5. | Бумага крепированная | 1320С 120 0С | 160 0С 1800С | 2 раза | 20 суток |

Эталон ответов заданий для самостоятельной работы

Задание №1

- Белье укладывают в стерилизационную коробку (бикс) с фильтром или  без фильтра.

- Предварительно  внутреннюю поверхность бикса  обрабатывают дезинфицирующим средством или спиртом 70% и на его дно  кладут простыню с таким расчетом, чтобы затем ее концами накрыть содержимое бикса.

- Стерилизацию проводят в автоклаве (паровой метод): 1320, 2 атм., эксп.20 минут. После стерилизации на бирке бикса указывают дату, время стерилизации, фамилию медсестры, проводящей стерилизацию.

- Качество проведенной стерилизации  в биксе определяют с помощью химического индикатора «ВИНАР» или «СТЕРИКОНТ» для паровой стерилизации.

Задание №2

- На рабочем месте возможна стерилизация в сухожаровом шкафу (воздушный метод).

- Инструменты стерилизуют в открытом виде на сетке при температуре 1800, время экспозиции – 60минут.

- Срок годности инструментов после стерилизации в открытом виде не более 6 часов.

- Качество проведенной стерилизации   в сухожаровом шкафу  определяют с помощью химического индикатора «ВИНАР» или «СТЕРИКОНТ» для  воздушногометода стерилизации.

Задание №3

- Наиболее удобный вид упаковки для металлических лотков – комбинированные пакеты.

- Стерилизацию можно проводить воздушным методом (сухожаровой шкаф): 1800, экспозиция 60 минут.

- Качество проведенной стерилизации   в сухожаровом шкафу  определяют с помощью химического индикатора «ВИНАР» или «СТЕРИКОНТ» для  воздушного  метода стерилизации.

Задание №4

- Наиболее удобный вид стерилизации стеклянных пробирок – в открытом виде на сетке.

- Стерилизация проводится в сухожаровом шкафу (воздушный метод).

- Химический индикатор – «ВИНАР» - 1800.

Задание №5

- Одним из возможных видов упаковки для резиновых дренажей может быть крафт – пакет.

- Стерилизация проводится в автоклаве при  температуре - 1100, давл.- 0,5 атм., экспозиция – 120 минут (3 режим).

- Химический индикатор «ВИНАР» - 1100, «СТЕРИКОНТ» - 1100, «СТЕРИТЕСТ» - 1100.