Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области

«Тольяттинский колледж сервисных технологий и предпринимательства»

Рассмотрено на заседании

предметной (цикловой) комиссией

специальностей и профессий технического и естественнонаучного профиля

Протокол №3_ от _16.11.22_ г.

Председатель _________ Е.М.Кесарева

Методическая разработка бинарного урока

«Виды и методы измерений. Метрологические характеристики средств измерений»

ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация

по специальности

15.02.08 Технология машиностроения

Разработчик: Цыганок Н.А.

Тольятти, 2022 г.

Аннотация

Изготовление высококачественной продукции машиностроения невозможно без владения и средствами измерений, умения обоснованно выбирать средства измерения. Для достижения этих целей используют нетрадиционные формы обучения, такие как бинарный урок. Бинарный урок позволяет сформировать профессиональные компетенции по ОП.05 «Метрология, стандартизация и сертификация» и решить задачу по систематизации знаний по метрологии и применение этих знаний в профессиональной деятельности.

Проведение бинарных уроков совместно с базовым предприятием способствует развитию профессиональной мобильности и адаптации в современных экономических условиях.

Методическая разработка бинарного занятия разработана для преподавателей и мастеров производственного обучения СПО по подготовке специалистов по специальности 15.02.08 Технология машиностроения.

На  бинарном занятии студенты изучают теорию и методику измерений, что является необходимым условием работы на базовом предприятии ООО «Машиностроение», в частности в инструментальном отделе.

В процессе проведения бинарного занятия формируются новые знания по видам и методам измерений, умения и навыки по определению метрологических характеристик средств измерений.

В разработке урока использованы наглядные методы обучения: демонстрация фрагмента видеоурока, коллекция мерительных инструментов.

Данная методическая разработка раскрывает организацию проведения урока и деятельности студентов.

Содержание методической разработки занятия учебного предмета

Тема: Виды и методы измерений. Метрологические характеристики средств измерений.

Цель урока:

обучающие:

- ознакомить с видами и методами измерений, с метрологическими характеристиками средств измерений;

- синтезировать новые знания на основе ранее полученных;

развивающие:

- формировать умения выбора средств измерений, технического мышления и инициативы;

воспитательные:

- воспитывать бережное отношение к измерительным инструментам и приспособлениям.

Тип занятия: комбинированный

Вид занятия: бинарный урок

Формы организации обучающихся:   фронтальная работа

Методы контроля: устный опрос, наблюдение, рефлексия.

Подходы к обучению:

- компетентностный подход (урок нацелен на формирование профессиональных компетенций);

- личностно-ориентированный подход;

- коммуникативный подход.

### Педагогические технологии:

- развивающего обучении;

- оптимальное сочетание форм и методов, применяемых на уроке.

Методы обучения:

- демонстрационный метод;

- практический;

- частично-поисковый

Междисциплинарные связи:

Физика; Материаловедение; Допуски, посадки и технические измерения; Технология машиностроения; ПМ.04  Освоение работ по профессии 16045 Оператор станков с программным управлением.

Материально-техническое и учебно-методическое оснащение урока:

- Компьютер/ноутбук

- Мультимедийное оборудование (проектор, экран)

- Презентация, макеты, плакаты

- Детали, измерительные инструменты

- Тестовые задания

Ход урока

- Организационная часть урока

Задачи:

- проверить присутствующих на уроке

- настроить обучающихся на урок

II. Формирование новых знаний

Задачи:

- ознакомить с теорией измерений: видами и методами измерений, с метрологическими характеристиками средств измерений

- ознакомить с инновационными технологиями измерений

Содержание нового материала:

- виды и методы измерений

- метрологические характеристики

- инновационная метрология

Приемы преподавания: объяснение, иллюстрация, показ

Приемы учения: запоминание, проработка упражнений по применению средств измерений

III. Формирование умений и навыков

Задачи:

- обобщение и систематизация знаний по метрологии

- применение сформированных умений и знаний на практике измерений

- определение метрологических характеристик средств измерений.

Содержание формируемых умений и навыков:

- определение основных положений в области метрологии

- виды и методы измерений

- метрологические характеристики средств измерений.

Приемы учения: выполнение самостоятельных заданий, самоконтроль.

IV. Подведение итогов

Задачи:

- проверка выполненных заданий

- выставление оценок

- детальный анализ допущенных ошибок

- определение путей и методов устранения допущенных ошибок.

V. Домашнее задание

1. Выучить определения видов и методов измерений, метрологических характеристик средств измерений.

2.Подготовить сообщение о инновационной метрологии.

Технологическая карта урока

| Этапы урока | Виды работы, формы, методы, приемы | Содержание педагогического взаимодействия |  | Формируемые УУД | Планируемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Деятельность учителя | Деятельность обучающихся |  |  |
| 1.Мотивация обучающихся на достижение цели | Просмотр видеосюжета | Приветствует обучающихся, проверяет готовность рабочих мест. Устанавливает контакт с обучающимися. | Выполняют указания преподавателя, проявляя готовность к сотрудничеству | Личностные: самоопределение; Регулятивные: целеполагание; Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с преподавателем и сверстниками. | Обучающиеся учатся вести учебное сотрудничество на уроке с преподавателем, одноклассниками в группе и коллективе с целью организации деятельности |
| 2. Формирование новых знаний | словесные, иллюстрация, показ | - Цель измерения -получение значения этой величины в форме, наиболее удобной для использования. С помощью измерительного прибора сравнивают размер величины, информация о котором преобразуется в перемещение указателя, с единицей, хранимой шкалой этого прибора. 2 Измерения могут быть классифицированы: по характеристики точности- равноточные, неравноточные; по числу измерений в ряду измерений – однократные, многократные; по отношению к изменению измеряемой величины –статические, динамические; по выражению результата измерений – абсолютные, относительные; по общим приёмам получения результатов измерений – прямые, косвенные. Метод измерений – прием или совокупность приемов сравнения измеряемой величины с ее единицей в соответствии с реализованным принципом измерений. Методы измерений классифицируют по нескольким признакам. По общим приемам получения результатов измерений получают: 1) прямой метод измерений 2) косвенный метод. По условиям измерения различают контактный и бесконтактный методы измерений. При методе непосредственной оценки определяют значение величины непосредственно по отсчетному устройству показывающего СИ. Мера, отражающая единицу измерения, в измерении не участвует. Ее роль играет в СИ шкала, проградуированная при его производстве с помощью достаточно точных СИ. При методе сравнения с мерой измеряемую величину сравнивают с величиной, воспроизводимой мерой. Существует ряд разновидностей этого метода: нулевой метод, метод измерений с защемлением, метод совпадений. Метрологические свойства СИ –это свойства, влияющие на результат измерений и его погрешность. Показатели метрологических свойств являются их количественной характеристикой и называются метрологическими характеристиками. Диапазон измерений – область значений величины, в пределах которых нормированы допускаемые пределы погрешности. Значения величины, ограничивающие диапазон измерений снизу или сверху называют соответственно нижним и верхним пределом измерений. Порог чувствительности – наименьшее изменение измеряемой величины, которое вызывает заметное изменение выходного сигнала. Погрешность средства измерений – это разность между показаниями СИ и истинным (действительным) значением измеряемой величины. Поскольку истинное значение физической величины неизвестно, то на практике пользуются ее действительным значением. Для рабочего СИ за действительное значение принимают показания рабочего эталона низшего разряда (допусти 4-го), для эталона 4-го разряда, в свою очередь – значение величины, полученное с помощью рабочего эталона 3-го разряда. | - Записывают основные определения. - Измеряют детали машин с помощью ШЦ-3 и микрометра. - Записывают классификацию измерений. С помощью СИ выполняют равноточные измерения, однократные и многократные, прямые и косвенные. - Записывают классификацию методов измерений. Измеряют детали машин методом сравнений с мерой, используя разновидности этого метода: нулевой метод, метод измерений с замещением, метод совпадений. - Записывают метрологические свойства СИ: диапозон измерений, порог чувствительности, погрешность средств измерений, интервал деления шкалы, цена деления шкалы, отсчет шкалы. - Изучают устройства СИ, учатся читать показания и изображать заданные размеры. | Познавательные: анализ информации, сравнение; Коммуникативные: умение с достаточной точностью выражать свои мысли; Регулятивные: познавательная мотивация. | Обучающиеся учатся осуществлять диалоговое общение. |
| Формирование умений и навыков | практическая, наглядная | Задание: - Определить метрологические характеристики: ШЦ -1,2,3; микрометра; индикатора - Построить размеры на ШЦ и на микрометре. | Самостоятельное выполнение задания. | Познавательные: выполнение действий по предложенному условию; Коммуникативные: мотивация, | Обучающиеся учатся самостоятельно выполнять действия по алгоритму, сравнивать выполненную работу с образцом, планировать, осуществлять и оценивать самостоятельную работу. |
| 5. Итог урока | Словесный (опрос), подведение итогов. | Организует подведение урока, а также индивидуальной деятельности обучающегося. | Самоанализ результатов решения задания. | Коммуникативные: умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли; Познавательные: умение сформировать алгоритм деятельности, выявление допущенных ошибок и обоснование способа их исправления. Личностные: устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели. | Обучающиеся осознают потребность в творческой деятельности и реализации собственных замыслов. Учатся выполнять самооценку на основе критерия успешности учебной деятельности. |