Практическое занятие по

дисциплине Инженерная графика

Раздел 1. Геометрическое черчение

Тема 1.3 Геометрические построения и сопряжения

Тема: ПОСТРОЕНИЕ СопряжениЙ

Цель работы: освоение понятий сопряжения и формирование умения построения различных видов сопряжений.

Обеспеченность занятия: презентация по теме, плакаты, технические чертежи, образцы графических работ, тетрадь, карандаши (Т, М, ТМ), линейка, угольник, транспортир, ластик, циркуль.

Задание практической работы:

- Изучить теоретический материал Построение сопряжений в виде представленной лекции и презентации.

- Выполнить практическую задачу Смешанное сопряжение (рис. 9). Задание выполняется в рабочей тетради.

Теоретический материал

При вычерчивании деталей, контуры очертаний которых состоят из прямых линий и дуг окружностей с плавными переходами от одной линии в другую, часто выполняют сопряжение.

Сопряжение – это плавный переход одной линии в другую или одной дуги в другую дугу. Для точного и правильного выполнения чертежей необходимо уметь выполнять построения сопряжений, которые основаны на двух положениях.

- Для сопряжения прямой линии и дуги необходимо, чтобы центр окружности, которой принадлежит дуга, лежал на перпендикуляре к прямой, восстановленном из точки сопряжения (рис.1);

- Для сопряжения двух дуг необходимо, чтобы центры окружностей, которым принадлежат дуги, лежали на прямой, проходящей через точку сопряжения.

Рисунок 1

Сопряжение двух сторон угла дугой окружности заданного радиуса

Рисунок 2				Рисунок 3				Рисунок 4

На рис. 2, 3, 4 выполнено сопряжение сторон прямого угла, острого угла и тупого угла дугой. Сопряжение острого и тупого угла выполняют следующим образом:

- Параллельно сторонам угла на расстоянии равном радиусу дуги R проводят две вспомогательные прямые линии;

- Из точки О - пересечения прямых, описывают дугу, плавно переходящую в прямые – стороны угла.

- Дугу заканчивают в точках n и n1, которые являются основаниями перпендикуляров, опущенных из точки О на стороны угла.

При построении сопряжения сторон прямого угла центр дуги проще находить с помощью циркуля. Из вершины угла проводят дугу радиусом R, равным радиусу сопряжения. На сторонах угла получают точки сопряжения n и n1. Из этих точек, как из центра, проводят дуги радиусом R до взаимного пересечения в точке О. Из точки О описывают дугу сопряжения.

Сопряжение прямой с дугой окружности

Сопряжение прямой с дугой окружности может быть выполнено с помощью дуги с внутренним касанием (рис. 5) и с внешним касанием (рис.6)

Рисунок 5								Рисунок 6

Построение внутреннего сопряжения

- Параллельно прямой АВ проводят прямую на расстоянии r;

- Из центра О проводят дугу радиусом равным разности радиусов сопрягающей дуги r и сопрягаемой R;

- О1 — центр искомой сопрягающей дуги;

- Для нахождения точек сопряжения из точки О проводят линию через точку О1 до пересечения с дугой и проводят перпендикуляр к прямой АВ.

- Радиусом R проводят из центра О1 дугу между точками С и С1.

Построение внешнего сопряжения

- Параллельно прямой АВ проводят прямую на расстоянии r;

- Из центра О проводят дугу радиусом равным сумме радиусов сопрягающей дуги r и сопрягаемой R;

- О1 — центр искомой сопрягающей дуги;

- Для нахождения точек сопряжения соединяют точки О и О1; из точки О1 проводят перпендикуляр к прямой АВ.

- Радиусом R проводят из центра О1 дугу между точками С и С1.

Сопряжение дуги с дугой

Сопряжение двух дуг окружностей может быть внутренним и внешним. При внутреннем (рис.7) сопряжении центры О и О1 сопрягаемых дуг находятся внутри сопрягающей дуги радиуса R. При внешнем сопряжении (рис. 8) центры О и О1 сопрягаемых дуг радиусов R1 и  R2 находятся вне сопрягающей дуги радиуса R.

Рисунок 7				Рисунок 8

Построение внутреннего сопряжения

- Из центра О проводят дугу радиусом равным разности радиусов сопрягающей дуги R и сопрягаемой R1;

- Из центра О1 проводят дугу радиусом равным разности радиусов сопрягающей дуги R и сопрягаемой R2;

- О2 — центр искомой сопрягающей дуги;

- Для нахождения точек сопряжения точку О2 соединяют прямыми линиями с точками О и О1. Продолжение этих линий — искомые точки сопряжения.

- Радиусом R проводят из центра О2 дугу между точками S и S1.

Построение внешнего сопряжения

- Из центра О проводят дугу радиусом равным сумме радиусов сопрягающей дуги R и сопрягаемой R1;

- Из центра О1 проводят дугу радиусом равным сумме радиусов сопрягающей дуги R и сопрягаемой R2;

- О2 — центр искомой сопрягающей дуги;

- Для нахождения точек сопряжения точку О2 соединяют прямыми линиями с точками О и О1. Пересечение этих линий с дугами — искомые точки сопряжения.

- Радиусом R проводят из центра О2 дугу между точками S и S1.

Задание к занятию:

Построить смешанное сопряжение.

(В готовом виде чертеж должен выглядеть как на рисунке 9 под шагом 4)

Работа считается выполненной, если:

1. Выполнены все геометрические построения в соответствии с заданием;

2. Выполнены надлежащим образом все надписи и обозначения построения сопряжения.

Дано:

Две окружности:

радиус R1 =15 мм с центром О1,

радиус R2=20 мм с центром   О2,

радиус дуги сопряжения R =35 мм.

Построить смешанное сопряжение заданных окружностей.

Допустим, что требуется построить внутреннее сопряжение с первой окружностью (центр О1) и внешнее сопряжение со второй окружностью (центр О2). Тогда выполняют следующие построения:

1. Из центра О1 строят вспомогательную дугу окружности радиусом, равным разности радиуса сопрягающей дуги и радиуса второй окружности (R-R1);

2. Из центра О2 строят вспомогательную дугу окружности радиусом, равным сумме радиуса сопрягающей дуги и радиуса первой окружности (R+R2);

3. На пересечении вспомогательных дуг находят центр сопряжения О3;

4. Строят точки сопряжения А и В, затем соединяют их сопрягающей дугой радиусом R.

Рисунок 9 – Пример пошагового построения смешанного сопряжения

Общая информация

Выполненное задание необходимо отправить на проверку, прикрепив его в систему дистанционного обучения МООDLE или сдать преподавателю на очном занятии.

Связь с преподавателем Т.А. Шнайдер

- электронная почта tat.met@mail.ru;

- соц. сеть Вконтакте, имя - Татьяна Шнайдер.