Задача, характеризующая антропогенное воздействие на состояние атмосферы Земли.

Задача № 1В нашем селе действует тепловая котельная, работающая на природном газе. В процессе эксплуатации котельной в атмосферный воздух попадают выбросы в виде оксида азота и оксида углерода. Массы годового поступления выбросов на 1 тысячу кубических метров сжигаемого природного  газа  по видам составляют:

а) оксид азота: 0,0018 тонн на 1 тыс. газа

б) оксид углерода: 0,00354 тонны на 1 тыс.

За 2018 котельной было выработано 7654 Гкал.  тепловой энергии, на это было потрачено 1324,119 тысячу кубических метров природного газа.  Ранее данная котельная работала на жидком топливе – нефти, и на выработку такого же количества тепла затрачивалось 1733,7 тонн нефти. Массы годового поступления выбросов на 1 тонну сжигаемой нефти  по видам составляют:

а) оксид азота: 0,00282 тонн на 1 тыс.

б) оксид углерода: 0,0131 тонны на 1 тыс.

Рассчитайте количество выбросов за год для газовой и нефтяной котельной и сделайте выводы о экологическом эффекте от перемены используемого топлива. Ответы округлите до десятых.

Задача, характеризующая проблемы загрязнения воды.

Задача № 2

Несмотря на то, что запасы пресной воды с каждым годом уменьшаются, люди продолжают неразумно использовать и бесполезно тратить воду. В Рыбаловском сельском поселении проживают 2044 человек, средний  расход воды по нормативу составляет 3 кубических метра на человека в месяц. С 2008 года для экономии воды стали устанавливать внутриквартирные прибору учета.  Не имея прибора учета, платя за 3 кубических метра с человека, фактически расходуют еще больше. На 01.01.2019 года в нашем поселении  установлено 362 прибора учета, в этих квартирах проживает 1086 человек. Средний расход воды в этих квартирах за 2018 год составил 1,75  кубических метра на человека в месяц.

Рассчитайте экономию потребления воды в поселении за год, после установки приборов учета. Приведите примеры, как вы экономите воду дома.

Задачи, характеризующие проблемы уничтожения лесов.

Задача № 3

250 кг макулатуры сохраняют одно крупное дерево, 1 тонна макулатуры – 0,5 га леса среднего возраста. Седьмую часть всех отходов города составляет бумага. Найдите, сколько деревьев и гектаров леса мы могли бы сохранить, если за год вывозится 49 000 тонн мусора.

Задача № 4

Томские экологи выяснили, что 1 га придорожного соснового леса задерживает 24 тонны пыли в год. Сколько тонн пыли задерживает 1 га придорожного леса за месяц, за неделю, за один день?