Задача, характеризующая антропогенное воздействие на состояние атмосферы Земли.

Задача № 1

В нашем селе действует тепловая котельная, работающая на природном газе. В процессе эксплуатации котельной в атмосферный воздух попадают выбросы в виде оксида азота и оксида углерода. Массы годового поступления выбросов на 1 тысячу кубических метров сжигаемого природного  газа  по видам составляют:

а) оксид азота: 0,0018 тонн на 1 тыс. газа

б) оксид углерода: 0,00354 тонны на 1 тыс.

За 2018 котельной было выработано 7654 Гкал.  тепловой энергии, на это было потрачено 1324,119 тысячу кубических метров природного газа.  Ранее данная котельная работала на жидком топливе – нефти, и на выработку такого же количества тепла затрачивалось 1733,7 тонн нефти. Массы годового поступления выбросов на 1 тонну сжигаемой нефти  по видам составляют:

а) оксид азота: 0,00282 тонн на 1 тыс.

б) оксид углерода: 0,0131 тонны на 1 тыс.

Рассчитайте количество выбросов за год для газовой и нефтяной котельной и сделайте выводы о экологическом эффекте от перемены используемого топлива. Ответы округлите до десятых.

Решение.

Нефть:

оксид азота 1733,7 *0,00282 = 4,889 тонн в год

оксид углерода 1733,7 *0,0131 = 22,711 тонн в год

Природный газ:

оксид азота 1324,119 *0,0018= 2,383 тонны в год

оксид углерода 1324,119 *0,00354 = 4,687 тонн в год

Экономия: Нефть – газ

оксид азота 4,889 -2,383= 2,506  тонны в год

оксид углерода 22,711-4,687 = 18,024  тонны в год.

Задача, характеризующая проблемы загрязнения воды.

Задача № 2

Несмотря на то, что запасы пресной воды с каждым годом уменьшаются, люди продолжают неразумно использовать и бесполезно тратить воду. В Рыбаловском сельском поселении проживают 2044 человек, средний  расход воды по нормативу составляет 3 кубических метра на человека в месяц. С 2008 года для экономии воды стали устанавливать внутриквартирные прибору учета.  Не имея прибора учета, платя за 3 кубических метра с человека, фактически расходуют еще больше. На 01.01.2019 года в нашем поселении  установлено 362 прибора учета, в этих квартирах проживает 1086 человек. Средний расход воды в этих квартирах за 2018 год составил 1,75  кубических метра на человека в месяц.

Рассчитайте  экономию потребления воды в поселении за год, после установки приборов учета. Приведите примеры, как вы экономите воду дома.

Решение:

Расход без счетчиков в месяц: 2044*3 =6132 куб. м.

В год 6132*12 мес. = 73584 куб. м.

Расход по приборам учета в месяц: 1086*1,75 =1900,5 куб. м.

Расход остальных потребителей в месяц: (2044-1086) * 3 = 2874  куб. м.

Всего в год потребление после установки приборов учета в поселении: (1900,5+2874) *12 мес. =57294 куб. м.

Экономия 73584 -57294 = 16290 куб. м в год

Задачи, характеризующие проблемы уничтожения лесов.

Задача № 3

250 кг макулатуры сохраняют одно крупное дерево, 1 тонна макулатуры – 0,5 га леса среднего возраста. Седьмую часть всех отходов города составляет бумага. Найдите, сколько деревьев и гектаров леса мы могли бы сохранить, если за год вывозится 49 000 тонн мусора.

Решение:

49000 : 7 = 7 000 тонн = 7 000 000 кг

7 000 000 : 250 = 28 000 деревьев

7 000 * 0,5 = 3 500 га леса

Задача № 4

Томские экологи выяснили, что 1 га придорожного соснового леса задерживает 24 тонны пыли в год. Сколько тонн пыли задерживает 1 га придорожного леса за месяц, за неделю, за один день?

Решение:

24 : 12=2 т. за месяц

2 : 4=0,5 т. за неделю

0,5 : 7=0,066 т. за один день  (24 : 365=0,066)