Министерство образования белгородской области

областное государственное автономное ПРОФЕССиональное образовательное учреждение

«Губкинский горно-политехнический колледж»

Методическая разработка мастер-класса

по дисциплине ОП.01 Инженерная графика

«Построение аксонометрической проекции группы геометрических тел в САПР КОМПАС-3Д»

г. Губкин 2024 г.

Методическая разработка мастер-класса по дисциплине ОП.01 Инженерная графика «Построение аксонометрической проекции группы геометрических тел в САПР КОМПАС-3Д» может быть использована преподавателями дисциплин, мастерами производственного обучения при реализации учебной и внеучебной деятельности, а также кружковой деятельности, выполняемой в рамках  учебных дисциплин «Инженерная графика», «Информационные технологии в профессиональной деятельности», МДК 01.01 «Проектирование зданий и сооружений», работающих в образовательных учреждениях, реализующих программы среднего профессионального образования.

РАССМОТРЕНО					                      СОГЛАСОВАНО

предметной цикловой комиссией 			                          методист

в сфере строительства					 _____________О.Н.Мелихова

Протокол №______ от _____________

председатель __________ И.А. Крайнева

Составители:

____________Абакумова Ольга Александровна, преподаватель ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж»,

____________Тишина Елизавета Юрьевна, преподаватель ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж»,

План занятия

Учебные группы: 1-2 курс, 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

Тема занятия: Построение аксонометрической проекции группы геометрических тел в САПР КОМПАС-3Д

Вид занятия: практическое занятие

Цель занятия: ознакомиться с алгоритмом создания 3Д-модели группы геометрических тел и ассоциативного чертежа в САПР КОМПАС-3D

Задачи занятия:

-	образовательные: ознакомить обучающихся с созданием группы геометрических тел в САПР КОМПАС; научить правилам создания 3D-модели с помощью операций «Выдавливание», «Операция по сечениям»; сформировать представление о редактировании и удалении элементов, редактировании эскиза, редактировании параметров элемента в САПР КОМПАС-3Д;

-	развивающие: формировать интерес к обучению; развивать познавательные интересы обучающихся средствами графической деятельности; прививать исследовательские навыки;

-	воспитательные: воспитание активности учащихся; обеспечение сознательного усвоения материала.

Формируемые компетенции:

ОК:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

ПК:

ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием средств автоматизированного проектирования;

Планируемые образовательные результаты:

Обучающийся должен знать:

-	начертаний и назначений линий на чертежах;

-	типов шрифтов и их параметров;

-	правил нанесения размеров на чертежах;

-	основных правил разработки, оформления и чтения конструкторской документации;

-	рациональных способов геометрических построений;

-	законов, методов и приемов проекционного черчения;

-	способов изображения предметов и расположение их на чертеже;

-	графическое обозначение материалов;

-	требования стандартов ЕСКД и СПДС по оформлению строительных чертежей;

-	технологии выполнения чертежей с использованием системы автоматизированного проектирования.

Обучающийся  должен уметь:

-	оформлять и читать чертежи деталей, конструкций, схем, спецификаций по специальности;

-	выполнять геометрические построения;

-	выполнять графические изображения пространственных образов в ручной и машинной графике;

-	разрабатывать комплексные чертежи с использованием системы автоматизированного проектирования;

-	выполнять изображения резьбовых соединений;

-	выполнять эскизы и рабочие чертеж и активно использовать информационные и коммуникационные ресурсы в учебной деятельности.

-	выполнять самостоятельный и эффективный поиск, анализ и интерпретацию необходимой информации из разных источников, в том числе электронных и интернет ресурсов, для решения поставленных задач

-	пользоваться нормативно-технической документацией при выполнении и оформлении строительных чертежей;

оформлять рабочие строительные чертежи

Наглядные пособия и технические средства обучения

-	Мультимедийная доска или экран

-	ПК, оснащенный САПР КОМПАС3Д

-	Карточки-задания

-	Проектор

-	Карандаш

-	Линейка

-	Циркуль

-	Ластик

Ход занятия:

- Организация начала урока (отметка отсутствующих, проверка готовности студентов к уроку, ответы на вопросы студентов по домашнему заданию) – 2-5 мин.

Добрый день, дорогие обучающиеся! Рада приветствовать вас на своем парактическом занятии в форме мастер-класса. Меня зовут Тишина Елизавета Юрьевна, я являюсь преподавателем инженерной графики в ОГАПОУ «ГГПК».

2. Актуализация знаний – 2-3 мин.

Сегодня наша работа будет проходить в два этапа. Мы с вами ознакомимся с алгоритмом создания 3Д-модели группы геометрических тел, научимся работать в трехмерном документе САПР КОМПАС-3Д, используя последовательность различных операций, для которых в свою очередь необходимо наличие 2d эскиза.  И затем по полученной 3Д-модели мы создадим ассоциативный чертеж.

4. Повторение ранее изученного материала, на базе которого излагается новый материал (указать формы повторения) – 3-5 мин.

Любой чертеж необходимо начинать с анализа геометрической формы входящих в него объектов. В задании, представленном двумя проекциями (фронтальной и горизонтальной), предложены 4 геометрических тела. Постараемся определить какие тела перед нами.

Шестигранная пирамида

Цилиндр

Конус

Треугольная призма

5. Изложение материала (основные вопросы, краткое содержание и последовательность изложения, применение наглядности, справочной литературы и др.) – 45-50 мин.

Если бы выполняли чертеж вручную, то сначала нам необходимо было бы выполнить три проекции нашей группы геометрических тел, а затем и изометрию. Но в век современных технологий мы применим небольшую хитрость и с помощью российской САПР КОМПАС-3Д от компании Аскон решим обратную задачу. На первом этапе работы мы создадим 3Д модель Группы геометрических тел, а на втором создадим и оформим в соответствии с требованиями ЕСКД ассоциативный чертеж на формате А3. Начнем нашу работу с шестигранной пирамиды.

Ход работы

- Запускаем программу КОМПАС-3Д

- Создаем новый документ→выбираем тип документа «Деталь»

- Устанавливаем ориентацию «Изометрия»

- Выбираем плоскость ХУ(голубая плоскость) и переходим в Эскиз

Плоскость ХУ→Эскиз

- В меню Геометрия выбираем команду Многоугольник (скрытая команда в команде Прямоугольник):

Геометрия →Удержать ЛКМ Прямоугольник→Многоугольник→

В свойствах Многоугольника устанавливаем параметры:

Количество вершин – 6;

Способ построения – по описаной окружности;

Диаметр – 50 мм.

→

→Совмещаем центр многоугольника с началом координат → Закрепляем команду ЛКМ → Выход из Эскиза

- Создаем смещенную плоскость от основания пирамиды на расстоянии, равном высоте пирамиды – 75 мм.

Смещенная плоскость→Расстояние 75 мм→

→ ЛКМ плоскость ХУ(голубая плоскость) → Цвет Фиолетовый  →Создать объект →Выход из команды

- В смещенной плоскости создаем вершину пирамиды с помощью команды Точка:

ЛКМ Фиолетовая плоскость→Эскиз →Точка → ЛКМ начало координат→ Создать объект →Выход из команды → Выход из Эскиза

- При помощи Элемента по сечениям (скрытая команда Элемента выдавливания) создаем 3Д модель пирамиды:

Удержать ЛКМ Элемент выдавливания → Элемент по Сечениям → В параметрах добавить в сечения Эскиз 1→ Создать объект →Выход из команды

- Строим основание цилиндра – окружность  36 мм. Находим точку касания основания шестиугольника с окружностью, строим Окружность по двум точкам (скрытая команда Окружности).

Плоскость ХУ(голубая плоскость)→Эскиз→Спроецировать объект→

→ ЛКМ необходимое ребро шестиугольника →

→ Выход из команды→Удержать ЛКМ Окружность → Окружность по двум точкам →Ортогональное черчение→В Параметры  36 мм→ ЛКМ первая точка окружности → Влево ЛКМ вторая точка окружности→ Удалить спроецированное ребро пирамиды→  →Создать объект →Выход из команды→Выход из Эскиза

УДАЛИТЬ

2

1

- Придадим объем основанию цилиндра при помощи Элемента выдавливания:

Элемент выдавливания→Параметры→Расстояние 60 мм→Создать объект →Выход из команды

- Строим основание конуса окружность  50 мм:

Плоскость ХУ(голубая плоскость)→Эскиз→ Удержать ЛКМ Окружность → →Окружность по двум точкам →Параметры  50 мм→ ЛКМ первая точка окружности → Вниз ЛКМ вторая точка окружности→ Создать объект →Выход из команды → Выход из Эскиза

1

2

- Создаем совмещенную плоскость от основания конуса на расстоянии, равном высотеконуса – 50 мм.

Смещенная плоскость→Расстояние 50 мм→

→ ЛКМ плоскость ХУ(голубая плоскость) → Цвет Красный   →Создать объект →Выход из команды

- Растянем совмещенную плоскость для удобства построения:

- В совмещенной плоскости создаем вершину пирамиды с помощью команды Точка:

ЛКМ Красная плоскость→Эскиз →Точка → ЛКМ центр основания конуса→ Создать объект →Выход из команды → Выход из Эскиза

- При помощи Элемента по сечениям (скрытая команда Элемента выдавливания) создаем 3Д модель пирамиды:

Удержать ЛКМ Элемент выдавливания → Элемент по Сечениям → В параметрах добавить в сечения Эскиз 4→ Создать объект →Выход из команды

- Создаем совмещенную плоскость на расстоянии, равном сумме радиусов конуса и цилиндра -  43 мм, для построения треугольной призмы:

Смещенная плоскость→Расстояние 43 мм→

→ ЛКМ плоскость ZХ (зеленая плоскость) →Создать объект →Выход из команды

- В совмещенной плоскости создаем треугольник:

ЛКМ Голубая плоскость→Эскиз →Спроецировать объект→ЛКМ основание конуса→ Создать объект →Выход из команды →Отрезок→Длина 36 мм→Первая точка отрезка→Вторая точка отрезка→Достраиваем недостающие стороны треугольника→ Авторазмер→Устанавливаем размер высоты треугольника 35 мм→ Создать объект →Выход из команды →Удалить спроецированное основание конуса→Выход из Эскиза

УДАЛИТЬ

3

2

1

- Придадим объем основанию цилиндра при помощи Элемента выдавливания:

Элемент выдавливания→Параметры→Расстояние 60 мм→Изменить направление выдавливания→Создать объект →Выход из команды

- Сохраняем деталь под названием Группа геометрических тел:

- Создаем Чертеж, в параметрах устанавливаем формат А3, горизонтальную ориентацию:

- При помощи командов Стандартные виды с моделисоздаем три вида модели и ее изометрию:

- Получаем три проекции группы геометрических тел, а также ее изометрию, сохраняем чертеж.

6. Рефлексия

Пройдите опрос

9. Задание на дом:

Размеры, основная надпись

Преподаватель _________________________________/_________________/

Приложение А

Приложение Б

Треугольная призма

Шестигранная пирамида

Конус

Цилиндр