УРОК №37.

Дата:_____________	                           Класс:6

Учитель: Жердева О.И.

Предмет: Труд (технология)

Тема: Современные текстильные материалы. Сравнение свойств тканей. ТБ Практическая работа «Составление характеристик современных текстильных материалов»

Цель урока: сформировать понятие о свойствах текстильных материалов разного происхождения.

Задачи:

Образовательная: вспомнить классификацию текстильных волокон, познакомить со свойствами волокон натурального и синтетического происхождения; научить определять свойства тканей;

Развивающая: развивать пространственное представление; мыслительные способности; умение анализировать, сопоставлять, развивать навыки практической работы.

Воспитательная: воспитывать эстетический вкус, внимательность и аккуратность.

Планируемые результаты обучения

Предметные результаты: умение отличать волокна натурального и синтетического происхождения, определять свойства разных видов тканей;

Личностные результаты: выполнить самооценку результатов своей работы, рефлексию;

Метапредметные результаты: способствовать формированию умения диагностировать результаты исследований внешних признаков и свойств тканей по принятым критериям.

Тип урока: комбинированный

Вид урока: Урок усвоения и закрепления новых знаний.

Методы:  объяснительно - иллюстрационный, практический.

Оборудования и наглядные пособия: компьютер, проектор, экран, образцы тканей (хлопок, лён, полиэстер), стаканы с водой, инструкция к практической работе

Межпредметные связи: химия, история, физика, безопасность жизнедеятельности.

Ход урока

I. Организационный момент

1. Приветствие;

2. Контроль посещаемости;

3. Проверка готовности к уроку.

II. Мотивация учебной деятельности.

Мы с вами продолжаем рассматривать обработку разнообразных конструкционных материалов. Сегодня пришло время текстильных материалов. Ведь представить нашу жизнь без изделий из ткани или, например, кожи, практически невозможно. Изделия из текстиля окружают нас везде.

Проблемная ситуация.

Представьте, что вам необходимо сконструировать и создать швейное изделие, например, фартук. С чего будет начинаться ваша работа? (Ответ обучающихся: с выбора материала (ткани))

А от чего будет зависеть ваш выбор?

III. Определение темы урока. Целеполагание

- Как  вы думаете, что мы будем изучать сегодня на уроке?  (Ответы учащихся: ткани и их свойства)

Давайте сформулируем тему урока: (Ответы учащихся: Современные текстильные материалы. Сравнение свойств тканей. (запись в тетрадь)

Какие цели мы поставим перед собой?

- Зачем нам необходима данная информация?   (Ответы учащихся: знать свойства и происхождение ткани, правильно подобрать ткань для пошива изделия, учитывать свойства тканей при раскрое).

IV. Актуализация опорных знаний, умений, навыков.

Но, чтобы не запутаться, в этом мире тканей нам нужны знания по материаловедению, которые вы получили в 5 классе. Давайте попробуем вспомнить что мы знаем о том, какие ткани бывают. (Просмотр видеофрагмента)

А теперь давайте проверим свои знания.

(Раздаются карточки)

Заполнить карточки:

- На какие группы делят ткань по происхождению? (натуральные и синтетические)

- Натуральные ткани бывают: ……. и  ………. происхождения

- Примеры тканей растительного происхождения:…, …….

- Примеры тканей синтетического происхождения:…, …….

- Примеры синтетических тканей: ………..

V. Сообщение новых знаний.

Любые текстильные материалы в разных условиях проявляют определенные свойства. Их нужно учитывать при выборе и изготовлении швейных изделий, при способе обработки и при уходе за одеждой.

Все свойства тканей можно разделить на несколько групп: физические, эргономические, эстетические и технологические. (Построение неполной схемы на доске)

Сейчас мы прослушаем сообщение ребят о каждой группе свойств и дозаполним таблицу.

Сообщение читает: ученик №1

Физические свойства характеризуют способность текстильных материалов долго не изнашиваться, сохранять свой вид.

К физическим свойствам относятся:

Прочность – это способность ткани противостоять разрыву. Подобные нагрузки испытывают ткани в одежде в местах облегания суставов человека: локтей, коленей.             Износостойкость  –  это способность материала противостоять воздействию трения, кручения, света, влаги, температуры, микроорганизмов, моли.

Стойкость к усадке. Усадкой называют уменьшение размеров изделий в процессах стирки и других влажно-тепловых воздействиях.

Стойкость к сминаемости. Под сминаемостью текстильных материалов понимается их способность образовывать при перегибах и сжатии неисчезающие складки, морщины.

Стойкость к образованию катышек и блеска. Способность ткани в процессе эксплуатации скатываться (образовывать катышки) на языке профессионалов называется пиллингуемость. Глажение или прессование тканей при повышенном давлении вызывает сплющивание нитей, что делает поверхность ткани очень гладкой. В результате чего на ткани появляется повышенный блеск.

Сообщение читает: ученик №2

Эргономические свойства характеризуют, насколько материал безвреден для человека.

Гигроскопичность – это способность текстильных материалов впитывать влагу и отдавать её в окружающую среду.

Воздухопроницаемость – это способность текстильных материалов пропускать воздух. Все натуральные ткани способны «дышать». Это свойство важно для одежды.

Водоупорность – это способность текстильных материалов не пропускать воду. Данное свойство особенно важно для дождевых плащей, зонтов, туристских палаток.

Теплозащитность – способность ткани сохранять тепло человеческого тела. Натуральные ткани отдают нам свое тепло и энергию.

Сообщение читает: ученик №3

Эстетические свойства текстильных материалов — это такие свойства, которые характеризуют красоту тканей и изделий из них, характеризуют приятный внешний вид.

К ним относятся:

Художественно-цветовое оформление, то есть рисунок и цвет материала. Рисунок тканей получают в процессе ткачества, применяя соответствующие переплетения, а также в процессе отделки. Цвет материала имеет эмоционально-психологическое воздействие.

Фактура – это выразительность поверхности. То есть различают ткани гладкие, ровные, шероховатые, узорно-гладкие, рельефные, ворсовые.

Драпируемость – это способность ткани создавать красивую форму в виде мягких складок. Чем мягче ткань, тем выше ее драпируемость.

Сообщение читает: ученик №4

Технологические свойства характеризуют, насколько удобно с этим материалом работать, кроить его и шить

К ним относятся:

Осыпаемость (сыпучесть) ткани – это способность нитей не удерживаться в ткани по срезам, выскальзывать и осыпаться, образуя бахрому. Большая осыпаемость нитей затрудняет обработку изделия.

Скольжение ткани – это подвижность одного слоя ткани относительно другого. С такой тканью сложно работать при раскрое, сметывании и стачивании деталей, поэтому приходится использовать булавки с головками для скалывания и закрепления ткани. Зависит скольжение от гладкости ткани и от вида переплетения.

VI. Физкультминутка

Упражнение «Гимнастика для глаз и шеи».

Упражнение «Дружба»:

Потянуться, подняв руки вверх и слегка запрокинув голову назад. Затем плавно опустить руки вниз, очерчивая ими круг, как бы обнимая этот большой прекрасный мир

VII. Проведение практической работы

Продолжаем работу с тканями. Мы познакомились со свойствами тканей в теории, а теперь давайте научимся самостоятельно определять некоторые свойства с помощью образцов тканей.

Тема практической работы: «Составление характеристик современных текстильных материалов»

### Цель работы

Цель данной практической работы – изучение и составление характеристик современных текстильных материалов для более осмысленного выбора материалов при разработке изделий с учетом их эксплуатационных свойств.

Оборудование: образцы тканей стакан с водой, таблица

Ход работы:

- Вспомнить определения основных понятий

### Определения

- Текстильный материал – материал, состоящий из волокон, нитей или тканей, из которого изготавливаются изделия или одежда.

- Синтетические волокна – искусственно созданные волокна, которые получают из химических веществ.

- Натуральные волокна – волокна, получаемые из природных источников, таких как растения и животные.

- Заполнить таблицу, изучая образцы тканей «Хлопок», «Лён», «Полиэстер»

- Выделить преимущества и недостатки каждого вида ткани

- Сделать вывод

| Свойства материала | Хлопок | Лён | Полиэстер |
| --- | --- | --- | --- |
| Прочность |  |  |  |
| Сминаемость |  |  |  |
| Гигроскопичность |  |  |  |
| Водоупорность |  |  |  |
| Фактура |  |  |  |
| Драпируемость |  |  |  |
| Осыпаемость |  |  |  |
| Преимущества |  |  |  |
| Недостатки |  |  |  |

VIII. Закрепление новых знаний.

Блиц-опрос:

1. Для изготовления тканей используются волокна таких растений как: (лен, хлопок, крапива, конопля, джут)

2. Все свойства тканей делятся на 4 группы:…..

3. Сминаемость – это ….

4. Способность текстильных материалов пропускать воздух. Все натуральные ткани способны «дышать» - это …….

5. Подвижность одного слоя ткани относительно другого – это……

IX. Подведение итогов урока. Рефлексия

Итак, к какому выводу вы пришли в процессе сегодняшней работы? Для чего нам нужны знания о свойствах разных текстильных материалов?

(Ответ учащихся)

У вас на столах лежат три смайлика поцвету как светофор. Поднимите:

Красный – если урок вам не понравился, всё было непонятно и неинтересно

Желтый – если урок вам понравился, но были некоторые затруднения

Зелёный – если вам было интересно и познавательно, всё получилось и урок удался

Выставление оценок

X. Домашнее задание.

Составить сою мини-коллекцию тканей