Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Сыктывкарский лесопромышленный техникум»

ГАПОУ «СЛТ»

«Сыктывкарса вӧр промышленносьт техникум»

уджсикасӧ велӧдан канму асшӧрлуна учреждение

Методическая разработка

на тему «Изучение конструкции дисковой рубительной машины. Диагностика неисправностей»

ОП.14 Технологическое оборудование

15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)

Разработал преподаватель

Махотин А.Н.

Консультант старший методист

Кирпичёва О.А.

Сыктывкар 2025

Пояснительная записка

Актуальность темы

Профессиональная значимость: дисковые рубительные машины (ДРМ) являются ключевым оборудованием в технологических линиях целлюлозно-бумажных и деревообрабатывающих предприятий, таких как АО «СЛПК». Оперативное выявление и устранение их неисправностей — критически важный навык для техника-механика, напрямую влияющий на минимизацию простоев и обеспечение бесперебойности производства.

Отраслевая специфика: работа ДРМ в условиях повышенных нагрузок, ударных нагрузок и абразивного изношающего воздействия щепы приводит к типовым механическим и технологическим неисправностям. Их диагностика требует не только знания конструкции, но и умения работать с технической документацией.

Тренды: современное производство требует от специалистов навыков командной работы, системного диагностического мышления и способности быстро принимать решения в условиях, имитирующих реальные производственные ситуации.

Целевая аудитория

Категория: студенты II курса, обучающиеся по специальности 15.02.17 «Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования».

Группа: МРПО-21.

Возраст: 17-19 лет.

Особенности: преобладание наглядно-действенного и практического мышления, высокая мотивация к игровым и интерактивным форматам обучения, интерес к решению прикладных задач.

Место в образовательном процессе

Связи:

- Предшествующие темы: «Сущность процесса рубки. Требования к технологической щепе. Устройство и работа дисковой рубительной машины».

- Последующие темы: «Расчёт рубительной машины».

- Практика: прохождение учебной и производственной практики на предприятиях лесопромышленного комплекса, в т.ч. АО «СЛПК».

Цель занятия: создать условия для формирования умений диагностировать типовые неисправности дисковой рубительной машины и определять алгоритмы их устранения через погружение в производственную ситуацию в формате деловой игры.

Задачи занятия:

Образовательные:

- Содействовать освоению и закреплению знаний об устройстве и принципе действия дисковой рубительной машины.

- Сформировать умение анализировать техническую документацию (схемы, инструкции) для идентификации узлов и возможных «слабых мест» оборудования.

- Обеспечить отработку навыка определения причин неисправностей (повышенная вибрация, нестабильная работа привода, снижение качества щепы) и составления алгоритма их устранения.

Развивающие:

- Способствовать развитию профессионального технического мышления через решение производственных кейсов.

- Развивать навыки анализа, синтеза информации и принятия коллективных решений в условиях командной работы.

- Стимулировать развитие навыков самооценки и самокоррекции на основе сравнения с эталоном.

Воспитательные:

- Содействовать воспитанию интереса к будущей профессии, ответственности за результат работы команды.

- Воспитывать культуру производственных отношений, включая соблюдение норм безопасности при диагностике оборудования.

Планируемые результаты:

- Знания: конструкция ДРМ, типовые неисправности, их признаки и возможные причины.

- Умения: читать технические схемы, диагностировать неисправности на основе анализа симптомов, составлять алгоритм проверки и устранения дефектов.

- Навыки: работа в команде, распределение ролей, ведение технической дискуссии, самооценивание.

Форма проведения: групповое практическое занятие в формате деловой игры («Аварийные инженерные бригады»).

Практикоориентированность: 80% времени занятия отведено на интерактивные формы работы: анализ документации, решение кейсов с производственными неисправностями, командные обсуждения и самопроверку.

Формируемые компетенции:

| ПК 1.1. | Осуществлять организационно-производственные работы для подготовки сборки и монтажа промышленного (технологического) оборудования. |
| --- | --- |
| ПК 1.3 | Производить оценку состояния промышленного (технологического) оборудования после выполнения наладочных работ, контроль технического состояния оборудования при вводе в эксплуатацию. |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. |
| ОК 04. | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |

Профориентация: занятие моделирует реальную ситуацию из практики работы на предприятии-партнере АО «СЛПК», используется демонстрационное оборудование (модель ДРМ).

Образовательная технология: практико-ориентированный подход с использованием приемов проблемного обучения, игровых технологий (ролевая игра) и здоровьесберегающих приемов.

| Технологии | Методы | Приемы |
| --- | --- | --- |
| Проблемное обучение | Кейс-метод, проблемная ситуация | Создание легенды о «простое на производстве», решение карточек с «вызовами». |
| Игровые технологии | Ролевая игра, соревновательный метод | Распределение ролей в бригадах, система баллов, звание «Лучшая бригада месяца». |
| Личностно-ориентированные технологии | Дифференцированный подход, работа в малых группах | Задания разного уровня сложности, вовлечение всех членов команды через роли. |
| Здоровьесберегающие | Смена видов деятельности | Чередование интеллектуальной работы, дискуссий и динамических пауз. |

Обеспечение занятия:

- Материально-техническое: ПК, мультимедийный проектор, экран, модель дисковой рубительной машины, макет поточной линии ДПЦ АО «СЛПК».

- Дидактическое: технологические карты занятия, «Технические паспорта» на ДРМ (инструкции, схемы), «Карточки вызова» с неисправностями, эталонные протоколы для самопроверки, таблицы для фиксации результатов в тетрадях.

Разработка реализует требования ФГОС СПО через формирование профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций в условиях, максимально приближенных к производственным. Применение игрового формата повышает мотивацию и способствует более прочному усвоению материала через личный опыт и эмоциональное вовлечение.

Технологическая карта занятия

| № этапа | Название этапа | Содержание деятельности преподавателя | Содержание деятельности студентов (Работа в командах) | Формируемые компетенции | Время, мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ввод в игру. Мобилизация бригад | - Приветствие и создание легенды: «Сегодня мы не студенты, а аварийные инженерные бригады, вызванные на комбинат. Наша задача — ликвидировать ряд неисправностей на дисковых рубительных машинах, от которых зависит работа цеха». - Демонстрирует короткое видео/фото с реальным производством и ДРМ. - Формулирует главную цель игры: «Та бригада, которая наберет наибольшее количество баллов за точную диагностику и эффективные решения, получит звание 'Лучшая бригада месяца' и итоговую 'пятерку'». - Объясняет систему баллов (за скорость, точность, полноту ответа). | - Формирование бригад (команд) и распределение ролей: . Бригадир (капитан) — координирует работу, принимает решения. 2. Техник-диагност — работает с документацией, анализирует симптомы. 3. Инженер-механик — предлагает решения по устранению неисправностей. 4. Специалист по ТБ — следит за соблюдением техники безопасности в предложениях команды. - Воспринимают легенду, настраиваются на игровой формат. | ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. | 5 |
| 2 | Технический брифинг (Актуализация знаний) | Организует интерактивный блиц-опрос с использованием ИКТ-сервиса (Формы яндекса, Приложение 1). Вопросы по устройству и принципу работы ДРМ ("Что такое ротор?", "Для чего нужны ножи?", "Куда подается сырье?") отображаются на основном экране, а студенты отвечают с помощью смартфонов/планшетов в индивидуальном или командном режиме. Система автоматически проверяет ответы в реальном времени и показывает результаты, что позволяет командам мгновенно провести самопроверку и увидеть правильные варианты. Рейтинг команд обновляется после каждого вопроса, создавая соревновательный эффект. На основе результатов опроса выводит на экран и кратко комментирует интерактивную схему основных узлов ДРМ (диск/ротор, ножи, корпус, привод, система подачи), которые будут ключевыми для диагностики. Акцентирует внимание на тех узлах, где были допущены ошибок. Баллы за блиц-опрос начисляются автоматически системой по заданной преподавателем шкале (например, +10 баллов за правильный ответ с учетом скорости). | Все члены бригады (включая бригадира) оперативно подключаются к интерактивному опросу (Формы яндекса) со своих мобильных устройств. Вместо ожидания устного вопроса от преподавателя, они концентрируются на формулировках и вариантах ответов, отображаемых на основном экране. Команда действует как единый интеллектуальный центр: Техник-диагност и Инженер-механик мгновенно анализируют предложенные варианты ответов, а бригадир координирует collective решение для выбора верного. Вместо шептания подсказок происходит краткое, интенсивное обсуждение ("Это вариант Б!", "Смотри, на схеме подающий патрубок!") для быстрого достижения консенсуса. Бригадир, получив подтверждение от команды, выбирает и подтверждает ответ в системе. Мгновенная обратная связь в виде правильного/неправильного результата и пояснения на экране служит инструментом немедленной самопроверки для всей команды. Команда совместно анализирует появляющиеся на экране пояснения, если ответ был неверным. Все студенты визуально фиксируют не статичный слайд, а интерактивную схему основных узлов ДРМ, которая может быть анимированной или поэтапно раскрывающейся. Они делают цифровые или рукописные пометки в тетрадях, сверяя их с динамической визуализацией, что способствует более глубокому пониманию устройства агрегата. После завершения опроса студенты не просто проговаривают ответы, а совместно анализируют итоговую таблицу лидерства и статистику, отображаемую системой. Это позволяет им провести рефлексию и самооценку: определить, какие темы усвоены хорошо, а какие требуют дополнительного внимания перед переходом к практическим кейсам. | ПК 1.1. Осуществлять организационно-производственные работы. ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией. | 10 |
| 3 | Практикум №1: «Расшифровка кода» (Работа с документацией) | - Раздает командам «Технические паспорта» на ДРМ (распечатанные инструкции, кинематические схемы). - Ставит задачу: «Изучите документацию. Ваша первая задача — составить и задать соперникам три каверзных вопроса по механическим неисправностям (например, 'Каковы признаки износа подшипников ротора?'). - Оценивает не только правильность ответа соперников (1 балл за верный ответ), но и качество и практическую ценность заданного вопроса (1 балл за хороший вопрос). | Команда коллективно изучает полученные «Технические паспорта»: студенты располагаются так, чтобы все могли видеть документацию, и начинают совместный обзор схем и инструкций. Техник-диагност и Инженер-механик активно выявляют в документации ключевые узлы ДРМ, потенциально подверженные износу (подшипники, режущие диски, приводные механизмы), чтобы заложить основу для вопросов. На основе выявленных «слабых мест» команда совместно формулирует три четких и каверзных вопроса, стремясь сделать их практичными и проверяющими глубокое понимание, а не просто знание фактов. Специалист по ТБ проверяет каждый формулируемый вопрос, следя, чтобы он касался не только неисправности, но и подразумевал или позволял выявить нарушения техники безопасности при ее возникновении или устранении. Во время раунда вопросов команда внимательно слушает вопрос соперников, чтобы сразу начать обдумывание и поиск ответа в своей документации. Для ответа на вопрос соперников команда проводит «мозговой штурм»: члены бригады быстро обмениваются версиями, находят соответствующий раздел в техническом паспорте и формулируют коллективный, технически грамотный ответ. После получения обратной связи от преподавателя (оценки баллами) команда анализирует, почему вопрос был оценен высоко или низко, и корректирует свою стратегию формулирования вопросов для дальнейшей работы. | ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией. ПК 1.3. Производить оценку состояния оборудования. ОК 04. Эффективно взаимодействовать в команде. | 25 |
| 4 | Практикум №2: «Вызов на объект» (Решение производственных кейсов) | Раздает командам «Карточки вызова» с конкретными неисправностями (Приложение 2): «Сильная вибрация и шум при работе». «Снижение производительности, щепа слишком крупная». «Задымление в районе привода». Ставит задачу для команд: Диагностировать возможные причины (не менее 3-х). Предложить алгоритм действий для подтверждения диагноза и устранения. Указать меры безопасности. После того как команды фиксируют письменное решение в тетрадях, организует этап цифровой самопроверки. Предлагает командам отсканировать QR-код, который ведет на ресурс с «Эталонными протоколами ремонтных работ». Протоколы представлены в виде документа Яндекса (Приложение 3). Оценивает решения по 3-балльной шкале за каждый кейс (1 балл — за диагноз, 1 — за алгоритм, 1 — за ТБ), дополнительно начисляя 1 поощрительный балл за скорость и точность работы с цифровыми инструментами самопроверки. | Команда получает «Карточку вызова» и проводит первичный анализ симптомов: все члены бригады знакомятся с описанной неисправностью (например, «Сильная вибрация и шум»), чтобы одинаково понимать суть проблемы. Техник-диагност систематически ищет в технической документации и по памяти все возможные причины (например, для вибрации: разбалансировка диска, износ подшипников, ослабление креплений) и выносит на обсуждение не менее трех вариантов. Инженер-механик на основе предложенных диагнозов разрабатывает пошаговый алгоритм действий для проверки каждой гипотезы и ее устранения (например: «1. Визуальный осмотр креплений. 2. Проверка балансировки диска на стационарном стенде...»). Специалист по ТБ анализирует каждый шаг предложенного алгоритма и формулирует конкретные меры безопасности (например: «Перед осмотром обесточить машину!», «При проверке натяжения ремней использовать защитные перчатки»). Бригадир структурирует и фиксирует коллективное решение в таблице в тетради, четко разделяя колонки: «Предполагаемые причины», «Алгоритм диагностики и ремонта», «Меры безопасности». После получения «Эталонного протокола» команда проводит детальное сравнение своего решения с эталоном, выявляя совпадения, пробелы и ошибки в своей диагностике и предложенном алгоритме. На основе самопроверки команда совместно корректирует и дополняет свою таблицу, а также готовит вопросы для преподавателя по тем пунктам, где их решение разошлось с эталонным, чтобы прояснить сложные моменты. | ПК 1.3. Производить оценку состояния оборудования. ОК 01. Выбирать способы решения задач. ОК 04. Эффективно взаимодействовать в команде. | 30 |
| 5 | Разбор полетов. Систематизация | Для фиксации общих выводов использует онлайн-доску (MIRO, шаблон онлайн-доски MIRO представлен в Приложении 4). Задает вопрос на обобщение: Представители от команд поочередно выходят к интерактивной доске (или со своего устройства) и вносят свои тезисы о критичных неисправностях в общую схему. | Совместно анализируют вопросы, заданные преподавателем, и проводят краткий мозговой штурм внутри своей бригады, чтобы выработать общую позицию по наиболее критичным неисправностям и их приоритету. Один из членов бригады (докладчик) заходит с общего устройства или со своего смартфона на онлайн-доску MIRO по предоставленной ссылке или QR-коду и находит сектор, закрепленный за его командой. Докладчик от каждой бригады поочередно (по сигналу преподавателя) заполняет свой сектор на онлайн-доске: размещает текстовые блоки и цветные стикеры с формулировками критичных неисправностей и кратким обоснованием их выбора. Остальные члены всех бригад активно следят за процессом заполнения общей доски в реальном времени, мысленно сравнивая аргументы соперников с выводами своей команды. Студенты задают уточняющие вопросы докладчикам других бригад непосредственно во время или после их выступления, углубляя дискуссию (например: «Почему вы считаете неисправность "Крупная щепа" более критичной, чем "Вибрация"?»). По ходу обсуждения вносят коррективы в свои записи (в тетрадях или в цифровом виде), структурируя и дополняя собственные выводы на основе аргументов, прозвучавших от других команд. В завершении этапа совместно с преподавателем участвуют в формулировании общих выводов, сверяя свои итоговые записи с финальной версией схемы, которую преподаватель систематизирует в нижней части онлайн-доски. | ПК 1.3. Производить оценку состояния оборудования. ОК 01. Выбирать способы решения задач. | 5 |
| 6 | Подведение итогов игры и рефлексия | Проводит рефлексию с использованием онлайн-сервиса для создания облака тегов. Создает и выводит на экран облако слов в ответ на вопрос «Какое слово лучше всего описывает работу вашей бригады?» (студенты присылают свои слова в чат или вводят их на специальной странице). Организует быстрое голосование в чате или с помощью простого поднятия рук на вопрос «Какой этап урока был для вас самым полезным?» (Практикум №1, Практикум №2, Технический совет и т.д.). Предлагает студентам оставить короткий текстовый комментарий в общем чате или документе в ответ на вопрос «Что было самым сложным?». Анализирует и кратко комментирует полученные результаты, акцентируя внимание на самых частых словах в облаке и популярных ответах. | Осмысленно анализируют работу своей бригады на протяжении всего занятия и индивидуально выбирают одно ключевое слово-ассоциацию (например, «слаженность», «скорость», «логика», «азарт»), которое лучше всего характеризует их командный опыт. Активно участвуют в создании облака тегов: отправляют выбранное слово в общий чат (MAX) или вводят его на специальной веб-странице, предоставленной преподавателем. Внимательно наблюдают за формированием облака тегов на экране, визуально оценивая, насколько выбор их команды совпадает или отличается от ассоциаций других бригад. Участвуют в интерактивном голосовании за самый полезный этап урока, используя предложенный преподавателем метод (поднятие рук, реакция в чате, ответ в опросе), осознанно выбирая вариант на основе личной практической пользы. Формулируют и отправляют в общий чат или документ краткий текстовый комментарий, лаконично описывая самый сложный, на их взгляд, момент занятия с кратким пояснением (например: «Сложнее всего было соотнести симптом „крупная щепа“ с износом ножей»). Анализируют комментарии одногруппников и итоговое облако тегов, мысленно соотнося их со своим опытом, что помогает осознать типичные трудности и общее впечатление от урока. Участвуют в заключительной беседе с преподавателем, задают уточняющие вопросы по результатам рефлексии и фиксируют в тетради ключевой вывод по занятию, сформулированный педагогом. | ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе. | 5 |
| 7 | Домашнее задание (Творческий заказ) | - «По заказу начальства цеха, вашей бригаде поручено разработать один из документов на выбор:» 1. «Инструкция-памятка для оператора ДРМ» по первичным признакам неисправностей. 2. «Алгоритм запуска ДРМ после планового ремонта» с контрольными точками проверки. | Команда проводит краткое совещание, чтобы коллективно обсудить и выбрать один из двух предложенных документов, оценивая, какой из них полнее использует знания, полученные в ходе "рабочей смены". Студенты фиксируют выбранный вариант задания в тетрадях, кратко формулируя его суть (например: "ДЗ: Разработать инструкцию-памятку для оператора ДРМ"). Бригадир (или назначенный секретарь) начинает составление предварительного плана документа, основываясь на материалах, разобранных на занятии (например, структура памятки: симптом -> возможная причина -> действия оператора). Команда распределяет зоны ответственности между членами бригады за разработку разных разделов документа, например, один отвечает за описание симптомов, другой — за причины, третий — за визуальное оформление. Студенты намечают, какие именно из рассмотренных на занятии неисправностей и этапов запуска будут включены в документ, чтобы он был максимально практичным и полезным для гипотетического "оператора цеха". Члены бригады договариваются о форме и сроках выполнения работы (оффлайн/онлайн-встреча, использование общих документов, сроки черновика и финальной версии). Студенты задают преподавателю уточняющие вопросы по формату и критериям оценки работы, чтобы четко понимать, какой результат считается качественным (объем, детализация, наличие схем и т.д.). | ПК 1.1. Осуществлять организационно-производственные работы ПК 1.3. Производить оценку состояния оборудования. ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией. | 2 |

Приложение 1

Технический брифинг (Актуализация знаний)

### Вопросы для интерактивного блиц-опроса по конструкции ДРМ

1. Что такое ротор в дисковой рубительной машине?

) Стационарный корпус машины
б) Вращающийся диск с закреплёнными на нём ножами

в) Система подачи сырья

г) Электрический двигатель

2. Какова основная функция ножей в ДРМ?

а) Охлаждение механизма

б) Измельчение древесного сырья в щепу

в) Балансировка ротора

г) Защита корпуса от вибрации

3. Куда первоначально подается сырье для переработки в ДРМ?

а) Через подающий патрубок

б) Непосредственно на электродвигатель

в) В систему удаления готовой щепы

г) В гидравлическую систему

4. Какой узел ДРМ наиболее часто вызывает сильную вибрацию при нарушении его состояния?

) Корпус машины

б) Подшипниковый узел ротора

в) Система освещения

г) Контрольный щиток

5. Что из перечисленного НЕ является типичным признаком износа ножей?

а) Снижение производительности машины

б) Задымление в районе электродвигателя

в) Увеличение фракции щепы (крупная щепа)

г) Появление недоруба

6. Основное назначение корпуса (станины) ДРМ – это…

а) Измельчение древесины

б) Жесткое крепление и размещение всех основных узлов машины

в) Охлаждение режущих органов

) Подача электрической энергии

7. Что приводит к снижению качества щепы (получение щепы неравномерной крупной фракции)?

а) Чистый подающий патрубок

б) Затупление или неправильная установка ножей

в) Исправный приводной ремень

г) Отсутствие вибрации

8. Какой из перечисленных узлов передает крутящий момент от электродвигателя на ротор?

а) Подающий патрубок

б) Приводная система (ременная, зубчатая или прямая передача)

в) Система удаления щепы

г) Режущий диск

9. Что НЕОБХОДИМО сделать в первую очередь перед началом диагностики или ремонта ДРМ?

а) Заточить ножи

б) Полностью обесточить оборудование и соблюсти другие меры безопасности

в) Проверить качество щепы

г) Увеличить подачу сырья

10. Задымление в районе привода может быть признаком…

а) Нормальной работы машины

б) Острой заточки ножей

в) Перегрева или возгорания электродвигателя

г) Высокой производительности

Приложение 2

Практикум №2: «Вызов на объект» (Решение производственных кейсов)

Карточки вызова с неисправностями

Карточка вызова №1

Объект: Дисковая рубительная машина ДРМ-4

Заявка от оператора: Сильная вибрация и повышенный шум при работе.

Описание проблемы: при запуске и работе машины наблюдается сильная вибрация корпуса, слышен непривычно громкий гудящий и ритмичный стучащий шум.

Задание для аварийной бригады:

- Диагностика: определите не менее трех наиболее вероятных причин неисправности.

- Алгоритм действий: Разработайте пошаговый алгоритм для подтверждения вашего диагноза и устранения неисправности.

- Меры безопасности: Укажите не менее двух специальных мер безопасности, которые необходимо соблюсти при работе с данной неисправностью.

Карточка вызова №2

Объект: Дисковая рубительная машина ДРМ-4

Заявка от оператора: Снижение производительности. Щепа слишком крупная, неравномерная.

Описание проблемы: Машина стала перерабатывать меньше сырья в единицу времени. На выходе получается щепа с повышенным содержанием крупной и длинной фракции («лапша»), есть признаки недоруба.

Задание для аварийной бригады:

- Диагностика: определите не менее трех наиболее вероятных причин неисправности.

- Алгоритм действий: Разработайте пошаговый алгоритм для подтверждения вашего диагноза и устранения неисправности.

- Меры безопасности: Укажите не менее двух специальных мер безопасности, которые необходимо соблюсти при работе с данной неисправностью.

Карточка вызова №3

Объект: Дисковая рубительная машина ДРМ-4

Заявка от оператора: Задымление в районе привода.

Описание проблемы: из-под защитного кожуха приводного механизма (ремонтная/клиноременная передача) наблюдается выход легкого серого дыма. Запах гари. Машина была немедленно остановлена по правилам аварийного останова.

Задание для аварийной бригады:

- Диагностика: определите не менее трех наиболее вероятных причин неисправности.

- Алгоритм действий: Разработайте пошаговый алгоритм для подтверждения вашего диагноза и устранения неисправности.

- Меры безопасности: Укажите не менее двух специальных мер безопасности, которые необходимо соблюсти при работе с данной неисправностью. Учтите, что машина уже остановлена.

Карточка вызова №4

Объект: Дисковая рубительная машина ДРМ-4

Заявка от оператора: Самопроизвольная остановка машины во время работы.

Описание проблемы: В процессе нормальной эксплуатации машина внезапно остановилась. Попытка повторного пуска не удалась. Сработала защитная аппаратура на электрощите.

Задание для аварийной бригады:

- Диагностика: определите не менее трех наиболее вероятных причин неисправности.

- Алгоритм действий: Разработайте пошаговый алгоритм для подтверждения вашего диагноза и устранения неисправности.

- Меры безопасности: Укажите не менее двух специальных мер безопасности, которые необходимо соблюсти при работе с данной неисправностью. Учтите, что проблема может быть связана с электрооборудованием.

Рекомендация по использованию:

Разрежьте лист по линиям, чтобы получить отдельные карточки. Раздавайте по одной карточке каждой бригаде. Такая структура карточки четко направляет деятельность студентов, требуя от них комплексного подхода к решению производственной проблемы.

Приложение 3

Эталонные протоколы ремонтных работ для самопроверки

Протокол №1 (к Карточке вызова №1: «Сильная вибрация и шум при работе»)

| Критерий | Эталонное решение |
| --- | --- |
| Диагностика (Возможные причины) | 1. Разбалансировка ротора (затупление/неравномерный износ ножей, налипание смолы). 2. Выработка или разрушение подшипников ротора. 3. Ослабление креплений фундаментных болтов или узлов машины. |
| Алгоритм действий | 1. Остановить машину, обесточить, вывесить табличку «Не включать! Работают люди!» 2. Визуальный осмотр: проверить надежность всех креплений (корпус, двигатель, ротор). 3. Проверить состояние и затяжку режущих ножей, устранить неравномерность износа. 4. Проверить люфт ротора (покачиванием) – если есть значительный люфт, это указывает на износ подшипников. 5. Произвести статическую балансировку ротора на специальном стенде. 6. После устранения причин произвести пробный пуск и контролировать уровень вибрации. |
| Меры безопасности | 1. Полное обесточивание оборудования перед началом любых работ. 2. Использование инструмента с изолированными рукоятками. 3. Работа с тяжелыми узлами (ротор) только с использованием подъемных механизмов, не в одиночку. |

Протокол №2 (к Карточке вызова №2: «Снижение производительности, крупная щепа»)

| Критерий | Эталонное решение |
| --- | --- |
| Диагностика (Возможные причины) | 1. Затупление или чрезмерный износ режущих ножей. 2. Неправильная установка зазора между ножами и контрножом (контррежущей пластиной). 3. Забивание (зависание) сырья в подающем патрубке. |
| Алгоритм действий | 1. Остановить машину, обесточить. 2. Визуально осмотреть подающий патрубок, при необходимости очистить его от застрявшего сырья. 3. Извлечь режущие ножи, проверить степень затупления и целостность режущей кромки. . Произвести заточку или замену ножей в соответствии с технической документацией. 5. Щупом проверить и отрегулировать зазор между ножами и контрножом до значения, указанного в паспорте машины (обычно 0,3-1,0 мм). 6. Произвести пробный пуск и проконтролировать качество получаемой щепы. |
| Меры безопасности | 1. Работа в защитных перчатках при извлечении и осмотре ножей во избежание порезов. 2. Обесточивание и блокировка главного выключателя перед регулировкой зазоров. |

Протокол №3 (к Карточке вызова №3: «Задымление в районе привода»)

| Критерий | Эталонное решение |
| --- | --- |
| Диагностика (Возможные причины) | 1. Проскальзывание и возгорание приводных ремней из-за неправильного натяжения или износа. 2. Перегруз или неисправность электродвигателя (заклинивание подшипников, межвитковое замыкание). 3. Попадание горючей пыли/щепы на горячие поверхности двигателя. |
| Алгоритм действий | 1. НЕМЕДЛЕННАЯ ОСТАНОВКА! Обесточить оборудование. 2. Визуальный осмотр приводных ремней: проверить натяжение, целостность, признаки оплавления. 3. Осмотреть электродвигатель, клеммную коробку на предмет почернения, запаха гари. 4. Вручную проверить вращение ротора двигателя и машины (на предмет заклинивания). 5. Замерить сопротивление изоляции обмоток двигателя (выполняет электромонтер). 6. Заменить/подтянуть ремни, очистить от пыли. При неисправности двигателя – демонтировать для ремонта. |
| Меры безопасности | 1. Использование углекислотного огнетушителя при возгорании. 2. Проверка отсутствия напряжения на двигателе индикатором перед осмотром. 3. Работа только вдвоем, один на месте работ, второй – у главного выключателя. |

Протокол №4 (к Карточке вызова №4: «Самопроизвольная остановка машины»)

| Критерий | Эталонное решение |
| --- | --- |
| Диагностика (Возможные причины) | 1. Срабатывание тепловой защиты электродвигателя из-за перегрузки. 2. Механическое заклинивание ротора или приводного механизма (попадание инородного тела, разрушение подшипника). 3. Неисправность в цепи управления или силовой цепи (автомат, контактор, повреждение кабеля). |
| Алгоритм действий | 1. Зафиксировать состояние оборудования (вывесить табличку «Не включать!»). 2. Визуальный осмотр: проверить, нет ли посторонних предметов в зоне резания или приводном механизме. 3. Попытаться вручную (вручную!) провернуть ротор машины. Если не проворачивается — признак механического заклинивания. 4. Осмотреть электрощит: проверить положение автоматических выключателей, теплового реле. 5. Если причина не найдена, вызвать электромонтера для проверки цепей управления и силовой части. 6. Устранить причину: извлечь инородное тело, дать двигателю остыть и reset-нуть тепловую защиту, заменить неисправные компоненты привода. |
| Меры безопасности | 1. Перед попыткой проворота ротора УБЕДИТЬСЯ, что оборудование ОБЕСТОЧЕНО! 2. Работы в электрощите проводит только электромонтер с соответствующей группой допуска. 3. Не пытаться запускать машину повторно до выявления и устранения причины срабатывания защиты. |

Приложение 4

Шаблон онлайн-доски MIRO

Приложение 5

Критерии оценивания этапов игры (для преподавателя и студентов)

- Занятие проходит в формате деловой игры «Аварийные инженерные бригады».

- Команды соревнуются за звание «Лучшая бригада месяца» и итоговую оценку «5».

- Баллы начисляются за каждый этап согласно критериям.

- Дополнительные баллы можно получить за скорость, точность, использование ИКТ и командную работу.

- Итоговый результат формируется суммированием баллов всех этапов.

Критерии оценивания по этапам

| Этап | Критерий | Баллы | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Ввод в игру | Активное участие в распределении ролей, включение в легенду | 0–2 балла | Баллы начисляются за организованность и готовность к игре |
| 2. Технический брифинг | Правильные ответы в интерактивном опросе (автоматическая проверка) | 1 балл за каждый верный ответ | Результат зависит от скорости и точности ответов |
|  | Умение работать с интерактивной схемой ДРМ | 0–3 балла | Баллы за перенос схемы в тетрадь, точность подписей узлов |
| 3. Практикум №1 | Качество заданных вопросов (глубина, связь с неисправностями) | 0–3 балла за вопрос (макс. 9 баллов) | Оценивается практическая ценность и сложность вопросов |
|  | Правильность ответов на вопросы соперников | 1 балл за каждый верный ответ |  |
| 4. Практикум №2 | Диагностика (не менее 3 причин неисправности) | 0–3 балла за кейс | 1 балл — 1 причина, 2 балла — 2 причины, 3 балла — 3 и более причин |
|  | Алгоритм действий (логичность, полнота) | 0–3 балла за кейс | 1 балл — частичный алгоритм, 3 балла — четкий пошаговый план |
|  | Меры безопасности (релевантность, конкретика) | 0–3 балла за кейс | 1 балл — общие формулировки, 3 балла — специфичные меры для ситуации |
|  | Дополнительный балл за использование ИКТ для самопроверки | +1 балл за кейс | Начисляется за работу с QR-кодами, онлайн-протоколами |
| 5. Разбор полетов | Участие в обсуждении, аргументированность позиции | 0–5 баллов | 1–2 балла — пассивное участие, 3–5 баллов — активные и содержательные комментарии |
|  | Вклад в онлайн-доску MIRO (тезисы, обоснование) | 0–3 балла | Баллы за четкость и ценность предложенных идей |
| 6. Рефлексия | Участие в создании облака тегов, голосовании, дискуссии | 0–3 балла | Активность, глубина самоанализа |
| 7. Домашнее задание | Выполнение творческого заказа (инструкция/алгоритм) | 0–5 баллов | Оценивается при защите на следующем занятии |

Шкала итогового оценивания

- 45–50 баллов — оценка «5» (отлично)

- 35–44 балла — оценка «4» (хорошо)

- 25–34 балла — оценка «3» (удовлетворительно)

- Менее 25 баллов — оценка «2» (неудовлетворительно)

Командные и личные достижения

- Звание «Лучшая бригада месяца» присуждается команде, набравшей наибольшее количество баллов.

- Самый ценный игрок определяется по итогам рефлексии и активности на этапах (может быть отмечен грамотой).

Приложение 6

Методические комментарии и пояснения к этапам занятия

Данные комментарии раскрывают методический замысел каждого этапа деловой игры, его вклад в достижение целей занятия и формирование конкретных компетенций у студентов.

Этап 1. «Ввод в игру. Мобилизация бригад»

- Почему важен: этап выполняет критически важную мотивационно-организационную функцию. Легенда и ролевое распределение переводят студентов из пассивной позиции «учащегося» в активную позицию «специалиста», несущего ответственность за результат. Это создает личную заинтересованность и погружает в профессиональный контекст.

- Эффективность: создание проблемной ситуации, максимально приближенной к реальной производственной, мгновенно повышает вовлеченность и настраивает на практическое, а не теоретическое, решение задач.

- Что формируется:

  - Мотивация к учебной деятельности через игровые и соревновательные механизмы.

  - Навыки самоорганизации и распределения ролей в команде (ОК 04).

  - Профессиональная идентичность и понимание ответственности за результат коллективного труда.

Этап 2. «Технический брифинг (Актуализация знаний)»

- Почему важен: позволяет быстро и объективно проверить базовые знания, которые являются фундаментом для последующей диагностики. Интерактивный формат с мгновенной обратной связью заменяет пассивное повторение активным действием.

- Эффективность: использование ИКТ (Яндекс-Формы) делает процесс динамичным, соревновательным и вовлекает всех студентов одновременно, включая менее активных. Визуализация схемы по результатам опроса обеспечивает целевое повторение именно тех узлов, где были выявлены пробелы.

- Что формируется:

  - Прочные опорные знания по конструкции ДРМ.

  - Умение работать с технической информацией (ОК 09) и читать схемы.

  - Техническое мышление и скорость реакции в условиях, имитирующих необходимость быстрого принятия решений на производстве.

Этап 3. «Практикум №1: «Расшифровка кода» (Работа с документацией)»

- Почему важен: переводят умения из области «знать» в область «уметь применять». Чтобы сформулировать каверзный вопрос, необходимо глубоко проанализировать документацию, выявить причинно-следственные связи и спрогнозировать возможные проблемы.

- Эффективность: формат взаимного обучения (когда студенты задают вопросы друг другу) более эффективен для глубокого понимания, чем простое заслушивание материала от преподавателя. Оценивание качества вопроса мотивирует к вдумчивой работе с источником.

- Что формируется:

  - Глубокие навыки анализа и синтеза технической документации (ПК 1.1, ОК 09).

  - Системное диагностическое мышление — умение видеть «слабые места» оборудования.

  - Коммуникативные навыки — четкая формулировка вопросов и аргументация ответов (ОК 04).

Этап 4. «Практикум №2: «Вызов на объект» (Решение производственных кейсов)»

- Почему важен: является кульминацией занятия, где интегрируются все полученные знания и умения. Студенты сталкиваются со смоделированными реальными проблемами, требующими комплексного решения.

- Эффективность: метод кейсов развивает умение действовать в нестандартных ситуациях. Цифровая самопроверка по QR-коду формирует навык самооценки и самокоррекции, что критически важно для будущего самостоятельного специалиста.

- Что формируется:

  - Ключевые профессиональные компетенции по диагностике и оценке состояния оборудования (ПК 1.3).

  - Умение выбирать способы решения профессиональных задач (ОК 01) и составлять алгоритмы действий.

  - Устойчивый навык безопасности труда — интеграция ТБ в каждый шаг решения.

  - Командная работа при распределении задач и выработке единого решения (ОК 04).

Этап 5. «Разбор полетов. Систематизация»

- Почему важен: позволяет выйти за рамки решения конкретных кейсов и сформировать целостное видение системы неисправностей оборудования. Происходит обобщение и структурирование полученного опыта.

- Эффективность: использование онлайн-доски (MIRO) визуализирует коллективный разум групп, позволяет сравнивать подходы и приходить к общим, более глубоким выводам. Совместное заполнение доски развивает цифровые навыки и культуру сетевого взаимодействия.

- Что формируется:

  - Системное техническое мышление — способность определять приоритеты и взаимосвязи неисправностей.

  - Навык публичного представления и защиты своей позиции.

  - Критическое мышление через анализ идей других команд.

Этап 6. «Подведение итогов игры и рефлексия»

- Почему важен: без качественной рефлексии учебный опыт может не перейти в осознанное умение. Этап позволяет студентам оценить не только результат, но и процесс своей работы, эмоциональное состояние, эффективность командного взаимодействия.

- Эффективность: интерактивные форматы рефлексии (облако тегов, голосование) делают процесс быстрым, наглядным и личностно значимым для каждого студента. Анализ «самого сложного» дает педагогу ценную обратную связь для коррекции последующих занятий.

- Что формируется:

  - Навыки самооценки и самокоррекции.

  - Эмоциональный интеллект и понимание групповой динамики.

  - Ответственное отношение к процессу и результату командной работы (ОК 04).

Этап 7. «Домашнее задание (Творческий заказ)»

- Почему важен: является мостиком между занятием и последующей учебной/профессиональной деятельностью. Творческий характер и выбор задания переносят студента в роль не исполнителя, а разработчика и организатора.

- Эффективность: задание носит ярко выраженный метапредметный характер: требует не просто воспроизведения информации, а ее творческого преобразования в новый, практически ценный продукт (инструкцию, алгоритм).

- Что формируется:

  - Способность к проектной деятельности и созданию рабочей документации (ПК 1.1, ОК 09).

  - Умение структурировать и передавать знания другим (например, гипотетическому оператору).

  - Самостоятельность и инициативность в профессиональной сфере.