Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Сыктывкарский лесопромышленный техникум»

ГАПОУ «СЛТ»

«Сыктывкарса вӧр промышленносьт техникум»

уджсикасӧ велӧдан канму асшӧрлуна учреждение

Методическая разработка

на тему Разработка инструкции по мерам безопасности при работе с этилированным бензином

ОП.09 Охрана труда

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей

Квалификация: Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей

Разработал преподаватель

Беляева Елена Сергеевна

Консультант старший методист, преподаватель

Кирпичёва Ольга Анатольевна

Сыктывкар, 2026

Пояснительная записка

Актуальность темы

Этилированный бензин относится к веществам 1-го класса опасности (чрезвычайно опасные). На автотранспортных предприятиях всё ещё эксплуатируется техника, работающая на таком топливе, поэтому знание правил безопасного обращения с ним – обязательное требование к будущим мастерам по ремонту и обслуживанию автомобилей. Разработка инструкций по охране труда формирует профессиональную компетентность и ответственность за безопасность на рабочем месте.

Целевая аудитория

- студенты 2 курса по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей;

- возраст 17–19 лет;

- изучены дисциплины: «Материаловедение», «Электротехника», «Охрана труда» (в рамках программы).

Место в образовательном процессе

Занятие проводится в рамках изучения раздела «Безопасность при работе с горюче-смазочными материалами» дисциплины «Охрана труда». Оно опирается на знания, полученные при изучении свойств топлив и масел, и предшествует темам, связанным с расследованием несчастных случаев на производстве.

Цель занятия

Создать условия для формирования у обучающихся умения применять требования охраны труда при работе с этилированным бензином через анализ нормативной документации и решение ситуационных задач.

Задачи

Образовательные:

- содействовать изучению структуры и содержания Типовой инструкции № 21 по работе с этилированным бензином;

- способствовать находить в тексте инструкции ответы на конкретные вопросы;

- содействовать в отработке алгоритма действий в аварийных ситуациях (разлив топлива, отравление).

Развивающие:

- способствовать развитию аналитического мышления через анализ ситуаций и выявление нарушений;

- способствовать формированию навыков составления контрольных чек-листов.

Воспитательные:

- способствовать воспитанию ответственного отношения к собственной безопасности и здоровью коллег;

- содействовать привитию культуры безопасного труда, способность эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях (ОК 07).

Планируемые результаты освоения образовательной программы

В результате занятия у обучающихся должны совершенствоваться следующие компетенции:

- ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

- ПК 1.2. Осуществлять техническое обслуживание автотранспортных средств (в части обеспечения безопасности при заправке, проверке герметичности системы питания и других регламентных работах).

Обучающиеся должны:

- знать: требования к маркировке, хранению и транспортировке этилированного бензина; правила использования СИЗ; порядок действий при разливе топлива и отравлении;

- уметь: работать с текстом инструкции, выделять ключевые пункты; оценивать правильность действий персонала; составлять чек-лист для проверки соблюдения требований безопасности.

Форма проведения

Практическое занятие с элементами деловой игры (ситуационные задачи, групповая работа).

Приемы образовательных технологий

Проблемное обучение, кейс-стадии, работа в малых группах.

Технология практикоориентированного подхода.

Время занятия

90 минут (2 академических часа).

Междисциплинарные связи

- ОП.02 Материаловедение (свойства топлив);

- ОП.08 Электротехника (искробезопасность);

- ПМ.01 Техническое обслуживание автотранспортных средств.

Материально-техническое обеспечение

- Компьютер, проектор, экран.

- Раздаточный материал:

  - текст Типовой инструкции № 21 (приложение 1);

  - бланки заданий (из файла «ПР Разработка инструкции…»);

  - шаблон чек-листа (приложение 2);

  - карточки с ситуациями (приложение 3).

- Маркерная доска, флипчарт.

Технологическая карта занятия

| Этап занятия | Деятельность преподавателя | Деятельность студентов | Формируемые компетенции | Время |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационный момент. Мотивация | Приветствие, проверка готовности. Объявление темы, постановка проблемы: «Почему даже небольшое количество этилированного бензина опасно для жизни?». Демонстрация плаката с составом этиловой жидкости (тетраэтилсвинец). | Слушают, отвечают на вопросы, включаются в диалог. | ОК 07 (понимание опасности для окружающей среды и здоровья) | 5 мин |
| 2. Актуализация опорных знаний | Фронтальный опрос: – Что такое этилированный бензин? – Какие меры предосторожности нужно соблюдать при работе с ним? – Какие последствия может вызвать отравление? | Отвечают, опираясь на знания из курса «Автомобильные эксплуатационные материалы» и личный опыт. | ОК 07 (осознание последствий) | 10 мин |
| 3. Изучение Типовой инструкции № 21 | Раздаёт текст инструкции (приложение 1). Предлагает за 10 мин изучить её структуру и отметить ключевые пункты. | Индивидуально работают с документом, выделяют разделы. | ПК 1.2 (знание нормативных требований при ТО) | 10 мин |
| 4. Выполнение заданий 1–3 (базовый уровень) | Организует работу в парах: каждая пара отвечает на вопросы заданий 1, 2, 3 (из файла «ПР Разработка инструкции…»). После выполнения – краткое обсуждение ответов. | Работают в парах, находят ответы в инструкции, записывают в тетрадь. Озвучивают результаты. | ПК 1.2 (применение инструкции в типовых ситуациях) | 15 мин |
| 5. Решение ситуационных задач (задания 4 и 5) | Делит группу на 4 подгруппы. Каждая получает одну из двух ситуаций (утечка топлива или отравление). Задача: описать правильные действия согласно инструкции (п. 2.8–2.9 и п. 2.18) и перечислить нарушения. Через 7 мин представители групп докладывают решения. | В группах обсуждают, ищут пункты инструкции, формулируют ответ. Выступают с кратким сообщением. | ОК 07 (действия в ЧС), ПК 1.2 (профессиональные действия при неисправностях) | 15 мин |
| 6. Разработка чек-листа (задание 6) | Ставит задачу: составить чек-лист проверки соблюдения требований безопасности (5 блоков, по 3–4 вопроса). Можно работать в тех же группах, каждая группа разрабатывает свой вариант, затем сравниваем. Раздаёт шаблон таблицы (приложение 2). | Коллективно заполняют таблицу, придумывают вопросы по блокам. | ОК 07 (системный подход к безопасности), ПК 1.2 (организация рабочего места) | 20 мин |
| 7. Презентация и обсуждение чек-листов | Представители групп выводят на экран (или зачитывают) свои чек-листы. Преподаватель комментирует, дополняет. Совместно выбирают наиболее полный вариант. | Представляют результаты, участвуют в обсуждении, корректируют свои записи. | ОК 07 (оценка рисков), ПК 1.2 (контроль качества работ) | 10 мин |
| 8. Закрепление. Рефлексия | Задаёт вопросы: – Что нового узнали? – Какие пункты инструкции показались наиболее важными? – Где в будущем пригодятся эти знания? Объявляет домашнее задание: провести анализ своего рабочего места (дома/в гараже) на предмет соответствия требованиям инструкции (письменно). | Отвечают, анализируют, записывают домашнее задание. | ОК 07 (рефлексия безопасного поведения) | 5 мин |

Заключение

Разработанная методическая разработка позволяет в активной форме изучить требования безопасности при работе с особо опасным веществом, сформировать у студентов навыки анализа нормативной документации и принятия решений в нештатных ситуациях. Практическая направленность занятия способствует лучшему усвоению материала и подготовке квалифицированных рабочих по профессии «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей», соответствующих современным требованиям охраны труда и профессиональным стандартам.

Приложение 1

Типовая инструкция № 21 по охране труда при работе с этилированным бензином

Типовая инструкция № 21
по охране труда при работе с этилированным бензином

(ТОИ Р-200-21-95)

(утв. приказом Департамента автомобильного транспорта РФ от 27 февраля 1996 г. № 16)

Инструкция вводится в действие с 27.02.96 г.

Содержание

# 1. Введение

1.1. Настоящая инструкция регламентирует основные требования безопасности при работе с этилированным бензином.

1.2. Работник при работе с этилированным бензином должен:

- соблюдать требования инструкции по охране труда, разработанной на основе данной типовой инструкции;

- уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшему в соответствии с типовой инструкцией № 22 по оказанию доврачебной помощи при несчастных случаях;

- выполнять также указания представителя совместного комитета (комиссии) по охране труда или уполномоченного (доверенного) лица по охране труда профсоюзного комитета.

Заметив нарушения требований безопасности другим работником, предупредить его о необходимости их соблюдения.

# 2. Общие требования безопасности

2.1. К работе с этилированным бензином допускаются лица, прошедшие дополнительный инструктаж по охране труда при работе с ним.

2.2. Все лица, работающие с этилированным бензином, подвергаются периодическим медицинским осмотрам в сроки, установленные Минздравмедпромом России.

2.3. Работать с этилированным бензином следует с использованием дополнительных средств индивидуальной защиты (фартук прорезиненный, перчатки резиновые).

2.4. Применять этилированный бензин разрешается только в качестве топлива для двигателей.

2.5. Транспортировка этилированного бензина должна осуществляться в отдельной таре, имеющей ясно обозначенные несмываемые надписи: "Этилированный бензин. Ядовит". Такие надписи должны быть также на заправочном оборудовании и таре.

2.6. Лица, сопровождающие грузовые автомобили, перевозящие этилированный бензин, должны находиться в кабинах автомобилей.

2.7. Перевозить и хранить этилированный бензин можно только в исправных резервуарах, цистернах или в металлических бочках, бидонах, канистрах с плотно закрывающимися металлическими крышками или пробками на бензостойких прокладках.

2.8. Исправность тары, заполненной этилированным бензином, должна проверяться ежедневно. Течи, потение и другие неисправности должны быть устранены немедленно; если это невозможно, следует перелить этилированный бензин в исправную тару, соблюдая меры предосторожности, чтобы исключить пролив бензина, попадание его на тело или одежду.

2.9. Заполнять резервуары этилированным бензином при наружной температуре воздуха выше 20°С следует с недоливом: цистерны - на 100 - 150 мм, бочки - на 50 - 60 мм, бидоны и канистры - на 40 - 50 мм.

2.10. Заправлять автомобили этилированным бензином следует из бензоколонки со шлангами, снабженными раздаточными пистолетами. При заправке надо пользоваться резиновыми перчатками и находиться с наветренной стороны автомобиля.

2.11. При появлении запаха бензина во время движения водитель обязан немедленно остановить автомобиль, выявить причину появления запаха и устранить ее. Если в пути возникает необходимость в разборке системы питания (засорение, чистка карбюратора и т.д.), водитель должен соблюдать осторожность, не допускать разлива бензина и работать в спецодежде.

2.12. Все работы по ремонту двигателей, карбюраторов, деталей системы питания, работающих на этилированном бензине, необходимо выполнять в отдельных помещениях, оборудованных механической вентиляцией и имеющих бензостойкие полы.

2.13. При ремонте деталей или агрегатов, соприкасающихся во время эксплуатации с этилированным бензином, их предварительно необходимо обезвреживать погружением в керосин на 10 - 20 мин. Двигатель перед разборкой обмывают горячим щелочным раствором, а при отсутствии его обтирают снаружи кистью или ветошью, обильно смоченной в керосине.

2.14. Очищать и промывать детали и агрегаты необходимо в резиновых перчатках, которые перед снятием с рук следует протереть керосином и затем вымыть водой и мылом.

2.15. Загрязненные этилированным бензином обтирочные материалы, ветошь, опилки и т.п. должны собираться в металлическую тару с плотными крышками, а затем сжигаться в отведенном месте с принятием мер предосторожности.

2.16. Залитые этилированным бензином места необходимо немедленно зачищать и обезвреживать. Для этого следует использовать дегазаторы - дихлорамин (1,5%-ный раствор в бензине) или хлорную известь (употребляется в виде кашицы в пропорции: одна часть хлорной извести на три - пять частей воды или хлорной воды, а для металлических частей - растворители (керосин или щелочной раствор).

2.17. Дегазация помещений и оборудования производится 1,5%-ным раствором дихлорамина в керосине или хлорной известью (одна часть извести на три части воды), которую в виде кашицы наносят на обезвреживаемые поверхности и после получасовой выдержки смывают водой.

2.18. При попадании этилированного бензина на руки или другие части тела необходимо сразу обмыть их керосином, а затем теплой водой с мылом. В случае попадания этилированного бензина в глаза следует немедленно промыть их 2%-ным раствором кальцинированной соды или чистой теплой водой, а затем обратиться в медпункт.

2.19. Запрещается:

- применять этилированный бензин для других целей (для работы паяльных ламп, очистки одежды, промывки деталей, мойки рук и т.д.);

- использовать этилированный бензин на автобусах с двигателем, расположенным в кабине водителя, для внутрицеховых транспортных средств, стационарных и передвижных двигателей, постоянно работающих внутри помещений, при испытании и обкатке двигателей на стендах;

- применять этилированный бензин во всех случаях, когда на горловине топливного бака нет крышки;

- заправлять автомобили этилированным бензином при помощи ведер, леек и т.п.;

- переносить этилированный бензин в открытой таре;

- при продувке системы питания или переливании этилированного бензина засасывать его ртом;

- перевозить этилированный бензин в салонах легковых автомобилей и автобусов, в кабинах автомобилей всех типов, на грузовых автомобилях и прицепах (полуприцепах) вместе с людьми и животными;

- перевозить этилированный бензин с пищевыми продуктами и промышленными товарами;

- сбрасывать загрязненные этилированным бензином воды в фекальную канализацию;

- выносить специальную одежду, применявшуюся при работе с этилированным бензином, за пределы предприятия, а также входить в ней в столовые, красные уголки, комнаты отдыха, служебные и жилые помещения;

- хранить и принимать пищу в помещениях, где применяется этилированный бензин.

Приложение 2

Шаблон чек-листа проверки

| Блок | Вопрос | Соответствует (да/нет) |
| --- | --- | --- |
| 1. Документация и допуск персонала | 1.1. Имеются ли отметки о прохождении дополнительного инструктажа? |  |
|  | 1.2. Пройдены ли медосмотры? |  |
|  | 1.3. Ознакомлены ли с инструкцией под роспись? |  |
| 2. Тара, хранение и транспортировка | 2.1. Нанесена ли надпись «Этилированный бензин. Ядовит»? |  |
|  | 2.2. Исправна ли тара (нет течи)? |  |
|  | 2.3. Соблюдается ли недолив при t>20°С? |  |
| 3. СИЗ и заправка | 3.1. Наличие резиновых перчаток и фартуков? |  |
|  | 3.2. Используются ли раздаточные пистолеты? |  |
|  | 3.3. Находится ли заправщик с наветренной стороны? |  |
| 4. Ремонтные работы | 4.1. Выделено ли отдельное помещение с вентиляцией? |  |
|  | 4.2. Обезвреживаются ли детали в керосине? |  |
| 5. Действия в нештатных ситуациях | 5.1. Наличие дегазирующих средств? |  |
|  | 5.2. Знает ли персонал порядок действий при попадании бензина на кожу? |  |

Приложение 3

Карточки с ситуациями (для групповой работы)

Карточка 1. Утечка топлива

При осмотре бочки с этилированным бензином механик обнаружил, что из-под крышки подтекает топливо. Ремонт тары на месте невозможен. Температура воздуха +25°С.

Задание: Определите правильные действия механика согласно п. 2.8 и 2.9. Что нужно сделать с бочкой? Нужно ли учитывать температуру?

Карточка 2. Отравление при продувке системы

Водитель продувал систему питания ртом, набрал бензин в рот и перелил через шланг. Через некоторое время почувствовал себя плохо, руки и одежда испачканы топливом.
Задание: Какие нарушения допустил водитель? Опишите алгоритм оказания первой помощи и обезвреживания одежды.

Приложение 4

Критерии оценивания

- Задания 1–3: правильность ссылок на пункты инструкции – 1 балл за каждый правильный ответ (макс. 3).

- Ситуационные задачи: полнота описания действий, ссылки на пункты – до 3 баллов за задачу.

- Чек-лист: соответствие требованиям инструкции, полнота охвата блоков – до 4 баллов.

- Итоговая оценка: «5» – 9–10 баллов, «4» – 7–8, «3» – 5–6.