Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Сыктывкарский лесопромышленный техникум»

ГАПОУ «СЛТ»

«Сыктывкарса вӧр промышленносьт техникум»

уджсикасӧ велӧдан канму асшӧрлуна учреждение

Методическая разработка

на тему «Устройство и принцип работы сварочного полуавтомата»

СГ.06 Основы бережливого производства

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

Квалификация: Сварщик

Разработал преподаватель Алферов Валерий Александрович
консультант- старший методист, преподаватель
Кирпичёва О.А.

Сыктывкар, 2026

### Пояснительная записка

Актуальность темы

В современном производстве полуавтоматическая сварка (MIG/MAG) занимает лидирующие позиции благодаря высокой производительности и качеству швов. От правильной настройки оборудования, выбора режимов и соблюдения технологических требований напрямую зависят экономия материалов, отсутствие брака и безопасность труда. Дисциплина «Основы бережливого производства» направлена на формирование у будущих сварщиков культуры эффективной организации труда, умения видеть и устранять потери. Данное занятие связывает технические знания об устройстве полуавтомата с практическими навыками ресурсосбережения и стандартизации рабочих операций.

Целевая аудитория

Студенты 2 курса (на базе 9 классов). Возраст 17–18 лет. Имеют начальные знания по материаловедению, электротехнике, ручной дуговой сварке.

Место в образовательном процессе

Дисциплина «Основы бережливого производства» входит в социально-гуманитарный цикл (п. 2.7 ФГОС). Занятие является практико-ориентированным и опирается на знания, полученные при изучении профессиональных модулей, а также предшествующих тем по устройству сварочного оборудования. Результаты занятия будут применяться на учебной и производственной практике.

Цель занятия

Создание условий для формирования умения анализировать работу сварочного полуавтомата с позиции бережливого производства: выявлять потери, правильно настраивать оборудование, предлагать меры по оптимизации сварочного процесса.

Задачи

Образовательные:

- содействовать актуализации знаний об устройстве и принципе работы сварочного полуавтомата;

- способствовать навыку распознавания видов потерь (перерасход материалов, брак, простои) при выполнении сварочных работ;

- способствовать формированию умения настраивать основные параметры сварки (ток, напряжение, скорость подачи проволоки, расход газа) в зависимости от типа металла и толщины.

Развивающие:

- способствовать развитию аналитического мышления через решение производственных кейсов;

- способствовать развитию навыков командной работы и публичной презентации решений.

Воспитательные:

- содействовать воспитанию ответственности за качество продукции и экономию ресурсов;

- способствовать формированию культуры бережливого производства и безопасного труда.

Планируемые результаты

Знания:

- назначение основных узлов сварочного полуавтомата;

- виды потерь в бережливом производстве и их проявление при сварке;

- зависимость качества шва от настроек оборудования.

Умения:

- проводить визуальный осмотр полуавтомата перед началом работы;

- выбирать режимы сварки по технологической карте;

- выявлять причины дефектов и перерасхода материалов.

Навыки:

- заполнение чек-листа аудита рабочего места;

- решение ситуационных задач по оптимизации сварочного процесса.

Форма занятия: практикум с приемами деловой игры, работа в малых группах.

Образовательные технологии: практикоориентированный подход с приемами проблемного обучения, кейс-метода, ИКТ, элементов бережливого производства (5S, стандартизация, визуализация).

Методическое обеспечение

- презентация «Устройство и принцип работы сварочного полуавтомата» (адаптированная под задачи занятия);

- раздаточный материал: карточки-кейсы, шаблоны отчётов, тесты, чек-листы;

- оборудование: компьютер, проектор, флипчарт, маркеры.

Формируемые компетенции (согласно ФГОС 15.01.05)

- ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам.

- ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

- ПК 3.1. Настраивать сварочное оборудование для частично механизированной сварки (наплавки) плавлением.

Диагностика результатов

Оценка производится на основе:

- активности в ходе интерактива и обсуждений;

- качества выполнения группового задания (анализ кейса, предложенные меры);

- правильности заполнения итогового чек-листа;

- результатов теста (приложение 3).

### Технологическая карта занятия (90 минут)

| Этап занятия, время | Деятельность преподавателя | Деятельность студентов | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационный момент. Мотивация (5 мин) | Приветствие. Объявление темы и целей. Демонстрация слайда «Проблема: почему при одинаковых полуавтоматах один сварщик делает качественно и быстро, а другой – брак и перерасход?». Подведение к понятию «потери» в бережливом производстве. | Слушают, отвечают на вопросы, включаются в диалог. | ОК 01, ОК 07 |
| 2. Актуализация знаний: устройство полуавтомата (10 мин) | Интерактивный опрос по слайдам презентации (основные компоненты, их назначение). Использование приёма «Найди ошибку» на схеме полуавтомата. | Отвечают, дополняют, исправляют неточности на схеме. | ОК 01 |
| 3. Блок «Бережливое производство и сварка» (15 мин) | Мини-лекция о видах потерь (7 видов + 1) и их проявлении при сварке. Примеры: перерасход проволоки из-за неправильного вылета, брак из-за неверного газа, простои из-за отсутствия инструмента. Демонстрация слайда «Потери на рабочем месте сварщика». | Слушают, фиксируют в тетради, приводят свои примеры из практики. | ОК 07, ПК 3.1 |
| 4. Физкультминутка «Верно/Неверно» (5 мин) | Проводит игру: называет утверждение (например, «Для сварки алюминия нужен аргон» – верно; «CO₂ можно использовать без подогрева» – неверно). Студенты выполняют движения (встают/садятся). | Активно реагируют, двигаются, закрепляют материал. | ОК 07 (безопасность) |
| 5. Практическая часть: Решение кейсов (35 мин) | 1. Постановка задачи (5 мин). Делит группу на 4 команды. Раздаёт каждой команде карточку с описанием проблемной ситуации (кейс) на рабочем месте сварщика. Кейсы основаны на реальных потерях. 2. Работа в группах (15 мин). Консультирует, направляет. 3. Защита решений (15 мин). Каждая команда представляет своё решение (2–3 мин), остальные задают вопросы. | В группах анализируют ситуацию, определяют виды потерь, предлагают меры по устранению, оформляют краткий отчёт на флипчарте. Презентуют решения. | ОК 01, ОК 04, ОК 07, ПК 3.1 |
| 6. Закрепление: Составление чек-листа (10 мин) | Совместно со студентами формулирует основные пункты чек-листа проверки рабочего места сварщика перед началом работы с точки зрения бережливого производства (слайд с шаблоном). | Предлагают пункты, обсуждают, заполняют индивидуальные чек-листы (Приложение 4). | ОК 07, ПК 3.1 |
| 7. Рефлексия и домашнее задание (10 мин) | Вопросы: Что нового узнали? Какие потери теперь будете отслеживать на практике? Домашнее задание: провести самоаудит своего рабочего места в мастерской по чек-листу и предложить улучшения. | Отвечают, анализируют, записывают задание. | ОК 01, ОК 07 |

### Приложение 1. Карточки-кейсы для групповой работы

Кейс 1. «Дорогой газ»

Ситуация: В цехе при сварке углеродистых сталей используется аргон (чистый), хотя технологической картой предусмотрена смесь Ar+CO₂. Расход газа вырос в 2 раза, себестоимость шва увеличилась.

Задание: Определите вид потери (перепроизводство, лишние запасы, лишняя обработка, ожидание, транспортировка, перемещение, дефекты/брак, неиспользованный потенциал). Предложите, как исправить ситуацию и предотвратить её в будущем. Какие знания об устройстве полуавтомата помогут?

Кейс 2. «Проволока запуталась»

Ситуация: Сварщик тратит по 10 минут перед каждой сменой, чтобы заправить проволоку в механизм подачи, потому что конец проволоки постоянно «уходит» в кассету. Иногда проволока перегибается, застревает в рукаве.

Задание: Какие потери здесь присутствуют? Предложите не менее трёх улучшений (организационных или технических), основанных на принципах 5S и стандартизации.

Кейс 3. «Брак по вине режима»

Ситуация: Молодой сварщик получил задание сварить тонколистовой металл (1 мм). Он выставил на полуавтомате режим, как для металла 3 мм (большой ток, высокая скорость подачи). В результате – прожоги и непровар. Детали ушли в брак.

Задание: К какому виду потерь относится брак? Составьте алгоритм действий для сварщика, чтобы избежать подобной ошибки (включите пункты: где взять информацию, как проверить настройки, что сделать перед началом сварки). Как принцип «стандартизация» поможет?

Кейс 4. «Горелка перегревается»

Ситуация: При интенсивной работе на высоких токах (250 А) горелка с воздушным охлаждением быстро нагревается, сварщик вынужден часто останавливаться, чтобы она остыла. Производительность падает.

Задание: Определите вид потери. Какое техническое решение позволило бы её устранить? Если замена горелки невозможна, какие организационные меры можно ввести (например, график, ротация)? Свяжите с понятием «вытягивание» и «поток единичных изделий».

### Приложение 2. Шаблон отчёта группы

Отчёт по анализу кейса

Команда: __________________

Кейс № __

- Описание проблемы (своими словами):

- Вид потери (подчеркнуть/выбрать):

  - Перепроизводство

  - Ожидание

  - Лишние перемещения

  - Лишняя транспортировка

  - Излишние запасы

  - Лишняя обработка

  - Дефекты / брак

  - Неиспользованный потенциал сотрудников

- Причины возникновения (корневые):

- Предлагаемые меры (не менее двух):

  - Мера 1:

  - Мера 2:

- Как знание устройства полуавтомата помогает решить проблему?

- Ожидаемый эффект (что улучшится, какие показатели снизятся).

### Приложение 3. Тест для самопроверки (можно использовать как раздаточный материал или для быстрого опроса)

Вопросы с вариантами ответов

- Какая функция выполняется автоматически в сварочном полуавтомате?

а) Перемещение горелки

б) Подача проволоки

в) Очистка шва от шлака

г) Регулировка напряжения

- Для сварки алюминия используется защитный газ:

а) Углекислый газ (CO₂)

б) Аргон (Ar)

в) Кислород (O₂)

г) Азот

- Какой вид потерь возникает, если сварщик долго ищет инструмент?

а) Перепроизводство

б) Ожидание

в) Дефекты

г) Лишние запасы

- Что необходимо сделать перед началом сварки, чтобы избежать брака?

а) Проверить заземление

б) Настроить режим по таблице

в) Очистить сопло

г) Всё перечисленное

- Какое устройство предотвращает замерзание углекислого газа на выходе из баллона?

а) Редуктор

б) Подогреватель

в) Осушитель

г) Клапан-экономайзер

*Ответы: 1-б, 2-б, 3-б, 4-г, 5-б.*

### Приложение 4. Чек-лист аудита рабочего места сварщика (с точки зрения бережливого производства)

| Пункт проверки | Соответствует (да/нет) | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| 1. Наличие технологической карты на текущую операцию |  |  |
| 2. Полуавтомат исправен, внешний осмотр проведён |  |  |
| 3. Проволока соответствует заданию, кассета установлена правильно |  |  |
| 4. Газ выбран согласно ТК, давление и расход настроены |  |  |
| 5. Режимы сварки (ток, напряжение, скорость подачи) выставлены по таблице |  |  |
| 6. Инструмент (молоток, щётка, ключи) находится на своём месте |  |  |
| 7. Средства индивидуальной защиты в порядке, маска с исправным светофильтром |  |  |
| 8. Рабочая зона очищена от посторонних предметов, обозначены проходы |  |  |
| 9. Вентиляция включена, баллоны закреплены |  |  |
| 10. Пробная сварка на образце показала качественный шов |  |  |

Презентация для методической разработки

### Слайд 1. Титульный

- Логотип техникума

- Название: Устройство и принцип работы сварочного полуавтомата

- Дисциплина: Основы бережливого производства

- Профессия: 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

- Разработчик: Алферов В.А.

- Сыктывкар, дата проведения занятия

Речь преподавателя:

«Добрый день, уважаемые студенты! Сегодня у нас практическое занятие по теме «Устройство и принцип работы сварочного полуавтомата» в рамках дисциплины «Основы бережливого производства». Мы не просто повторим устройство полуавтомата, а научимся видеть и устранять потери при сварке. Это очень важно для вашей будущей профессиональной деятельности».

### Слайд 2. Цели и задачи занятия

Содержание:

- Цель: уметь анализировать работу сварочного полуавтомата с позиции бережливого производства (выявлять потери, правильно настраивать оборудование).

- Задачи:

  - Вспомнить устройство полуавтомата.

  - Познакомиться с видами потерь в бережливом производстве.

  - Научиться настраивать основные параметры сварки.

  - Решить производственные кейсы по устранению потерь.

Речь:

«Наша цель – научиться работать эффективно, без лишних затрат. Мы разберём, какие бывают потери, как их распознать и как настройка оборудования помогает их избежать. Поработаем в группах над реальными производственными ситуациями».

### Слайд 3. Мотивация (проблемная ситуация)

Содержание:

- Изображение двух сварщиков: один работает уверенно, качественный шов; второй – куча бракованных деталей, перерасход проволоки.

- Вопрос: «Почему при одинаковом оборудовании результаты разные?»

- Подпись: Ответ связан с бережливым производством.

Речь:

«Посмотрите на картинку. Два сварщика, одинаковые полуавтоматы, но один работает быстро, качественно и экономно, а второй – постоянно переделывает, у него много брака, перерасход газа и проволоки. Почему так происходит?» (Выслушивает версии). «Сегодня мы найдём ответы и научимся быть такими же эффективными, как первый сварщик».

### Слайд 4. Устройство сварочного полуавтомата (основные компоненты)

Содержание:

- Схема или фото полуавтомата с подписями:

  - Источник питания.

  - Механизм подачи проволоки.

  - Кассета с проволокой.

  - Сварочный рукав.

  - Сварочная горелка.

  - Газовая аппаратура (баллон, редуктор, подогреватель).

  - Блок управления.

Речь:

«Кратко вспомним основные части сварочного полуавтомата. (Перечисляет по схеме). Обратите внимание: механизм подачи проволоки, газовая аппаратура, блок управления – это те элементы, от которых напрямую зависят качество сварки и расход материалов. Неправильная настройка любого из них ведёт к потерям».

### Слайд 5. Механизм подачи проволоки

Содержание:

- Крупный план подающего механизма (ролики, электродвигатель).

- Скорость подачи – 2–15 м/мин.

- Последствия неправильной настройки:

  - Слишком высокая скорость → «тыканье», брак.

  - Слишком низкая → перерасход проволоки, нестабильная дуга.

Речь:

«Скорость подачи проволоки должна точно соответствовать току сварки и толщине металла. Если скорость слишком высока – проволока не успевает плавиться, получается брак. Если слишком низка – дуга нестабильна, перерасход проволоки. Поэтому важно уметь настраивать этот узел».

### Слайд 6. Газовая аппаратура

Содержание:

- Фото баллона с редуктором и подогревателем.

- Виды газов: CO₂, Ar, смеси.

- Расход газа: 8–20 л/мин.

- Риски: не тот газ → удорожание; недостаток/избыток → дефекты; без подогрева CO₂ → замерзание редуктора.

Речь:

«Защитный газ – дорогостоящий материал. Использование не того газа (например, аргон вместо смеси для углеродистых сталей) удорожает процесс. Также нужно правильно настраивать расход: недостаток – поры, избыток – перерасход. А для углекислоты обязателен подогрев, иначе редуктор замерзнет и подача прекратится – это простой».

### Слайд 7. Блок управления. Режимы сварки

Содержание:

- Фото панели управления: регуляторы тока и напряжения, переключатель 2Т/4Т.

- Режимы: 2Т – для коротких швов, 4Т – для длинных.

- Важность стандартизации: всегда сверяться с технологической картой.

Речь:

«Режимы 2Т и 4Т, регуляторы напряжения. Неопытные сварщики часто выставляют режим «на глаз», что приводит к дефектам. Стандартизация – вот что помогает. Всегда нужно сверяться с технологической картой или таблицей на корпусе аппарата».

### Слайд 8. Что такое бережливое производство?

Содержание:

- Определение: система организации труда, направленная на устранение потерь (всего, что не добавляет ценности продукту).

- 7 видов потерь (иконки):

  - Перепроизводство

  - Ожидание

  - Транспортировка

  - Лишние движения

  - Запасы

  - Дефекты/брак

  - Излишняя обработка

  - Неиспользованный потенциал сотрудников.

Речь:

«Бережливое производство помогает убрать всё лишнее. Основные виды потерь: перепроизводство, ожидание, транспортировка, лишние движения, запасы, дефекты, излишняя обработка и неиспользованный потенциал сотрудников. Все они есть и в сварочном производстве».

### Слайд 9. Потери при сварке (примеры)

Содержание:

- Таблица или сетка с картинками и подписями:

  - Перерасход газа (вид: лишние запасы/дефекты).

  - Перерасход проволоки (лишние запасы).

  - Брак (дефекты).

  - Ожидание из-за поиска инструмента (ожидание, лишние движения).

  - Переналадка (ожидание).

- Под каждым примером – соответствующий вид потери.

Речь:

«Посмотрите на примеры. Перерасход газа и проволоки – это потери материалов. Брак – потеря времени и материалов. Ожидание – когда сварщик ищет инструмент или ждёт наладчика. Лишние движения – если инструмент лежит далеко. Сегодня мы научимся выявлять эти потери в конкретных ситуациях».

### Слайд 10. Связь настроек полуавтомата с потерями

Содержание:

- Схема: Настройка → Качество шва → Потери.

- Примеры:

  - Неправильный вылет электрода → перерасход проволоки + брак.

  - Неверное напряжение → подрезы, непровар.

  - Неправильный газ → поры.

- Вывод: Правильная настройка – ключ к сокращению потерь.

Речь:

«Итак, зная устройство полуавтомата и правильно настраивая его, мы можем избежать многих потерь. Правильный вылет электрода, нужное напряжение и ток, верный газ – это залог качественного шва и экономии. Неправильные настройки – прямой путь к дефектам и перерасходу».

### Слайд 11. Физкультминутка «Верно/Неверно»

Содержание:

- Правила: «Я буду говорить утверждение. Если оно верное – вы встаёте, если неверное – садитесь».

- Визуально: схематичные человечки: стоят / сидят.

Речь:

«А сейчас немного разомнёмся и проверим, как вы усвоили материал. Правила просты: верно – встаём, неверно – садимся. Будьте внимательны!»

### Слайд 12. Утверждение 1

Текст: Для сварки алюминия нужен аргон.

(После паузы – пояснение: Верно)

Речь:

«Для сварки алюминия нужен аргон. Если считаете верным – встаём». (Пауза). «Правильно, аргон – инертный газ, защищает алюминий от окисления. Молодцы, кто встал. Садитесь».

### Слайд 13. Утверждение 2

Текст: Углекислый газ можно использовать без подогрева.
(Неверно)

Речь:

«Углекислый газ можно использовать без подогрева. Встаём, если согласны». (Пауза). «Конечно, неверно, при резком расширении газ охлаждается, и редуктор замерзает. Садимся».

### Слайд 14. Утверждение 3

Текст: Скорость подачи проволоки не влияет на качество шва.

(Неверно)

Речь:

«Скорость подачи проволоки не влияет на качество шва. Встаём, если так думаете». (Пауза). «Нет, влияет напрямую. Садимся».

### Слайд 15. Утверждение 4

Текст: Брак – это потеря.

(Верно)

Речь:

«Брак – это потеря. Встаём». (Пауза). «Абсолютно верно, брак – один из видов потерь. Молодцы!»

(Можно добавить ещё 2–3 утверждения по желанию.)

### Слайд 16. Переход к практической части – решение кейсов

Содержание:

- Заголовок: Практикум «Аудит рабочего места сварщика»

- Краткое описание: «Вы разделитесь на 4 группы. Каждая получит карточку с реальной производственной ситуацией. Задача: проанализировать потери и предложить решения».

- Время работы: 15 минут.

- Форма отчёта – шаблон (Приложение 2).

Речь:

«Отлично, размялись. Теперь переходим к главной части – решению производственных задач. Вы разделитесь на 4 группы. Каждая группа получит карточку с описанием реальной проблемы на рабочем месте сварщика. Вам нужно проанализировать ситуацию: определить вид потери, найти причины, предложить меры по устранению. Время работы – 15 минут. После этого каждая группа представит своё решение. Для оформления используйте шаблон отчёта».

Действие: преподаватель делит группу на 4 команды, раздаёт каждой карточку-кейс (Приложение 1) и шаблон отчёта (Приложение 2). Можно выдать распечатанные бланки.

### Слайд 17. Шаблон отчёта (для ориентира)

Содержание:

- Отчёт по анализу кейса

  - Описание проблемы (своими словами)

  - Вид потери (выбрать из списка)

  - Причины возникновения (корневые)

  - Предлагаемые меры (не менее двух)

  - Ожидаемый эффект

Визуал: тот же текст, что в раздатке, для общего просмотра.

Речь:

«Обратите внимание на структуру отчёта. Старайтесь предлагать конкретные действия. У вас 15 минут. Приступайте».

(Во время работы групп преподаватель ходит, консультирует, отвечает на вопросы. Через 15 минут объявляет защиту.)

### Слайд 18. Защита решений

Содержание:

- Заголовок: Защита решений

- (Можно оставить пустым или вывести таймер на 2–3 минуты на группу).

Речь:

«Время вышло. Давайте заслушаем команды. Первая группа, вам слово». (Выслушивает, задаёт уточняющие вопросы, комментирует). «Спасибо. Вторая группа...» и т.д. После всех выступлений кратко подводит итог: «Вы отлично справились, все предложили интересные решения».

### Слайд 19. Составление чек-листа (пустой шаблон)

Содержание:

- Заголовок: Итоговый чек-лист бережливого сварщика

- Пустые пункты (или список для заполнения вместе со студентами).

Визуал: стилизованный блокнот с ручкой.

Речь:

«Мы разобрали разные ситуации. Давайте теперь вместе составим универсальный чек-лист, который поможет каждому сварщику проверить своё рабочее место перед началом сварки, чтобы избежать потерь. Что бы вы включили в такой список?» (Выслушивает предложения, записывает на флипчарте или в презентации по мере поступления). Затем показывает готовый вариант.

### Слайд 20. Итоговый чек-лист (готовый)

Содержание:

- Чек-лист из Приложения 4 (кратко, структурированно, можно с галочками).

  - Наличие технологической карты.

  - Исправность оборудования.

  - Правильный выбор проволоки и газа.

  - Настройка режимов по таблице.

  - Инструмент на месте.

  - СИЗ в порядке.

  - Чистота рабочей зоны.

  - Пробная сварка.

  - и т.д.

Речь:

«Посмотрите, какой чек-лист получился. Я раздам вам его в виде памятки. Вы можете использовать его на практике – на учебной и производственной практике, а потом и на работе».

Действие: раздаёт распечатанные копии Приложения 4.

### Слайд 21. Рефлексия

Содержание:

- Вопросы:

  - Что нового вы сегодня узнали?

  - Какие потери теперь будете отслеживать на практике?

  - Какое задание показалось самым интересным? Самым сложным?

- Можно использовать смайлики или шкалу настроения.

Речь:

«Давайте подведём итог. Что нового вы сегодня узнали? Какие потери теперь будете отслеживать на практике? Какое задание показалось самым сложным?» (Выслушивает ответы). «Мне было приятно с вами работать».

### Слайд 22. Домашнее задание

Содержание:

- Провести самоаудит своего рабочего места в сварочной мастерской по полученному чек-листу.

- Записать, какие улучшения можно предложить (краткий отчёт).

- По желанию – пройти тест для самопроверки (Приложение 3).

Речь:

«Домашнее задание: проведите самоаудит своего рабочего места в сварочной мастерской по нашему чек-листу и запишите, какие улучшения вы могли бы предложить. Это поможет вам закрепить навыки бережливого производства. Также можете взять тест (Приложение 3) для самопроверки – ответы я выложу в группу позже».

### Слайд 23. Спасибо за внимание!

### Примечания по раздаточным материалам

| Приложение | Когда раздавать | Кому |
| --- | --- | --- |
| Приложение 1 (карточки-кейсы) | На слайде 16, после объяснения задания | Каждой группе по одной карточке |
| Приложение 2 (шаблон отчёта) | На слайде 16, вместе с карточками | Каждой группе по одному бланку |
| Приложение 3 (тест) | Можно раздать в конце занятия (слайд 22) или выложить в электронном виде | Каждому студенту (по желанию) |
| Приложение 4 (итоговый чек-лист) | На слайде 20, после его совместного составления | Каждому студенту |