МБУ ДО «Центр детского научно-технического творчества

МО «Намский улус» РС(Я)»

Технологическая карта сборки модели вертолета

«Шмель» с резиномоторным двигателем

Педагог дополнительного образования

МБУ ДО ЦДНТТ МО «Намский улус» РС(Я)

Суздалов Николай Иннокентьевич

с. Намцы - 2019 г.

Инструменты и материалы:

- Резак,

- круглогубцы,

- чистки,

- ножницы,

- нитки.

- клей ПВА или для пластика Титан,

- рейки сосновые,

- пенопласт потолочный,

- бутылка из росы,

- скрепки,

- Резина для мотора

Технологическая карта

| № | Последовательность операции | Содержание | эскиз |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка нижних и верхних креплений фюзеляжа | Крепление зафиксировать по центру с помощью ниток на клею ПВА-М |  |
| 2 | Установка лопастей на вал винта | Лопасти крепят на вал винта нитками на клею «Титан» |  |
| 3 | Установка крыла на фюзеляж вертолета | Крыло склеивается на фюзеляже по центру на расстоянии, около 3 см от края со стороны установки винта |  |
| 4 | Установка винта на ушко крепления фюзеляжа | Закрепляется крючки винта и фюзеляжа |  |
| 5 | Установка резинового двигателя на крепления винта и фюзеляжа | Резина закрепляется на крючке винта и на заднем крючке фюзеляжа |  |
| 6 | Испытание модели вертолета | При запуске запускаем часть винта, а потом отпускаем модель |  |